УДК 615.84

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ ЭКСПРЕСС КОНТРОЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ФОТОМАТРИЧНОЙ ТЕРАПИИ.

И.С. Архипов

Студент кафедры «Биомедицинские технические системы»

Научный руководитель: А.Е. Косоруков,

ассистент кафедры «Биомедицинские технические системы»

В настоящее время все большее распространение приобретают физиотерапевтические методы лечения, что обусловлено их неинвазивностью, простотой применения и практически полным отсутствием побочных эффектов. Однако основной проблемой при использовании физиотерапии остается назначение оптимальной дозы воздействия, а также контроль результатов процедуры. Использование обратной связи при проведении физиотерапии позволит выявить результаты лечения, а также корректировать параметры воздействия в режиме реального времени.

Одним из наиболее распространенных физиотерапевтических методов является фотоматричная терапия (ФМТ). Световое воздействие на кожу приводит к общей интенсификации обмена веществ, которая связана с образованием синглетного кислорода, ростом химической активности ферментов, увеличением транспорта веществ через мембрану [1]. Что, в свою очередь, приводит к терапевтическому действию на зоны интереса, а также на весь организм в целом. Оценить реакцию всего организма, а также показать какие именно системы органов отреагировали на воздействие удобнее всего с помощью рефлексодиагностического комплекса, который измеряет электрокожное сопротивление (ЭКС).

Проведение исследований ЭКС невозможно без привлечения вычислительных средств. Большие получаемые объемы информации препятствуют проведению быстрого анализа и обработки экспериментальных данных. Поэтому для эффективного проведения экспресс оценки электрических параметров точек акупунктуры необходимо создание программного обеспечения, позволяющего максимально автоматизировать и упростить процедуру проведения исследования.

Целью данной работы является разработка программного обеспечения, удовлетворяющего вышеуказанным требованиям, и проведение исследований по его эффективности.

Для исследований была разработана экспериментальная установка, состоящая из 200-диодной фотоматричной терапевтической системы (ФМТС) и ранее спроектированного аппаратно-программного комплекса (АПК) для оценки эффективности физиотерапевтического воздействия [2]. ФМТС осуществляет световое воздействие на длине волны 574 нм (зеленый цвет) с интенсивностью 18 мВт/м2. АПК осуществляет пропускание через кожу переменного тока специальной формы и регистрацию падения напряжения на ней. В результате расчетов, проводимых прибором, получаем параметры R, g0, g1, g2, g3, C[3].

Для аппаратной части комплекса было разработано программное обеспечение (ПО) и база данных (БД), позволяющие провести автоматизацию проведения процесса измерения. Для централизованного хранения и извлечения информации используется сервер баз данных MySQL, который автоматически настраивается для работы с программой при первом запуске приложения.

Структурно ПО разделено на две части: блок Проведения измерений и блок Просмотра результатов.

В блоке Проведения измерений оператору доступны все необходимые операции для регистрации и изменения данных о пациентах. Окно проведения измерений содержит информацию об обследуемом пациенте, название и анатомическое расположение текущей измеряемой БАТ, ее изображение.

Окно Просмотра результатов содержит набор вкладок, на которых можно посмотреть интересующую врача информацию об измерении, графики полученных в результате исследований данных об электрических характеристиках БАТ, оценить их численные значения, а также автоматически построить процедуру постановки диагноза по карте Риодораку.

При выборе информации врач видит все данные о пациенте, набор проведенных измерений для данного обследуемого и их условия, что позволяет ему оперировать большими объемами информации за короткое время. Реализована гибкая система просмотра графиков ЭКС, а также других параметров модели.

Для всех необходимых элементов интерфейса предусмотрена печать информации, а также формирование отчета в формате Mircosoft Excel.

Основным преимуществом программы является автоматизированная процедура постановки диагноза по карте Риодораку. Обычно опытному медицинскому работнику на выполнение всех расчетов, связанных с постановкой диагноза требуется около 5-7 минут (около 20 арифметических операций). Программа же делает это мгновенно, при этом исключены ошибки в вычислении параметров.

На основании проведённых исследований о времени, затрачиваемом на проведение исследования влияния фотоматричного воздействия, можно сделать вывод о том, что данное ПО несомненно является необходимым для улучшения качества проведения исследований.

Литература

1. Владимиров Ю.А., Потапенко А.Я. Физико-химические основы фотобиологических процессов. – М.: Дрофа, 2006 г., 285 с., ил.

2. Дудкин С.С., Дудина А.Ю. Аппаратно-программный комплекс для оценки эффективности физиотерапевтического воздействия на основе измерения электродермальной актвиности. // Студенческий научный вестник. Сборник статей второй научно-инженерной выставки «Политехника» 3-7 декабря 2007 г., МГТУ им. Н.Э. Баумана / Под ред. К.Е. Демихова. – М.:НТА «АПФН», 2007 г., Т.5., 263 с., ил.

3. Дудкин С.С., Дудина А.Ю., Чернякова М.А. – Исследование влияния фотоматричного воздействия на электрические характеристики кожи человека. //Студенческий научный вестник. Сборник тезисов докладов общеуниверситетской научно-технической конференции «Студенческая весна – 2008», МГТУ им. Н.Э. Баумана / Под ред. К.Е. Демихова. – М.:НТА «АПФН», 2008 г., Т.4., часть 1, 206 с., ил.