## Количественный анализ технологичности.

- Коэффициент сложности детали Кс.

Данную деталь можно отнести к категории изделий цилиндрической формы, имеющих переход по высоте с круглыми отверстиями и без них.

Kc = 0.7

- Коэффициент использования материала Ким

Vз = V1 - V2 - V3 = 1.295*10-5 м3  ;

V1 = 2,178*10-5;							V=pi*R2*h;

V2 = 4,838*10-6;

V3 = 3,991*10-6;

Vд = V1-V2-V3 - V4-V5 = 6.532*10-6 м3  ;

V1 = 1.8681*10-5;							V=pi*R2*h;

V2 = 5.654*10-6;

V3 = 7257*10-6;

V4 = 0.99*10-6;

V5 = 0.904*10-6;

Kим=VдVз=6,532∗10−61,295∗10−5=0,3;

Следовательно  Ким = 0.3

- Коэффициент технологичности применяемого материала Км.

Согласно методическому пособию и данным условиям, порошку ПЖЗ соответствует

Км = 0,7

- Коэффициент сложности переработки Кп.

Согласно методическому пособию данная деталь изготавливается двукратным прессованием и спеканием.

Следовательно Кп =0,75

Кт=(0.7⋅1+0.7⋅0.8+0.3⋅0.6+0.75⋅0.41+0.8+0.6+0.4∗0.9=0.79    Кт=0,7

Так как Кт ≥[ Кт]. Следовательно конструкция детали технологична.

## Выработка рекомендаций по повышению технологичности детали.

Cпор=a+bN;

N1=5000;         C1=800;

N2=30000	  C2=770;

a+15000∗b=800;		a=764;

Cпор=764+18000018000=774;

Cрез = М + З;

M = m * q =  7810*1.295*10-5*850 = 86;

З = p * τ = 4.2*6.32 = 26.544;

Cрез = 26.544 + 86 = 112.544;

Срез = 12,544;						Спор = 774;

Получили что себестоимость создания данной детали способом обработки резаньем гораздо экономически выгоден, чем изготовление данной детали способами порошковой металлургии. Это объясняется тем, что при получении детали способами порошковой металлургии,  в дальнейшем деталь требует обработки резаньем.

С другой стороны такую деталь гораздо проще сделать из цельного прута стали, не прибегая к методам порошковой металлургии. Этот факт объясняется наличием у детали большого количества сложных поверхностей, поднутрений, отверстий, фасок и скруглений. Все эти элементы гораздо проще выполнить путем обработки исходного прута стали резаньем.

Если все-таки необходимо применить порошковую металлургию, то можно рекомендовать повышение сложности конструкции пресс-формы таким образом, чтобы практически исключить дальнейшую операции обработки деталей. Но при этом сильно повысится стоимость изготовления конструкции пресс-формы, что можно компенсировать крупносерийным производством данной детали.

Конечно, при таком способе изготовления данной детали, требования, предоставляемые к точности изготовления данной детали должны быть понижены, так как методы порошковой металлургии не позволяют получить детали, которые имели бы схожую точность изготовления с деталями, полученными обработкой резаньем.