## Количественный анализ технологичности.

- Показатель отношений минимальной ширины детали к толщине исходного материала Кшт.

А = 6мм;     S=1мм;

Где А – минимальная ширина детали, мм

S – толщина исходного материала, мм.

A/S = 6; следовательно, исходя из таблицы 7, получим:

Kшт = 0.9

- Показатель отношения минимального размера пробиваемого отверстия детали к толщине исходного материала Котв

D0 = 5; S = 1;

Где D0 – Минимальный размер пробиваемого отверстия, мм

S – толщина исходного материала, мм.

D0/S = 5; следовательно

Котв = 1

- Показатель отногшения минимального расстояния от края пробиваемого отверстия до края детали к толщине исходного материала. Кд.отв.

B = 3; S = 1;

Где B – минимальное расстояние от края пробиваемого материала до края детали, мм

S – толщина исходного материала,мм.

B/S = 3; следовательно

Кд.отв. = 0,85

- Показатель отношения минимального радиуса скругления детали к толщине исходного материала Кскр.

R = 1;  S = 1;

Где R – минимальный радиус скругления детали, мм

S – толщина исходного материала, мм.

R/S = 1; следовательно

Кскр =0,75

- Показатель использования материала Кпим.

Ким. = Sисх.листа/Sразв. – коэффициент использования материала.

Sисх.листа = 99*64= 6336  мм2;  - площадь исходного листа

Sразв. = 4366 мм2; - площадь развертки 		(Компас v.5.11)

Ким. = 4366/6336 = 0,689; следовательно

Кпим =0,8

- Показатель числа гибок Кчг

К нашем случае число гибок равно 2, следовательно

Кчг =0,8

- Показатель отношения минимального радиуса гибки к исходной толщине материала. Крг

RГ = 0,8 мм; S = 1мм;

Где RГ – Минимальный радиус гибки детали, мм.

S - толщина исходного материала, мм.

RГ/S = 0.8$ следовательно

Крг =0,7

- Показатель отношения минимальной длины прямого участка отгибаемых полок к исходной толщине материала. Кр.г.

Ln = 5мм; S = 1;

Где Ln – минимальная длина прямого участка отгибаемой полки, мм.

S - толщина исходного материала, мм.

Ln/S = 5; следовательно

Кр.г. =1

Кт=(0.9+1+0.85+0.75+0.8+0.8+0.7+1)8=0.85    [Кт]=0,7

Так как Кт ≥[ Кт]. Следовательно конструкция детали технологична.