Дорогие Саша и Соня!

Итак, что мы имеем:

4 папки: Инесса, Дарья, Григорий и Алексей, каждая из которых содержит все результаты измерений, относящиеся к каждому пациенту. Это понятно.

Каждая из этих четырёх папок содержит 15 папок, пронумерованных 1,2… 15,

причём 1-5 соответствуют измерениям до облучения, 6-10 – измерениям во время облучения, 11-15 – измерениям после облучения. Если считать, что эксперимент проводился в течение получаса, то измеряли мы все параметры раз в две минуты, причём продолжительность одного измерения составляла 1 минуту.

Теперь о содержании каждой из папок 1…15

Каждая папка содержит следующие файлы:

Rp.txt			- эта группа файлов относится к первому каналу – канал измерения импеданса

g0p.txt			они содержат, соответственно, посчитанные программой значения составляю-

g1p.txt			щих импеданса: R, g0, g1, g2, g3, C

g2p.txt

g3p.txt

Cp.txt

ii.txt			- эта группа файлов относится ко второму каналу – канал измерения КГР

uu.txt

XX-XX__3_10_2007.xls – файл, содержащий результаты фотоплетизмографии

resultat.txt		- исходные файлы, они приведены для справки, из них сортировщиком

ikgr.txt			уже получены файлы первых двух групп (это я сделал для всех папок)

ukgr.txt

Что представляют собой файлы Rp.txt, g0p.txt, …. uu.txt?

Приведу пример. Файл Rp.txt

7799461.143430

6012357.866892

6054908.539833

6094502.832330

5894921.211980

108655416.453818

83983459.145974

74761402.781516

70370410.942824

66813381.560409

158733788.186275

121401808.167970

106556453.332916

98416196.791612

109180264.093423

137706113.869289

107411008.273037

95664222.043203

87148503.636082

80136113.603846

Он содержит 20 значений сопротивления R.

Первые пять значений  – это измерения в первой точке (точка на руке или на пальце, я не знаю – это вам лучше известно ), последующие пять – измерения во второй точке и так далее, т.е. прибор проводит измерения по 5 раз в каждой точке. По-хорошему, эти 5 значений надо усреднить – в итоге получаем одну точку на графике.

Файлы uu.txt и ii.txt, по-хорошему, содержат то же количество строчек, что и Rp.txt… Сp.txt, в этом и состоит синхронизация, обеспечивающая взаимную однозначность. Если это не так, значит, мы не уложились с измерениями ЭКИ в одну минуту, в течение которого измерялась КГР.

Чтобы не тратить время зря, думаю, не стоит приводить для каждого пациента все точки. Можно взять одну или две – посмотреть, что получится – тогда и проблем с разным количеством строк в файлах ii.txt… и Rp.txt…. не будет.

Теперь о файле фотоплетизмограммы. Приведу фрагмент таблицы.

| amax1_1 | amax1_2 | amin_1 | amin_2 | amax2_1 | amax2_2 | lev1 | lev2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2049 | 2043 |
| 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 4 | 2049 | 2043 |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2050 | 2043 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2049 | 2043 |
| 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 2050 | 2043 |

Сигнал фотоплетизмограммы. Программа Сергеева отслеживает три характерные точки:

amax1_1

amax1_2

amin_1

amax1_1, amax1_2, amin_1, lev1 – относится к первому диоду

amax2_1, amax2_2, amin_2, lev2 – относится ко второму диоду

lev1, lev2 – некие средние уровни, о назначении которых, увы,  никому не известно.

Собственно говоря, нас интересуют только три характерные точки от одного (любого) из диодов.

Что в итоге? Как должен выглядеть результат?

Мое видение представлено в файле «??????.jpg»

Может быть, можно как-то представить проще и нагляднее. Подумайте, как это можно сделать

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых папках 1…15 какие-то файлы могут отсутствовать. Это значит, что почему-то измерения проведены не были. Это  глюк