1. Прибор для многоканального мониторинга электродермальных реакций
и микроциркуляции крови в коже DYNASKIN

Области применения:

Психофизиология

Исследования периферического кровообращения

Физиология опасных состояний

Сердечно-сосудистая хирургия

Дерматология и косметология

Физиотерапия и рефлексотерапия

DYNASKIN предназначен:

для многоканального измерения в реальном времени динамики электродермальных реакций, в т.ч. кожно-гальванических реакций, связанных с процессом потоотделения (перспирации); ·

для многоканального измерения в реальном времени динамики электрических параметров кожи, связанных с процессом трансэпидермального транспорта воды ("неощутимой" перспирации) и, в свою очередь с параметрами микроциркуляции крови в коже человека.

Технические параметры

| Количество измерительных каналов | 8 |
| --- | --- |
| Питание | Аккумулятор для видеокамеры (NiCd, 6 V) |
| Связь с компьютером | Через гальванически изолированный последовательный порт |
| Программное обеспечение | DART II (среда MS Windows 3.X/95), 2 MB свободного места на диске |
| Требования к компьютеру | 486DX и выше, 4 MB RAM, SVGA, HDD 130 MB |

#### 2. Я.А. Ванданс, Н.М. Громыко, В.В. Куделькин, Б.А. Еремеев

Центр медико-биологических и экологических исследований,
Латвия, г. Рига

Разработан портативный прибор индивидуального использования на микро-процессорной основе для компьютерной диагностики эмоционального напряжения по электрическому сопротивлению кожи и кожно-гальванической реакции (КГР).Прибор подключается непосредственно к компьютеру и имеет две пары попеременно используемых электродов, каждая из которых обеспечивает съем информации определенного вида .Прибор осуществляет измерение показателей и обеспечивает передачу их через СОМ порт на компьютер в реальном времени. Специальные программы позволяют анализировать уровень интенсивности сигналов их длительность, использовать полученную информацию для диагностических целей и сохранять результаты в базе данных для последующих анализов.

Графическое отображение показателей на экране монитора даёт возможность пациенту ,после специального инструктирования, оценивать своё состояние по непроизвольным показателям кожи и в дальнейшем осознанно тренировать свою реакцию на различные сенсорные раздражители по методу БОС, корректируя характер реагирования и свое поведение в целом.

В настоящее время прибор проходит клинические испытания. Некоторые предварительные результаты испытаний и обсуждение полученных данных показывает, что прибор может быть использован для массового мониторинга в научных и практических целях, в повседневной работе врача для контроля за состоянием пациента в процессе лечения. При необходимости, после прохождения реабилитационного курса у врача и обучения , прибор может быть использован пациентом самостоятельно для поддержания оптимального уровня нервной системы по методу (БОС).

### 3. ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СЪЕМА ИНФОРМАЦИИ С БАТ

#### Д.Н. Горбатов, В.А. Крючков.

Рязанская государственная радиотехническая академия.
390015 г. Рязань, ул. Забайкальская д. 19 кв. 42.
тел. (0912)- 349-651
Gloria@dialup.etr.ru

В настоящее время особое внимание уделяется методам диагностики и терапии, основанным на свойствах биологически активных точек (БАТ). Наряду с достоинствами (относительная простота оборудования, относительно небольшое время измерений, дифференциальная диагностика почти всех органов, возможность выявления заболеваний в латентный период) эти методы имеют факторы, сдерживающие их широкое распространение. Это разнообразные биофизические и биохимические процессы, происходящие при измерении параметров БАТ и влияющие на результаты измерений. Если не учитывать эти процессы, действие которых меняется и под воздействием измерительной аппаратуры и во времени, то повторяемость результатов будет также низка. Применение известных методик для постановки дифференциального диагноза в этом случае ставится под вопрос. Исходя из этого, возникает необходимость создавать аппаратуру, учитывающую эти особенности и дифференцирующую информацию, полученную с БАТ.

Один из основных "мешающих" факторов это зависимость электрических параметров БАТ от давления электрода на кожу. При "классическом" измерении электрических параметров БАТ  оператор вынужден мысленно выстраивать такую зависимость. Поэтому возникает вероятность субъективной и интуитивной ошибки.

Сильное влияние оказывает точность постановки зонда в область исследуемой точки. В некоторых методиках для поиска точки используется свойство повышенной электропроводности точки. При этом увеличивается и время воздействия заряда на точку, и механическое раздражение, что тоже негативно сказывается на повторяемости результатов.

На измеряемую величину также влияют электрохимические процессы на электродах. Это поляризация, фарадеевский процесс, диссоциация межклеточной жидкости.

В этой статье описывается программно- аппаратный комплекс, разрабатываемый для повышения повторяемости и информативности указанных методов диагностики. Этот комплекс базируется на компьютере типа IBM PC, сопряженным с автоматическим датчиком съема информации с БАТ. Сопряжение осуществляется при помощи платы ЦАП - АЦП, разработанной специально для этой цели. Датчик представляет собой пневматический многоэлектродный зонд, который с помощью специальных держателей и резиновых фиксаторов прикрепляется на поверхность кожи, в место топографического расположения исследуемой БАТ.

Усилие на электроды передается с помощью мягкой резиновой мембраны, с другой стороны которой создается давление. Таким образом, благодаря конструкции зонда обеспечивается равномерное распределение усилий на каждый электрод. Эти электроды плотно прижимаются к коже, учитывая топографические неоднородности. Сами электроды выполнены в виде металлических трубочек, внутренняя поверхность которых делается смачиваемой физраствором. Физраствор необходим для лучшего контакта с кожей. Он также исключает влияние неоднородной перспирации кожи в местах контакта. Электроды могут быть хлор - серебряными. Это позволит избавиться от поляризации электродов и более точно мерить потенциал точки.

Давление в датчике создается при помощи пневмогенератора. Коммутацией генератора к датчику и поочередной коммутацией электродов к измерительной цепи управляет компьютер. При помощи ЦАП можно задавать воздействующий сигнал любой формы.

Датчик по отношению к держателю выполнен съемным. Существует несколько держателей для разных участков тела (для пальцев и для участков кожи имеющих более плоскую форму).

После установки датчика на кожу необходимо выждать некоторое время для того, чтобы установились биологические процессы, происходящие под электродами. Затем начинается процесс поиска точки и, одновременно, съем информации. Программа выставляет адрес, по которому включается пневмогенератор. Начинает накачиваться камера датчика. По этому же сигналу включается в цепь источник зондирующего тока. Затем программа поочередно обращается к каждому из 19 электродов, снимая с них данные. При обращении к двадцатому каналу регистрируется давление в камере. Надо отметить, что давление меняется достаточно медленно, чтобы считать его постоянным на протяжении времени опроса всех электродов. Эти операции повторяются до тех пор, пока давление в камере не сравняется с заранее заданным значением. После этого дается команда снятия давления на электроды. Одновременно выключается источник зондирующего тока. Меняя производительность пневмогенератора, можно изменять время воздействия током.

Обработка результатов измерения начинается с аппроксимации полученных кривых полиномами третьего порядка. Затем происходит дифференцирование каждой кривой для определения информативной точки. Информативной считается точка (область на кривой) где измеряемая величина менее всего зависит от давления. Из всей кривой отдельно запоминается эта точка и соответствующее ей давление. Из информативных точек, полученных с каждого зонда, выбирается максимальное значение. Проверяется – граничный ли электрод, соответствующий этому максимальному значению, или нет. Если да – то программа выводит запрос: "Возможно, БАТ находится вне области датчика. Нужно передвигать зонд для получения новых результатов, или работать с этими данными?” В случае подтверждения программа начинает работу сначала. Если такой ситуации не произошло, то считается, что БАТ определена с точностью до половины расстояния между электродами, и дальше работа будет происходить только с этим электродом. Регистрация давления может понадобиться для диагностики методом “падение стрелки”. Для этого давление в камере повышается до уровня, при котором было получено информативное значение и регистрируется присутствие эффекта “падение стрелки”. Также могут сниматься и другие характеристики БАТ, в том числе и вольт - амперная характеристика и реакция точки на сигналы практически любой формы. Для этого используется ЦАП.

Выводы

Благодаря автоматизации исключается субъективный фактор оператора, уменьшается зарядовое воздействие зондирующим током, уменьшается механическая нагрузка, а также появляется возможность исследования некоторых других параметров точки.

Конструкция датчика обеспечивает повышенную стабилизацию контакта электродов с кожей.

Развитие методов диагностики таким путем, конечно, усложняет процесс измерения, также увеличивается стоимость оборудования, но при этом повышается повторяемость результатов, а значит и достоверность и остается главное качество – диагностика заболеваний в доклинический период.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ ЕГО МЕРИДИАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ – “РОФЭС-ДИАГНОСТИКА”

#### А. И.Корнюхин

Уральское научно-производственное предприятие “Альтаим”
г.Екатеринбург

Создавая метод определения индивидуальных психофизиологических характеристик человека на основе аппаратного акупунктурного тестирования с помощью аппаратно- программного комплекса “РОФЭС” - “рофэс-диагностики”, мы подошли к рассмотрению человека как целостной многоуровневой иерархической системе, состоящей из подсистемных физиологических и психологических структур, имеющих многовариантные внутренние связи. При этом рассматриваем её как неотъемлемую составляющую системы окружающей среды, тесно с ней взаимодействующую. Полностью отвечающая требованиям предложенной схемы и доказывающая её жизнеспособность является предложенная “Пермской школой Мерлина В.С.” система “интегральной индивидуальности человека”:

“Интегральная индивидуальность”

- Система индивидуальных свойств организма, обеспечивающая жизнедеятельность организма. 
Её подсистемы

  - биохимические

  - общесоматические

  - свойства нервной системы (нейродинамические)

- Система энергетических биорезонансных свойств организма. 
Её подсистемы:

  - меридианальная структура организма

- Система индивидуальных психических свойств: 
Психические функции. Её подсистемы:

  - психодинамические

  - психические свойства личности

- Система социально-психологических индивидуальных свойств.

Однозначные и многозначные связи между системой индивидуальных свойств организма (системой жизнедеятельности - физиологические структуры организма ) и ближайшей к ней системой индивидуальных психических свойств основываются в системе “интегральной индивидуальности” на эмпирических исследованиях и теоретических обоснованиях, однако не имеют обоснования непосредственного механизма возникновения этих связей от одной системы к другой.

В чётко отработанной структуре “интегральной индивидуальности” нами сделано предположение о возможности введения дополнительной системы, позволяющей, на наш взгляд, сделать плавный переход от физиологических структур организма человека на генерируемые им психические функции и объяснить механизм этих связей. Это предложенная система биорезонансных характеристик организма человека – его меридианальная структура (на схеме в рамке). Она выделена как свойство организма человека на основе доказательств существования меридианальной структуры организма человека.

Рис. 2

До сих пор в классической западной медицине преобладает прагматический подход к изучению структур организма - необходимость получения морфологического подтверждения всех физиологических характеристик. Поэтому восточное медицинское направление по диагностике и лечению человека через его меридианальную систему мало признавалось в связи с отсутствием морфологического подтверждения энергетических каналов организма человека. Однако морфологическое подтверждение меридианальной структуры человека найдено специалистами классической западной медицины и теоретически доказано её возникновение. “...Кожа и нервная система имеют общее эктодермальное происхождение. Связь внутренних органов с нервной системой, а через неё и с кожей обеспечивается врастанием элементов нервной системы в развивающиеся органы” (R. Fuye, 1956). По мере роста и развития плода эти связи из “точек соприкосновения” вытягиваются в “каналы связи”, которые обеспечиваются внутри- и межорганными взаимоотношениями, развитием кровеносных и лимфатических сосудов с их нервными сплетениями. По мнению R. Fuye, эти пути назывались древневосточными врачами “жизненными линиями”. Помимо явной связи биологически активных точек (БАТ) с нервными проводниками доказана их морфофункциональная специфичность: наличие рыхлой соединительной ткани, густая сеть чувствительных нервных окончаний, скопление тучных клеток, особые биофизические характеристики (электропроводность, напряжение Рис.2

кислорода, температура) и пр. Таким образом, биологически активные точки представляют собой нейрорецепторные и связанные с ними клеточно-гуморальные аппараты, заложенные на неодинаковой для разных точек глубине в покровах тела, проецируемые на кожу в виде микрозон и играющие роль “окон” во внешний мир. Главной функцией системы “покровы тела - каналы связи - органы” в целом является поддержание гомеостаза.” (проф. В.Г. Вогралик, проф. М.В. Вогралик. Академия естественных наук РФ. Институт клинической патофизиологии, иммунологии и разработки новых методов диагностики и терапии.)

Приведённые выше доказательства существования морфо-анатомических характеристик меридианальной структуры организма человека оставляют открытым вопрос, каким образом энерго-информационное воздействие среды на биологически активные точки передаётся практически мгновенно до органов и систем, контролируемых меридианами. Ведь спектр средового воздействия часто находится в подпороговом восприятии для нервной системы организма, которая частично является одной из составляющих меридианальной структуры.

Ответ на этот вопрос и одновременно ещё одно весомое подтверждение жизненности меридианальной системы дают исследования, проведённые в области квантовой физики при изучении живых систем [Ситько С.П., Мкртчян Л.Н., Введение в квантовую медицину. МНИЦ “ВИДГУК”. 1994 год ].

Живой организм, с точки зрения физиков, представляется в виде квантово-механического объекта, обладающего энергетическим потенциалом (в терминологии физиков - “предельный цикл” , частный случай - окружность в фазовой плоскости, сфера в трёхмерном пространстве, состоящим из когерентных волн коллективной природы. То есть потенциалом, притягивающим траектории как внешних, так и внутренних когерентных волн (рис.2). Когерентные волны в биологических системах объясняют сверхпроводимость для электромагнитных волн в непроницаемых для них средах, которыми являются биохимические среды живых организмов. [Г. Фрелих 1988 год]

Рис. 3

Таким образом, меридианальная система организма человека, с точки зрения квантовой физики, представляется как совокупность бегущих когерентных волн, формирующих энергетический потенциал живого квантово-механического объекта.

В 1980 году решением ВОЗ акупунктура признана научно обоснованным методом и рекомендована в практику здравоохранения.

Наиболее подходящими методами для рассмотрения человека как целостной системы, мы посчитали методы медицинской акупунктурной диагностики, такие как метод Накатани (риодораку), метод Фоля, дававшие каждый, по-своему наиболее целостную картину функционального состояния организма человека с точки зрения медицинского подхода. Однако работ по определению психологических параметров личности на основе акупунктурной диагностики мы не встречали.

В чем заключается психологический аспект “рофэс-диагностики”?

Наш подход к проблеме определила информационная теория эмоций, согласно которой потребности, действия и эмоции не только представляют самостоятельные, не отождествляемые друг с другом феномены физиологической деятельности организма, но и должны иметь собственный морфологический субстрат. Подобная точка зрения подтверждается результатами многих экспериментов. Эмпирические исследования с применением аппаратной диагностики подводят нас к мысли о том, что состояние энергетических каналов связаны не с отдельными эмоциями, а с информационными, побуждающими компонентами, непосредственно зависимыми от таких психических категорий как характер и темперамент.

Зависимость физиологического состояния человека от его психоэмоционального фона мы рассматриваем с точки зрения гипотезы об энергоинформационном пространстве, в котором живёт всё сущее в природе.

Волновые характеристики всего спектра излучений, пронизывающие пространство несут массу информации об источниках их возникновения, отождествляющуюся для нас в виде восприятий, фиксируемых нашими коммуникативными органами, настроенными на довольно узкий спектр излучений. Меридианальная система организма человека, пронизывая все физиологические системы, в том числе центральную нервную систему и следовательно, определяя её функционирование, имеет выходы на поверхность, которые непосредственно взаимодействуют со средой, получая и генерируя волновую информацию.

Можно предположить, что волновые характеристики спектра излучений, выходящие из рамок восприятия традиционными коммуникативными системами - органами чувств, воспринимаются меридианальной структурой, как было показано на рис.2. Идёт, так называемое, подпороговое восприятие энергоинформационных характеристик среды, отличающееся от подпорогового восприятия рецепторами кожного покрова тела человека большей широтой волнового спектра.

Таким образом, информация, имеющая отрицательное или положительное значение для коммуникативной системы восприятия, проходит не только через органы чувств, но и через меридианальную систему организма, а следовательно, через те физиологические системы, которые ею контролируются. При этом излучения, вступающие в резонанс с внутренними частотами организма, вызывают у человека появление положительных эмоций, вступающие в диссонанс - вызывают появление отрицательных эмоций, что в конечном счёте будет определять наши поведенческие реакции. Конечно, термины: положительная или отрицательная информация - субъективны, так как восприятие информации сугубо индивидуально и зависит от базальных характеристик человека.

Физические органы, через которые по меридианам проходит получаемая информация, можно представить в виде магнитной плёнки, на которую записывается данная информация, и, следовательно, чем больше отрицательной информации получит человек, тем сильнее будет нарушена функция того или иного органа. Первыми будут отказывать наиболее слабые звенья. Описанный подход возникновения психосоматических нарушений сопоставим с теорией Г.Селье “синдромом биологического стресса” (“Стресс без дистресса” Г.Селье.), в которой он доказал, что воздействие различных внешних факторов, не всегда вредных для организма, вызывает стереотипный набор (синдром) одновременных изменений в органах. Все органы, задействованные в исследованную цепочку, относятся к определяющим в жизнедеятельности организма. Данный набор (синдром) получил название “общий адаптационный синдром” (ОАС), или “синдром биологического стресса”. При этом, реакция на влияние различных факторов воздействия получила количественную оценку, например, интенсивность воздействия можно определять по степени вызванного ими увеличения надпочечников или атрофии вилочковой железы у животных.

В физиологических системах, находящихся постоянно в угнетённом состоянии, когда идёт диссонирующее восприятие энергоинформационных потоков окружающей среды через меридианальную структуру организма человека, происходят структурные изменения, приводящие к функциональному, а затем нозологическому изменению органов и систем. Данные изменения приводят к излучению в пространство отрицательной волновой информации о их “негативном” состоянии через пронизывающие их меридианы (энергетические каналы), определяя эмоциональный настрой “хозяина” и, в конечном итоге, его поведение.

Таким образом, видна не просто связь между нарушением физиологических органов и психическими состояниями человека, но показан сам механизм возникновения органных функциональных и нозологических изменений в результате негативных колебаний психической сферы человека.

В настоящее время метод “рофэс-диагностики” позволяет получить ряд интегральных оценок, характеризующих функциональное состояние структур организма человека как баланс его внутренних состояний - физиологического и психического, на предъявляемые требования окружающей среды.

К этим оценкам относятся :

- Оценка состояния вегето-эмоционального тонуса человека, как показателя потребности субъекта в отдаче энергии, и показателя потребности в получении энергии;

- Вычисление Адаптационного потенциала как обобщающей характеристики состояния человека, складывающейся в результате воздействия стрессогенных факторов окружающей среды;

- Оценка функционального состояния как результата адаптабельности к факторам окружающей среды;

- Оценка психоэмоционального статуса – результирующая характеристика эмоционального фона;

- Оценка баланса симпатической и парасимпатической систем организма.

Данные характеристики позволяют проводить научно-исследовательские работы по определению адаптационных возможностей организма человека во взаимодействии с окружающей средой и осуществлять допуск-контроль в рискоопасных профессиональных группах.

Таким образом, экспресс метод “рофэс-диагностики” является инструментальным индикатором, то есть объективным методом исследования человека, как биологического существа и психологической индивидуальности в сложной системе взаимоотношений окружающего мира, обусловленного экологически неблагоприятным социальным и техногенным фоном.

5. Компьютерная система «DDFAO» предназначена для проведения компьютерного экспресс - обследования пациента на основе анализа объемной электропроводимости органов и систем человека. Программа осуществляет измерение E.S.G — электросоматограммы пациента, которая является новым методом диагностики.

При обследовании к пациенту подключается шесть электродов. Через программно — управляемый прибор данные вводятся в компьютер. Программа «DDFAO» анализирует полученные данные и выдает большое количество отчетов по состоянию исследуемого пациента. В зависимости от типа проводимой диагностики обследование занимает от 30 секунд до 3 минут.

Программа позволяет хранить базу данных пациентов, пользователей и визитов, а также анализировать динамику состояния пациента в течение времени.

Благодаря простоте использования и высокой эффективности, комплекс «DDFAO» может использоваться в различных медицинских учреждениях для получения быстрой экспресс — оценки состояния организма пациента.

Вегетативный резонансный тест.

Вегетативный резонансный тест (ВРТ) относится к группе методов электропунктурной и биорезонансной диагностики.

Новыми отличиями ВРТ по сравнению с другими методами электропунктурной диагностики являются большая чувствительность и достоверность, простота в использовании, относительно небольшие временные затраты на проведение диагностики. Все это достигается за счет сокращения количества измеряемых точек до одной, модифицирования техники измерения, использования специальных тест-наборов, позволяющих выявлять патологические нарушения в организме человека,  а также за счет увеличения чувствительности прибора. Применение компьютерной электропунктурной диагностики по ВРТ также является новым важным этапом в развитии метода.

Компьютерная технология сделала возможной автоматическую регистрацию показателей измерений, оперативную статистическую обработку полученных данных, поддержание в консультативном режиме обширного справочного материала по электропунктурной диагностике, рефлексотерапии и гомеопатии. В связи с этим информативность компьютерной электропунктурной диагностики по ВРТ существенно возросла и приобрела новое качество.

Биорезонансная терапия.

Этот процесс представляет из себя коррекцию функций организма при воздействии электромагнитных излучений строго определенных параметров, подобно тому, как камертон отвечает на определенный частотный спектр звуковой волны.

Идея БРТ с помощью слабых электромагнитных колебаний, присущих самому пациенту, впервые была высказана и научно обоснована Ф. Мореллем в 1977 году. В нормальном физиологическом состоянии организма поддерживается относительная синхронизация различных колебательных волновых процессов, в то время как при патологических состояниях наблюдаются нарушения колебательной гармонии. Это может выражаться в нарушении ритмов основных физиологических процессов, например, за счет резкого преобладания механизмов возбуждения или торможения в центральной нервной системе и изменения корково-подкорковых взаимодействий.

Итак, чтобы в нашем организме все процессы вернулись на круги своя, а  внутренние органы к своему здоровому состоянию, необходимо, чтобы электромагнитные колебания вошли  в резонанс с определенными структурами нашего организма. Причем воздействие возможно как на клеточном уровне, так и на уровне отдельно взятого органа, системы органов или целостного организма. В этом и заключается БРТ терапия.

Основная идея применения резонанса в медицине заключается в том, что при правильном подборе частоты и формы лечебного электромагнитного воздействия можно усиливать нормальные физиологические и ослаблять патологические колебания в организме человека. Таким образом, биорезонансное воздействие может быть направлено как на нейтрализацию патологических, так и на восстановление физиологических колебаний, нарушенных при патологических состояниях.

Гомеопатия и колебательные процессы.

Поскольку одним из фундаментальных свойств биологических систем является их колебательная природа, то появляется возможность диагностировать наш организм по биофизическим, физиологическим и биохимическим показателям.

Богатство ритмов, обнаруженных во внешней среде, адекватно и их обилию, обнаруженному в организме человека в виде автоколебательных процессов, которые возможно благодаря резонансным взаимодействиям синхронизированы и находятся в рациональных отношениях. В здоровом организме поддерживается относительная синхронизация различных колебательных волновых процессов – составляющих гомеостаза, в то время как при разных патологических состояниях наблюдаются отклонения нарушения колебательной гармонии. Это может выражаться в нарушении ритмов основных физиологических механизмов. Данная ситуация является следствием резкого преобладания процессов возбуждения или торможения в ЦНС, дисбалансе корково-подкорковых взаимодействий. В иммунной системе отмечается десинхронизация как внутри системы клеточного иммунитета, так и между клеточным и гуморальным иммунитетом. Поэтому резонансным взаимодействиям и степени синхронизации подсистем организма отводят важную роль в его функциональном состоянии.

В настоящее время к методам лечения, связанным с влиянием на организм через колебательные процессы, относится гомеопатия. При действии гомеопатического средства происходит резонансное взаимодействие между волновыми процессами в организме и препаратом. При взаимодействии волновых источников организма человека (система, орган, часть органа и т.д.) с одной стороны и тест-препарата (гомеопатические средства, нозоды, органные препараты) – с другой стороны, возникает или не возникает явление волновой интерференции, проявляющейся на шкале прибора перемещением стрелки в определенных диапазонах. Это позволяет ставить диагнозы и назначать лечение.

### 6. Определение влияния на организм человека материалов, применяемых в стоматологической практике по методу Р.Фолля.

#### Луценко Ангелина Николаевна

Самым важным для практической стоматологии является открытый Фоллем феномен тестирования лечебных средств, стоматологических материалов. Его сущность заключается в измерении параметра БАТ до, и после включения в измерительную цепь тестируемого материала. Физические аспекты этого явления не ясны до настоящего времени.
   Существует приобретенная непереносимость стоматологических материалов, возникшая после их применения, проявляющаяся субъективными и объективными симптомами, которую можно определить методом Фолля. Но особенно важно, что этим методом можно определить предрасположенность к непереносимости, т.е. биологическую индивидуальную непереносимость до применения стоматологических материалов.
   Реакция организма на бионесовместимые материалы проявляется субъективными и объективными симптомами различной степени выраженности и вызывают как общие, так и местные нарушения в организме.
   К субъективным симптомам относятся: металлический привкус, извращение вкуса, жжение или пощипывание кончика и боковых поверхностей языка, боли дергающего характера в языке, сухость во рту или повышенное выделение слюны, рефлекторное раздражение тройничного нерва и др. Такие больные раздражительны, у них наблюдается потеря аппетита, веса, тошнота, рвота, сильная слабость, головокружение, головные боли и пр.
   Объективными симптомами являются: хроническое раздражение слизистой оболочки полости в виде гиперемии, эрозий, язв; металлическая пигментация слизистой; изменение в цвете мостовидных протезов; патологические изменения состава крови, функции почек, печени, желудочно-кишечного тракта и других органов.
   Нередко подобные больные, прежде чем обратиться к врачу-стоматологу посещают терапевтов, отоларингологов, эндокринологов, невропатологов, онкологов и, наконец, психиатров. Пройдя определенный курс лечения у этих специалистов, никакого улучшения состояния здоровья больные не отмечают, наоборот, после принятой ими лекарственной терапии, металлический привкус во рту, жжение слизистой и другие симптомы становятся более ощутимыми. В возбужденном, нервозном состоянии больные обращаются к стоматологу.
   Медикаментозное тестирование стоматологических материалов становится очень актуальным для отечественного здравоохранения в силу ряда причин. Резко увеличился ассортимент импортных и отечественных пломбировочных материалов, облицовочных и базисных пластмасс, металлических сплавов. Существенно увеличилась стоимость стоматологической помощи. Введение страховой медицины и возросшая правовая грамотность населения. Все это увеличивает финансовую ответственность врача-стоматолога за возможные побочные эффекты при пломбировании, протезировании, применении имплантатов и т.д. 
   Уважаемые коллеги! Диагностический метод Фолля Вы должны стараться использовать в своей повседневной практике. Пациент, которого протестировали на переносимость стоматологических материалов перед зубопротезированием, избавит Вас от возможных будущих проблем.

| Результаты обследования пациентов на биологическую совместимость материалов, применяемых в ортопедической стоматологии. Обследовано 3082 человека. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | золото | СПС | Металлокерамика | Сталь | Напыление нитридтитаном | Съем. прот. окраш. акрил. п-ра | Съем. прот. бесцв. акрил. п-ра |
| Всего, чел. | 615 | 469 | 278 | 1870 | 2300 | 519 | 170 |
| Выявлена бионесов-ть | 50 | 12 | 3 | 365 | 651 | 165 | 7 |
| % | 8,1 | 2,5 | 1,0 | 19,5 | 28,3 | 31,7 | 4,1 |

# Аппаратно-программный комплекс “ЭКСПЕРТ-АУРИ”

Аппаратно-программный комплекс (АПК) “ЭКСПЕРТ-АУРИ” включает в себя аппарат и программное обеспечение. Аппарат может функционировать автономно, т.е. без подключения к компьютеру.

Комплекс предназначен для проведения электропунктурной диагностики по точкам ушной раковины и получения рекомендаций по терапии. При создании системы использованы работы Р. Ножье, Ф.Г. Портнова, Р.А. Дуриняна, Я.С. Песикова, С.Я. Рыбалко,

Аппаратно-программный комплекс (АПК) “ЭКСПЕРТ-АУРИ” позволяет

- осуществлять измерения электрических параметров биологически активных точек (БАТ) на ушной раковине;

- автоматически регистрировать измерения, проводимые на биологически активных точках кожи на ушной раковине;

- обрабатывать результаты измерений и выявлять наиболее вероятные патологии;

- отображать обработанные результаты измерений в графическом виде на экране компьютера;

- вести картотеку пациентов, в которой сохраняются данные пациентов, даты визитов, анамнез, жалобы и результаты обследования;

- составлять индивидуальные рецепты по фитотерапии и для терапии по БАТ;

- отслеживать динамику изменения состояния пациента;

- выводить на печать результаты обследования и лечения в наглядном текстовом и графическом виде.

Программа содержит справочную информацию о положении БАТ на ушной раковине и показаниях для воздействия на них.

- габаритные размеры, не более 160 ? 120 ? 45 мм

- масса с комплектацией, не более 1,5 кг

Аппарат имеет удобную шкалу для аналогового отсчета показаний по стрелочному индикатору в условных единицах шкалы.

Аппарат снабжен звуковой и светодиодной индикацией, упрощающей процесс поиска и измерения БАТ.

Программное обеспечение АПК “ЭКСПЕРТ-АУРИ” рассчитано на работу в среде DOS на IBM PC-совместимом компьютере.

Аппарат снабжается набором всех необходимых электродов и соединительных проводов и упаковывается в компактный чемоданчик.

Питание аппарата осуществляется от аккумуляторной батареи с общим напряжением 8 - 9 В.

Связь аппарата с компьютером осуществляется через стандартный последовательный порт IBM PC (COM-порт).