- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Полное наименование системы

Автоматизированная система биометрического контроля доступа в лечебно-профилактические учреждения. АСКД-НВ111.08

  - Шифр темы

АСКД-НВ.111.08

  - Наименование предприятий (объединений) разработчика и заказчика (пользователя) системы и их реквизиты

МГТУ  им. Н.Э.Баумана, Иванова А.Ю.

  - Перечень документов, на основании которых создается система, кем и когда утверждены эти документы

ГОСТ Р ИСО/МЭК  19794-2-2005. Автоматическая идентификация. Идентификация биометрическая. Форматы обмена биометрическими данными. Часть 2. Данные изображения отпечатка пальца - контрольные точки.

ГОСТ Р ИСО/МЭК  19794-4-2006. Автоматическая идентификация.  Идентификация биометрическая. Форматы обмена биометрическими данными. Часть 4. Данные изображения отпечатка пальца.

  - Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы

Начало работы: 28.08.2008

Окончание работы : 31.05.2008

  - Сведения об источниках и порядке финансирования работ

Источник финансирования :  собственные средства

  - Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы

Результаты работы оформляются в виде расчетно-пояснительной записки в объеме 25-30 листов и предоставляются Заказчику в составе утвержденной комиссии.

- НАЗНАЧЕНИЯ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

  - Назначение системы

Система предназначена для автоматизированного контроля доступа в помещения медицинских учреждений, предназначенные для хранения наркотических веществ(болеутоляющие, снотворные), сильнодействующих и ядовитых веществ;  в другие помещения с ограниченным доступом (операционный блок, инфекционное отделение, хранение медицинской документации, опасное для жизни и здоровья медицинское оборудование – рентген, лазер, высокое напряжение), а также для учета рабочего времени сотрудников медицинских учреждений.

  - Цели создания системы

Повышение безопасности работы медицинских учреждений.

Критерии оценки достижения цели создания системы:

Разрешение доступа к контролируемым помещениям только уполномоченных правами доступа сотрудников. В случае непредвиденных обстоятельств (кража, нанесение ущерба здоровью и т.д.),  получение сведений о лицах, имевших доступ к данным помещениям.

- ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ

  - Краткие сведения об объекте автоматизации

Объектами автоматизации являются управляемый электромеханический замок и сканер отпечатков пальцев. Комплекс биометрических параметров определен в ГОСТ Р ИСО/МЭК  19794-2-2005.

  - Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды

Система доступа, включающая в себя объекты автоматизации – замок и сканер отпечатков пальцев для получения комплекса биометрических параметров, должна эксплуатироваться в отапливаемом помещении с температурой воздуха в диапазоне от +5 .. +35 ºС и относительной влажности не более 75%.

- ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

  - Требования к системе в целом

    - Требования к структуре и функционированию системы

      - Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики, требования к числу уровней иерархии и степени централизации системы

Система АСКД-НВ111.08 должна включать в себя:

- АРМ пользователя (ПК, графический интерфейс пользователя, СОП)

- Блок  координации модулей системы АСКД-НВ111.08 (ПК, специализированное программное обеспечение Сервис, хранение и управление информацией – модуль обработки данных, модуль хранения данных, модуль управления аппаратной частью системы)

- Терминал доступа в помещение (СОП, замок, дисплей для руководства пользованием)

      - Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами системы

Информационный обмен между компонентами системы должен осуществляться посредством интерфейса Ethernet с использованием стандартных протоколов (TCP/IP)

      - Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой системы со смежными системами

Система может обмениваться  информацией  со смежными системами посредством интерфейса Ethernet через базу данных системы, в которой хранятся сведения о зарегистрированных в системе лицах, их биометрические данные, статистика  пользования помещениями с ограниченным доступом.

      - Требования к режимам функционирования системы

Режимы функционирования системы доступа в помещение:

- режим идентификации (проверки)

- режим блокировки

- режим свободного доступа

      - Требования по диагностированию системы

Проверка состояния замка должна проводиться автоматически в непрерывном режиме, в случае несоответствия состояния замка режиму функционирования системы ожидается подача сообщения тревоги администратору системы.

      - Перспективы развития, модернизации системы

Создание универсальной системы контроля доступа в помещения с ограниченным доступом и учета рабочего времени, увеличение количества пользователей, контролируемых терминалов, режимов функционирования.

    - Требования к численности и квалификации персонала и режиму его работы

      - Требования к численности пользователей АС

База данных системы должна быть рассчитана на количество зарегистрированных пользователей не менее 10000, режим работы персонала определяется соответственно занимаемой должности и хранится в системе, для регистрации сотрудников и курирования системы достаточно двух операторов со сменным графиком работы и одного системного администратора.

      - Требования к квалификации персонала, порядку его подготовки

Для системного администратора обязательно знание теории баз данных, языка SQL, умение настроить сервис, устранить возникшие в системе ошибки.

Для Оператора необходимы навыки работы с ПК. Оператор должен уметь зарегистрировать отпечаток пальца, занести персональные и биометрические данные в базу данных, осуществлять поиск из базы данных.

Подготовка персонала проводится на этапе развертывания системы или по требованию Заказчика.

      - Требуемый режим работы персонала АС

Режим работы персонала устанавливается организацией, эксплуатирующей

систему.

    - Показатели назначения

Увеличение количества пользователей, замена составных частей системы таких, как биометрические сканеры, исполнительные механизмы, не должны привести к сбоям в работе системы.

    - Показатели надежности

Надежность системы определяется надежностью функциональных подсистем и программного обеспечения. Проектные решения должны обеспечивать сохранение информации при отказе или выходе из строя по любым причинам одного из компонентов комплекса технических средств или программного обеспечения.

Проверка состояния системы должна осуществляться оператором перед началом и после окончания работы ЛПУ.

    - Требования к безопасности

Поскольку для идентификации пользователя необходим непосредственный контакт с биометрическим сканером, который является изделием с постоянным присоединением к питающей сети, биометрический сканер должен удовлетворять II классу безопасности типа BF по ГОСТ Р 50267.0-92.

    - Требования к эргономике и технической эстетике

Система должна соответствовать общепринятым нормам по технической эстетике и эргономике.

    - Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

      - Условия эксплуатации

СКУД должна эксплуатироваться в отапливаемом помещении с температурой воздуха в диапазоне от +5 .. +35 ºС и относительной влажности не более 75%. Поверхность контакта биометрического считывателя с БО должна подвергаться протиранию дезинфицирующим раствором как минимум 3 раза в день. Корпус терминала доступа должен подвергаться протиранию дезинфицирующим раствором не реже, чем раз в сутки. Проверка состояния замков системы должна производиться оператором 2 раза в сутки – перед началом работы ЛПУ и после окончания.

Для прохождения через терминал доступа пользователю необходимо приложить любой палец руки к регистрирующей поверхности биометрического сканера, поверхность кожи должна быть чистой, дождаться открытия замка, пройти через точку контроля. В случае отказа в доступе пользователю, имеющему право прохода, повторить процедуру идентификации, при дальнейшем отказе в доступе обратиться к администратору.

При регистрации пользователя оператору необходимо занести в соответствующие поля персональные данные, затем зарегистрировать отпечатки пальцев обеих рук, начиная с большого пальца правой руки, затем с большого пальца левой руки. Назначить право доступа в соответствии со статусом пользователя, объяснить правила прохода через точки контроля. В случае использования электронных карт прохода, выдать карту, предварительно зарегистрировав ее.

Для получения отчетов, оператору требуется составить запрос в базу данных, настроив необходимые фильтры.

Периодичность технического обслуживания системы – не реже, чем раз в пол года, включающее в себя настройку свойств системы, введение обновлений и дополнений, в том числе связанных с увеличением количества пользователей, проверку работы отдельных функциональных систем и системы в целом, диагностику электрических контрактов терминалов, замену компонентов.

      - Требования к допустимым площадям для размещения персонала и ТС системы, к параметрам сетей энергоснабжения

Питание системы осуществляется от сети переменного тока частой 50 ± 5 Гц и напряжением 220В ± 22В.

Оператору должно быть выделено АРМ, включающее в себя стол, ПК, терминал регистрации.

Терминал доступа необходимо разместить на стене возле двери, с управляемым данным терминалом исполнительным механизмом типа электромеханического замка, на высоте, удобной для осуществления пользователем процедуры идентификации. Либо на корпусе турникетов.

      - Требования по количеству, квалификации обслуживающего персонала и режимам его работы;

Для проведения технического обслуживания системы требуется наличие инженерной службы в количестве одного-двух человек. Для поддержания правильного функционирования и настройки СКУД требуется системный администратор, обладающий навыками работы с системами, построенными на основе баз данных. Для соблюдения санитарно-гигиенических норм необходим персонал, осуществляющий очистку и дезинфекцию биометрических считывателей. Контроль выполнения функций системы, регистрацию новых пользователей, получение статистики по работе СКУД должен производить оператор системы. Поскольку в ЛПУ возможен ночной график работы, необходимо обеспечить сменную работу для оператора. Требования к оператору – внимательность, ответственность, навыки работы с ПК.

Таблица 1 Квалификация и количество обслуживающего персонала

| Специальность | Количество |
| --- | --- |
| Инженер-электрик-механик | 1 |
| Системный администратор | 1 |
| Оператор СКУД | 2 |
| Младший мед. персонал | 1 |

      - Требования к составу, размещению и условиям хранения комплекта запасных изделий и приборов

СУБД должна обеспечивать возможность замены отдельных блоков. В комплект запасных изделий должны входить биометрические сканеры, электромеханические замки/защелки, для осуществления быстрой замены вышедшего из строя компонента. Упаковка запасных изделий должна соответствовать ГОСТ 20790-75.

      - Требования к регламенту обслуживания

Техническое обслуживание СУБД проводится с целью предупреждения отказов путем своевременного выполнения работ, обеспечивающих работоспособность системы в течение планового периода между очередными обслуживаниями. Устанавливаются следующие виды технического обслуживания: текущее, выполняемое медицинским персоналом, и плановое, выполняемое один раз в полгода техническим персоналом. Текущее техническое обслуживание заключается в контроле технического состояния перед использованием согласно паспорту. Плановое техническое обслуживание включает работы текущего технического обслуживания, осмотр состояния устройств и блоков установки, состояние контактов;

    - Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Защита информации от несанкционированного доступа должна обеспечиваться в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2002. Хранение биометрических и персональных данных  пользователей должно осуществляться в соответствии с Законом о защите персональных данных.

    - Требования по сохранности информации

Таблица 2 Перечень событий, приводящих к потере информации в системе

| Перечень событий | Риск потери информации | Решение |
| --- | --- | --- |
| Потеря питания | + | В качестве исполнительного механизма использовать устройства, у которых разблокирование производится на время подачи напряжения. |
| Выход из строя считывателя | + | Информацию для идентификации и алгоритмы принятия решения о доступе через точку контроля хранить в единой Базе Данных, функционирование СУБД в сетевом режиме |
| Обрыв канала связи | + | Функционирование СУБД в автономном режиме – хранение сведений о зарегистрированных идентификаторах в памяти самого терминала |
| Выход из строя операционной системы сервера | + | Хранение резервной копии информации, хранящейся в БД и на сервере системы |
| Выход из строя операционной системы клиентских приложений | - | Вся информация хранится в единой Базе Данных |

    - Требования по защите от внешних воздействий

Покрытия поверхностей биометрических считывателей должны быть устойчивы к воздействию дезинфецирущим раствором. Защита корпуса от вскрытия должна обеспечиваться датчиками вскрытия.

    - Требования к патентной чистоте

Должна быть обеспечена патентная чистота в отношении России, США, Франции, Германии,  Великобритании,  Японии.

    - Требования по стандартизации и унификации

Интерфейс передачи данных от терминала регистрации в блок обработки данных должен соответствовать спецификации Ethernet.

Клиентские приложения должны функционировать под операционной системой Microsoft Windows XP SP3. Сервер  и  База Данных должны функционировать под операционной системой Microsoft Windows Server 2003.

Типовые алгоритмы должны быть реализованы в стандартных библиотеках.

Формат передачи шаблона отпечатка пальца согласно формату BioFTR или ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-2-2006.

    - Дополнительные требования

Паспорт и инструкция по эксплуатации

  - Требования к функциям

    - Перечень функций

Перечень функций терминала доступа в помещения:

- Регистрация отпечатка пальца

- Сохранение отпечатка пальца в Базе Данных

- Регистрация электронной карты доступа

- Открытие замка/закрытие замка

- Сообщение о действии с указанием даты, времени прохода, лица, осуществившего действие

Перечень функций АРМ пользователя:

- Добавление и редактирование персональных данных сотрудника

- Регистрация биометрических данных сотрудника

- Сохранение биометрических данных сотрудника в БД

- Назначение прав доступа

- Добавление и редактирование данных о терминалах

- Поиск информации из БД

- Составление запросов к БД  для просмотра статистики

- Мониторинг и контроль состояния замков терминалов

- Настройка Сервиса  (Добавление терминалов, удаление)

Перечень функций Сервиса

- Обмен данными между сервером системы, терминалами, и  оператором

- Формирование журнала событий

- Составление отчетов

- Возвращение статистики по запросу Оператора

- Принятие решения о доступе на терминал

- Осуществление проверки состояния замков

- Сообщение Оператору информации о состоянии замков в случае тревоги

- Конфигурирование и настройка системы

    - Требования к  функциям терминала доступа в помещения

Регистрация отпечатка пальца должна производиться с помощью сканера отпечатков пальцев.   Сканер должен обеспечивать разрешение изображения (500 ± 5 т/дюйм), площадь сканирования должна быть не менее 15х20 мм2, динамический диапазон сканера должен быть не менее 200 уровней градаций серого для 80% изображений, не менее 128 уровней градаций серого для 99% изображений.

Регистрация пользователя для получения доступа к объекту осуществляется путем прикладывания любого пальца руки. Необходимо предусмотреть оптимизацию качества изображения отпечатка пальца.

Опрос сканера на присутствие пальца должен производиться Сервисом  в непрерывном режиме, при  обнаружении пальца ,  шаблон его отпечатка передается в Базу Данных.

Формат передачи шаблона отпечатка пальца согласно формату BioFTR или ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-2-2006.

Сканер должен иметь сетевой интерфейс Ethernet для передачи зарегистрированных отпечатков на сервер.

Необходимо предусмотреть возможность проведения идентификации с использованием электронных карт доступа.

На терминале доступа должен использоваться электромеханический замок с сенсором, который позволяет контролировать положение ригеля замка(открыто-закрыто). Разблокирование замка должно производиться на время снятия напряжения.

    - Требования к  функциям АРМ пользователя

При регистрации пользователей обязательной для заполнения является информация о паспортных данных, контактная информация, указание должности, биометрические данные. В базу данных должны быть занесены шаблоны  пальцев обеих рук. В праве доступа указывается, через какие терминалы, и в какое время разрешен проход. В данных о терминалах необходимо указать идентификационный номер,  местоположение терминала.

Поиск записей в базе данных должен осуществляться по  различным критериям – по сотруднику, группе,  по уровню доступа и др.,  с возможностью экспорта  данных в текстовые форматы.

    - Требования к функциям сервера системы

Решение о доступе согласно установленному для сотрудника праву доступа принимается центральным контроллером. В случае отказа центральной системы, необходимо предусмотреть возможность функционирования в автономном режиме, когда  данные о биометрических шаблонах пользователей и алгоритмы принятия решения хранятся в биометрических считывателях. Время идентификации пользователя не более 1с, вероятность  ошибочного отказа в доступе не более 0.01%.

Контроль состояния замков должен производиться в непрерывном режиме, в случае несоответствия реального состояния ожидаемому, следует подача звукового сигнала и сообщения тревоги оператору, с указанием терминала и причины тревоги.

    - Перечень и критерии отказов для каждой функции

Таблица 3 Виды и критерии отказов

| Вид отказа | Критерий отказа | Реакция системы |
| --- | --- | --- |
| Отказ терминала доступа | Неудовлетворительное качество снятого отпечатка пальца | Отказ в доступе. Повторная процедура идентификации. Запись в журнал событий |
|  | Отсутствие зарегистрированного шаблона в БД | Отказ в доступе. Сообщение оператору о пытке несанкционированного доступа. Сохранение нового шаблона в БД. Запись в журнал событий. |
|  | Отсутствие связи с центральным контроллером | Поиск шаблона отпечатка пальца из памяти биометрического считывателя. Сохранение записи о действии в память биометрического считывателя. Пересылка информации в единую Базу данных при налаживании связи с центральным контроллером. |
|  | Замок не открывается при разрешенном доступе | Повторить процедуру идентификации. Сообщение оператору с указанием причины отказа — неудовлетворительное качество изображение отпечатка пальца, несоответствие состояния исполнительного механизма ожидаемому. Запись в журнал событий |
|  | Замок открылся при отсутствии права доступа | Сообщение тревоги оператору. Запись в журнал событий. |
|  | Несоответствие состояния замка ожидаемому (закрыт в режиме свободного доступа, открыт в режиме блокировки, открыт в режиме верификации, за исключением момента прохода пользователя, имеющего право доступа. | Сообщение тревоги оператору. Запись в журнал событий. |
|  | Отсутствие записей в журнале событий | - Проверка канала связи обслуживающим персоналом |
| Отказ АРМ пользователя | Данные не добавляются/редактируются | - Сообщение системному администратору |
|  | Неудовлетворительное качество снятого отпечатка пальца | Сообщение оператору. Повторная процедура идентификации. |
|  | Отсутствие зарегистрированных шаблонов отпечатков пальцев в Базе Данных. | - Сообщение системному оператору. Повторная регистрация. |
|  | Несоответствие результатов поиска критериям запросов | - Повторный запрос. При неудовлетворительном результате - сообщение системному оператору. |
| Отказ Сервиса | Невозможность передать/сохранить данные | Сообщение оператору |
|  | Невозможность принятия решения о доступе | Сообщение оператору |

  - Требования  к видам обеспечения

    - Требования к математическому обеспечению

Типовые алгоритмы: алгоритм получения шаблона отпечатка пальца, алгоритм идентификации по изображению отпечатка пальца. Разрабатываемые алгоритмы: алгоритм принятия решения о доступе, алгоритмы составления требуемых отчетов и сообщений.

    - Требования к информационному обеспечению

      - Требования  к составу, структуре и способам организации данных в системе

Формат передачи шаблона отпечатка пальца согласно формату BioFTR или ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-2-2006. Внутреннее представление данных не регламентируется.

      - Требования к информационному обмену между компонентами системы

Информационный обмен между компонентами системы должен осуществляться посредством интерфейса Ethernet с использованием стандартных протоколов TCP/IP

Обмен данными между компонентами системы представлен в  Приложение 1

      - Требования  к информационной совместимости со смежными системами

Система должна обладать совместимостью с другими системами и программным обеспечением.

Формат передачи шаблона отпечатка пальца согласно формату BioFTR или ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-2-2006.

      - Требования  по применению систем управления базами данных

Должна использоваться система управления базами данных Microsoft SQL Server 2005.

      - Требования к структуре процесса сбора, обработки, передачи данных в системе и представлению данных

Структура процесса сбора, обработки, передачи данных в системе представлена в  Приложение 2.

      - Требования  к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании системы

Защита данных от разрушения при авариях и сбоях в электропитании системы должна осуществляться посредством резервного копирования данных

      - Требования  к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных

Контроль, хранение и обновление данных обеспечивается средствами СУБД  Microsoft SQL Server 2005. Восстановление данных в случае сбоя должно производиться из резервной копии.

    - Требования к лингвистическому обеспечению

Разработка программного обеспечения системы должна вестись на языке C#  3.0  в среде разработки Microsoft Visual Studio 2005 или более поздней

    - Требования к программному обеспечению

      - Покупные программные средства

Операционная системой Microsoft Windows XP SP3,  операционная система Microsoft Windows Server 2003

      - Требования к разрабатываемым программным средствам

Разрабатываемые программные средства должны устойчиво работать под управлением операционной системы Microsoft Windows XP SP3 и Microsoft Windows Server 2003. Совместимость с другими операционными системами не гарантируется.

    - Требования к техническому обеспечению

      - Виды технических средств, допустимые к использованию в системе

- Для регистрации пользователей используется биометрический сканер и/или считыватель электронных карт доступа

- В качестве исполнительного механизма может выступать электромеханический замок, защелка, турникет

- Функции управления и принятия решения выполняет сетевой контроллер

- Для обработки, хранения и отображения данных используется персональный компьютер

- Для ввода данных пользователем используется клавиатура и манипулятор типа «мышь»

- Для получения фотографий пользователей используется веб-камера

- Принтер для печати отчетов

      - Характеристики средств технического обеспечения системы

Таблица 4 Характеристики средств технического обеспечения

| - Техническое средство | Требования |
| --- | --- |
| Персональный компьютер | Intel Pentium 4 с частотой не ниже 2.7 ГГц или эквивалентный Оперативная память не менее 1Гб HDD (магнитный дисковый накопитель) – не менее 120 ГВ CD RW – устройство чтения/записи оптических носителей информации (CD дисков) Не менее 6-и портов типа USB 2.0 Сетевая карта Ethernet 1000 М Видеокарта, позволяющая иметь разрешение экрана, не хуже 1280х1024 точек Монитор 17”-19” c разрешением не хуже 1280х1024 точек Клавиатура «Мышь» |
| Биометрический сканер | Размер площади сканирования не менее 15х20мм Разрешение 500 ± 5 т/дюйм Объем памяти не менее 15Мб Не более FAR-10-6 Не более FRR-10-2 Не менее скорость передачи 10Мбит/с Время идентификации не более 1с |
| Электромеханический замок | срабатывание при давлении на дверь до 20 кг усилие до 500 кг при постоянной работе, 1000 кг порог разрушения ресурс более 300 000 циклов напряжение питания 12В  разблокирование при снятии подачи напряжения |
| Сетевой контроллер | Поддержка интерфейса Ethernet |

- Требования к документированию

  - Программная документация

Программная документация в соответствии с требованиями ЕСПД

В состав разрабатываемой программной документации входят следующие

документы:

- Спецификация АСКД-НВ.111.08

- Текст программы АСКД-НВ.111.08

- Описание программы АСКД-НВ.111.08

- Пояснительная записка АСКД-НВ.111.08

  - Конструкторская документация

Конструкторская документация на аппаратную часть системы  в соответствии с требованиями ЕСКД

- Источники разработки

ГОСТ Р ИСО/МЭК  19794-2-2005. Автоматическая идентификация. Идентификация биометрическая. Форматы обмена биометрическими данными. Часть 2. Данные изображения отпечатка пальца - контрольные точки.

ГОСТ Р ИСО/МЭК  19794-4-2006. Автоматическая идентификация.  Идентификация биометрическая. Форматы обмена биометрическими данными. Часть 4. Данные изображения отпечатка пальца.