Расчет автопилота тангажа с жесткой обратной связью.

Астатический закон управления.

Возмущенное движение системы самолет - АПϑ ЖОС в режиме управления описывается следующими уравнениями:

p+c1ωz+c5p+c2α+c3δВ=0;-ωz+p+c4α=0;ωz-pϑ=0;μВωz+νВTνp+1pϑ-δВ=νВTνp+1pϑзад.                                                                                   (1)

Структурная схема, соответствующая системе (1), показана на рисунке:

Структурная схема системы самолет - АПϑ ЖОС с астатическим законом управления.

Передаточная функция замкнутой системы самолет – АП, соответствующая структурной схеме, записывается как

Фϑϑзадp=νВkc*TVp+1Tνp+1A0s4+A1s3+A2s2+A3s+A4 ,                                                                                    (2)

где kc*=c3c4;

A0=1;

A1=c1+c4+c5+μВc3;

A2=c1c4+c2+μВc3c4+iВc3;                                                                                                 (3)

A3=iВc3c4+νВc3;

A4=νВc3c4.

Эта передаточная функция обладает двумя «нулями», один из которых является «неуправляемым» λ=-1/TV, неидентифицируемым и некомпенсируемым в полете. Поэтому зададим передаточную функцию эталонной системы в виде

Фэp=kЭTVp+1TЭp+1A0Эs4+A1Эs3+A2Эs2+A3Эs+A4Э,                                       (4)

причем kЭ=A4Э.

Передаточная функция эталонной разомкнутой системы в соответствии с (4) представляется как

WЭp=kЭTVp+1TЭp+1s2A0Эs2+A1Э's+A2Э',                                                   (5)

где

A0Э=1;

A1Э'=A1Э-kЭTVTЭ;                                                                                                                    (6)

A2Э'=A2Э-kЭTЭ+TV.

ЛАФЧХ разомкнутой эталонной системы изображены на рисунке:

Если A2Э'<10TV, то первый «излом» ЛАЧХ эталонной системы определяется частотой, равной 1/TЭ. При A2Э'≥10TV этот излом определяется частотой, равной 1/TV.

Для ЛАЧХ эталонной системы выдерживаются следующие соотношения:

при A2Э'<10TV

ωk2=ωсTЭ;

ωс=0.9-1TV;                                                                                                                                               (7)

TЭ≅10TV;

при A2Э'≥10TV

1ωсTЭ≥2;

ωk2=ωсTV;                                                                                                                                                       (8)

TЭ≅0.1TV;

tрег ϑ≅2.5ωс.

Для обоих случаев справедливо, что

ωk2=kЭ                                                                                                                                                          (9)

и что

A1Э'2A2Э'=1.                                                                                                                                                  (10)

Выражение (10) соответствует условию, при котором относительный коэффициент затухания колебательного звена в передаточной функции (5) равен 1. Передаточная функция разомкнутой проектируемой системы самолет – АП после замыкания контура управления по цепи сигнала ωz в соответствии с (1) записывается как

Wϑϑзадp=νВkc'TVp+1Tνp+1p2Tα'2p2+2ζα'Tα'p+1.                                           (11)

Тогда из условия AiЭ=Ai получаем, что

kЭ=νВkc'A2Э';

Tα'2A2Э'=A0Э;                                                                                                                                        (12)

A1Э=2ζα'Tα'A2Э';

причем

kc'=kс1+μВkс;

Tα'=Tα1+μВkс;                                                                                                                                       (13)

ζα'=2ζαTα+μВkсTV2Tα'.

Из совместного решения (7), (8) с учетом (11) - (13) окончательно получаем:

при TV<10Tα'

iВ=0.9-1kc'TV;                                                                                                                                              (14)

νВ=0.09-0.1kc'TV2 или νВ=iВ10TV;                                                                                                        (15)

при TV≥10Tα'

iВ=0.5kc'TV;                                                                                                                                                  (16)

νВ=5kc'TV2 или νВ=10iВTV.                                                                                                                     (17)

Величина передаточного числа АПϑ по сигналу угловой скорости ωz рассчитывается по выражению (как для автопилота угла тангажа с жесткой обратной связью со статическим законом управления):

μВ=-a2+a24-b;                                                                                                                               (18)

a=2(c1+c5-c4)c3;                                                                                                                               (19)

b=c1+c4+c52-4c1c4+c2c32.                                                                                                    (20)

Для осуществления численного интегрирования методом Эйлера приведем систему (1) к форме Коши:

ωz=-ωz∙c1+c5+c3∙μВ-α∙c2-c4c5-x1∙c3∙νВ;α=ωz-α∙c4;x1=x2;x2=ωz;

здесь:

x1=1pϑ-ϑзад.;

x2=ϑ-ϑзад..

Начальные условия:

t=0;

ϑзад.(0)=1;

ϑзад.(0)=0;

ωz0=0;

ϑ0=α0=αГ.П.;

x10=0;

x20=-1+αГ.П.

Численное интегрирование методом Эйлера осуществляется по формуле:

yik=yi-1k+h∙fyi-11,yi-12,…,yi-1n .

Реализуем численный метод в системе Wolfram Mathematica 7 и полученный результат сравним с результатом аналитического решения.

Как видно из графика, численный метод дает приемлемое решение. Максимальная ошибка составляет 0.2%, что вполне допустимо, если учесть, что коэффициенты аэродинамических сил и моментов определяются с погрешностью ±10%.