Расчет устойчивости

Цель анализа собственного движения ГС – выбор параметров ГС, обеспечивающих его устойчивость. Для независимых каналов стабилизации при малых или отсутствующих перекрестных связях устойчивость ГС в целом определяется устойчивостью отдельных каналов.

Широко распространённым методом анализа устойчивости является метод логарифмических амплитудно-фазочастотных характеристик (ЛАФЧХ). Согласно этому методу, устойчивость замкнутой системы автоматического регулирования определяют, основываясь на анализе построенной ЛАФЧХ разомкнутой системы. Метод нагляден и позволяет достаточно просто выстраивать логику формирования корректирующих цепей в канале обратной связи для достижения устойчивости и приемлемых динамических характеристик.

Качество регулирования в системе определяется видом переходного процесса.

- Выбор параметров канала ОС и расчет точностных характеристик.

Выбор параметров канала обратной связи проводят в соответствии с техническим заданием (ТЗ), в котором изложены требования по точностным характеристикам и заданы параметры движения подвижного объекта.

Раздел «Точностные требования».

Точностные параметры ГС, которые необходимо получить в результате проектирования, при заданных условиях эксплуатации и траекторных условиях подвижного объекта дожны удовлетворять следующим требованиям:

- Статическая ошибка стабилизации вертикали по осям подвеса не более 5’ (минут)

- Коэффициент подавления гиростабилизатором амплитуд колебаний ТА на частоте f=1..3 [Гц] не менее 50 [дб].

Раздел «Условия эксплуатации».

Параметры угловых колебаний объекта должны удовлетворять следующим требованиям:

- Кинематическое воздействие ТА:

- Перегрузка до n=2 (по всем осям)

- Линейные вибрации (по всем осям)

- На частоте f1=10..50 [Гц] с амплитудой перемещений до 0.5 [мм],

- На частоте f2=50..300 [Гц] с амплитудой ускорения до 2g.

- Угловые скорости вращения ТА (по всем осям) не более

ωy1=ωz1=ωx1=10 [°/c],

- Угловые ускорения вращения ТА (по всем осям) не более

εy1=εz1=εx1=50 [°/c2].

- Диапазон температур окружающей среды: t=-50 ÷ +60 [℃].

Характеристики модели ГС:

- Масса ГС без корпуса: 3000 [г]

- Габариты ГС без корпуса: 110х110х30

- Моменты инерции:

НР с роторами ДУ и момента и статорами датчиков по оси платформы:

JX=5.1 [сНсмс2];

JY=16.3 [сНсмс2];

JZ=35.2 [сНсмс2];

Платформы с гироблоками, акселерометрами и роторами ДУ и ДМ:

JX=5.1 [сНсмс2];

JY=16.3 [сНсмс2];

JZ=35.2 [сНсмс2];

Расчет параметров канала стабилизации вокруг оси наружной рамы.

Чтобы воспользоваться методом ЛАФЧХ необходимо построить ЛАФЧХ. А для этого необходимо получить выражение ПФ разомкнутой системы.

Чтобы получить ПФ разомкнутой системы необходимо составить структурную схему, затем разомкнуть ее и получить выражение ПФ.

- Запишем дифференциальное уравнение движения ИГС вокруг оси НР

JYα''+Dαα'+Kpαα=MY1.;

перепишем в операторной форме:

JYs2αs+Dαsαs+Kpαα(s)=MY1.s

- Структурная схема канала стабилизации по углу α имеет вид:

- Определим статический коэффициент усиления kpα, исходя из требований к статической ошибке стабилизации  αст=5'.

αст=5π3600*180=2.424*10-5 [рад];

Mстα=9.441*10-3 [Нм] – статический возмущающий момент по оси OY1.

Крутизна канала стабилизации определяется по формуле:

kстα=M.Yαст=0.0212.424*10-5=866.337 Н∙мрад;

- ПФ разомкнутой нескорректированной системы имеет вид:

Ws=Kpαs(T∙s+1)  ;

где   T=JYDα=16.3*10-3 [Нмс2]5*10-5[Нмс]=3,42 сек;

- Логарифмические амплитудно-фазочастотные характеристики разомкнутой системы имеют вид:

Частота среза: ωСР=25 Гц=156,7 радсек.

Из графика видно, что запас по амплитуде ∆A→∞, а запас по фазе ∆φ→0. Из этого следует, что система находится на границе устойчивости, и, следовательно, требуется введение в контур обратной связи корректирующего звена

- Введение корректирующего интегро-дифференцирующего звена (регулятора) вида:

WPω=T1s+1T2s+1;

T1 перемещает фазовую характеристику вверх, обеспечивая пересечение линии -180° фазовой характеристикой в область более высоких частот.

T2 обеспечивает пересечение линии 0 дБ под наклоном -20 дБдекада, что необходимо для обеспечения приемлемого качества переходного процесса.

В качестве параметров корректирующего устройства выбираем следующие значения

T1=1100 [сек];              		   T2=1500 [сек];

- Структурная схема скорректированной системы имеет вид:

- Логарифмические амплитудно-фазочастотные характеристики разомкнутой системы имеют вид:

Частота  среза: : ωСР=38.2 Гц=239,8 радсек.

Введение дифференцирующего звена увеличивает частоту среза и отрицательно сказывается на помехозащищенности прибора. Это приведет к нагреву двигателя, вибрациям платформы, к нагреву усилителя мощности. К тому же наличие помех уменьшает жесткость системы.

- Чтобы снизить помехи, введем в контур обратной связи апериодическое звено вида:

Wрω=1(T3s+1);

Корректирующее звено будет иметь вид:

Wрω=(T1s+1)(T2s+1)∙(T3s+1);

Параметры корректирующего устройства будут иметь следующие значения:

T1=1100 [сек];       T2=1500 [сек];       T3=15000 [сек];

- Структурная схема скорректированной системы:

- Логарифмические амплитудно-фазочастотные характеристики разомкнутой системы имеют вид:

Мы получили следующие параметры скорректированной системы:

Частота среза – ωСР=38.13 Гц=239,55 радсек.

Запас устойчивости по амплитуде ∆A=24,9 [Дб].

Запас устойчивости по фазе ∆φ=52 [Град].

Запасы устойчивости являются вполне достаточными, следовательно, параметры корректирующего устройства в цепи обратной связи выбраны верно.

- Проверим требование по коэффициенту подавления гиростабилизатором амплитуд колебаний ТА на частоте  f=1..3 Гц не менее К=50 [дБ].

Из графика видно, что ослабление колебаний на частоте  f=2,5 Гц=16радсек; составляет более 70 дБ, что полностью соответствует требованиям, предъявленным  в техническом задании.

Расчет параметров канала стабилизации вокруг оси платформы.

- Запишем дифференциальное уравнение движение индикаторного гиростабилизатора:

JX*d2dt2β+Dβ*ddtβ+Kpβ=MX.;

- Перепишем в операторной форме:

JX*βs*s2+Dβ*βs*s+Kpβ*βs=MX.;

- Структурная схема канала стабилизации по углу β имеет вид:

- ПФ разомкнутой нескорректированной системы имеет вид:

Ws=Kpβs(Ts+1),       где   T=JYDα=1,069 сек;

- Логарифмические амплитудно-фазочастотные характеристики разомкнутой системы имеют вид:

Частота среза: ωср=39,9 Гц=250,49 радсек.

Из привиденного графика видно, что запас по амплитуде ∆A→∞, а запас по фазе ∆φ→0. Из этого следует, что система находится на границе устойчивости. Также нам необходимо уменьшить частоту среза ωср, путем введения в контур ОС корректирующего устройства

- Вводим корректирующее устройство вида:

WPω=(T1s+1)(T2s+1);

Где    T1=1сек,       а               T2=10,5 [сек];

- Структурная схема скорректированной системы имеет вид:

- Логарифмические амплитудно-фазочастотные характеристики разомкнутой системы имеют вид:

Частота среза: ωср=28,19 Гц=177,12 радсек.

Мы видим, что введение корректирующего звена уменьшило частоту среза.

- Введем в контур ОС корректирующее звено вида:

WPω=(T3s+1)T4s+1*(T5s+1);

Где   T1=1130сек;              T2=1450 [сек];                  T3=15000 [сек];

- Логарифмические амплитудно-фазочастотные характеристики скорректированной системы:

Полученные параметры скорректированной системы соответственно равны: ωср=38,4 Гц=241,3 радсек,

∆A= 24,24 [дБ],

∆φ= 30,80 [Град].

Запасы устойчивости являются вполне достаточными, следовательно, параметры корректирующего устройства в цепи обратной связи выбраны верно.

- Проверим требование по коэффициенту подавления колебаний           K=50 [дБ]  на частоте f=1..3 [Гц].

Из приведенного графика видно, что ослабление колебаний на частоте                f=2.5 Гц=16 радсек  составляет более 50 дБ, что полностью соответствует требованиям, предъявленным в техническом задании.