Оглавление

Введение:	3

Схема гиростабилизатора и принцип его работы:	5

Чувствительный элемент:	6

Расчет возмущающих моментов:	10

Список литературы:	26

Введение:

Научно-технический прогресс прочно укоренился в нашей сегодняшней жизни. Еще в начале прошлого века сложно было представить себе полеты в космос, ракеты, способные поражать цели с большой точностью за тысячи километров, самолеты, летающие над местностью и измеряющих ускорение свободного падения для составления карты полезных ископаемых, многомесячные автономные погружения подводных лодок или бурение скважин сложного профиля на многие километры вглубь Земли. Во все эти достижения внесла огромный вклад гироскопическая техника, основывающаяся на гироскопах.

Гироскоп – устройство, содержащее материальный объект, который совершает быстрые периодические движения и в следствии этого чувствительное к вращению в инерциальном пространстве.

Современные гироскопические приборы и системы представляют собой сложные электромеханические устройства, в конструкциях которых используются высокооборотные синхронные и асинхронные двигатели, безмоментные индуктивные чувствительные элементы, электронные, транзисторные и магнитные преобразователи и усилители, прецизионные сельсинные и потенциометрические дистанционные передачи, редукторные и безредукторные сервоприводы, электромагнитные моментные датчики, прецизионные специальные шариковые подшипники и другие виды прецизионных подвесов (поплавковые, воздушные, электростатические, электромагнитные и др.) и т.д.

Благодаря особым свойствам гироскопа стало возможным появление большого множества различных приборов, основывающихся на этих свойствах. Одним из таких приборов и является разработка данного курсового проекта.

Гиростабилизатор (ГС) предназначен для поддержания неизменным (постоянным) углового положения какого-либо объекта стабилизации в абсолютном пространстве и управления этим положением.

Одна из основных задач гиростабилизатора – поддерживать угловое положение объекта стабилизации – основывается на свойстве гироскопа сохранять неизменным направление вектора кинетического момента в абсолютном пространстве. Управление положением ГС основывается на другом свойстве гироскопа – на свойстве прецессии.

Объектами стабилизации могут быть:

- кино/фото аппаратура, теле оборудование, оптические приборы

- прицелы, головки наведения

- акселерометры

- башни танков и т.д.

Гиростабилизаторы представляют собой систему с обратной связью по моменту, т.е. задача заключается в компенсации возмущающих моментов, действующих на платформу. Их можно поделить на 3 группы в зависимости от принципа действия:

- Силовые

Силовые ГС: возмущающие моменты уравновешиваются гироскопическим моментом гироблока и моментом, создаваемым приводом разгрузки. Постоянные или медленно изменяющиеся моменты уравновешиваются в основном моментом привода разгрузки, а знакопеременные, особенно быстро изменяющиеся, уравновешиваются как приводом разгрузки, так и гироскопическим моментом, а при высоких частотах изменения момента еще и инерционным моментом самой платформы. Для силовых ГС требуются гироскопы с высоким кинетическим моментом.

- Индикаторно – силовые

Силовая роль гироскопов снижена. Наличие у гироскопа большого кинетического момента не является обязательным.

- Индикаторные

Гироскопический момент не участвует в непосредственной компенсации возмущающих моментов и их подавление определяется в основном системой стабилизации, которая должна выбираться из условия уравновешивания всех возмущающих моментов.

Помимо деления ГС по принципу действия их можно классифицировать так же:

- По количеству осей стабилизации

- Одноосные ГС

- Двухосные ГС

- Трехосные ГС

- По типу чувствительных элементов (ЧЭ)

- С трехстепенными гироскопами

- С двухстепенными гироскопами

- С датчиками угловой скорости

- С поплавковыми интегрирующими гироскопами

- По количеству ЧЭ на оси стабилизации

- Однороторные

- Двухроторные

- По типу подвеса

- Карданов подвес (КП)

- Плавающий подвес

- Подвес космического аппарата

- По типу привода

- Электромеханический

- Пневматический, гидравлический приводы

- Реактивный привод

- По потреблению энергии

- Активные ГС

- Пассивные ГС

- Полуактивные ГС

В данном проекте необходимо разработать двухосный индикаторный гиростабилизатор координатора цели (КЦ) головки самонаведения (ГСН).

Разрабатываемая система предназначена для стабилизации оси КЦ ГСН, управления ее положением с помощью сигналов, получаемых из КЦ, а также измерения углов отклонения и угловой скорости платформы.

КЦ делает захват положения цели для дальнейшего устранения рассогласования углов между направлением на цель и текущим направлением движения (пеленг цели).

Из тех задач, которые должно выполнять наше конечное устройство, можно сформировать требования, предъявляемые к нему:

- Оно должно иметь малые габариты и массу для экономии внутреннего пространства ракет, а также для уменьшения ее общей массы.

- Помехозащищенность

- Высокую точность стабилизации оси КЦ

- Виброустойчивать

- Выдерживать перегрузки в несколько единиц

- Температурную стабильность

Схема гиростабилизатора и принцип его работы:

Рассмотрим схему гиростабилизатора и принцип его работы:

Гиростабилизатор состоит из ряда основных элементов, которые условно изображены на кинематической схеме. Платформа, с закрепленными на ней координатором цели и ДНГ. Платформа помещена в карданов наружный подвес. По каждой оси закреплено по два датчика моментов ДМ и два датчика углов ДУ для вывода информации потребителям, управления положением КЦ в пространстве и поддержания неизменного углового положения. Принцип действия индикаторного ГС основан на компенсации возмущающих моментов за счет действия системы стабилизации.

Под действием возмущающих моментов платформа как обыкновенное твердое тело начинает равноускорено поворачиваться. Эти моменты приложены со стороны основания к платформе и не передаются на гироскоп, установленный на ней, так как он имеет относительно платформы три степени свободы. При этом на платформу со стороны гироскопа так же не передадутся никакие силовые воздействия. Гироскоп будет сохранять направление вектора кинетического момента неизменным в инерциальном пространстве. ДУ измеряет угол рассогласования между положением платформы и гироскопом. Появляется сигнал, который проходя через усилитель и преобразователь, подается на ДМ. Создается момент стабилизации, направленный в противоположную сторону внешнему. Из-за вращения с ускорением угол поворота платформы постоянно нарастает. Пока этот угол маленький момент стабилизации меньше, чем внешний момент и остается разница этих двух моментов из-за которой платформа продолжает поворот. С ростом угла поворота платформы момент стабилизации нарастает и в тот момент, когда момент стабилизации станет равным внешнему моменту, платформа останавливается. Угол, на который платформа успеет повернуться, называется статической ошибкой стабилизации. Его величина зависит от величины действующего внешнего момента и коэффициента обратной связи, который состоит из трех величин:

и определяется выражением:

Чем “жестче” обратная связь, тем быстрее нарастет момент стабилизации, тем на меньший угол повернется платформа. Однако этот угол необходим для момента стабилизации.

Для наведения линии равносигнальной зоны (ЛРЗ) на цель необходимо подавать сигналы, которые вычисляются по данным КЦ, так же на ДМ.

Чувствительный элемент:

В качестве чувствительного элемента используется динамически настраиваемый гироскоп МГ4.

Динамически настраиваемый гироскоп – вибрационный роторный трехстепенной гироскоп с внутренним вращающимся кардановым подвесом, в котором упругие моменты торсионов компенсируются инерционными моментами вращающегося кольца при динамической настройке.

Основными элементами конструкции ДНГ являются:

- ротор;

- кольцо, торсионы;

- датчик угла (ДУ);

- датчик момента (ДМ);

- привод с двигателями и опорами;

- корпус.

Рассмотрим наиболее распространенную схему ДНГ. В отличие от классического гироскопа ДНГ имеет упругий внутренний карданов подвес, образуемый внутренним кольцом, которое изнутри крепится торсионами к валу электродвигателя, а снаружи торсионами к маховику. В современных ДНГ узел подвеса изготавливается из одной заготовки электроэрозионным способом, чтобы обеспечить монолитную заделку торсионов. Датчики угла и момента расположены вблизи маховика. Поскольку маховик закреплен консольно на валу двигателя, он менее подвержен действию тепловых полей и имеет более стабильное положение центра масс. Гироскоп с упругим внутренним кардановым подвесом и датчиками угла и момента, расположенными в непосредственной близости от маховика значительно меньше классического гироскопа. Момент трения в подвесе проявляются только в результате внутреннего трения в материале упругих торсионов. Этот момент намного меньше момента трения без смазочного материала и, кроме того, он отождествляется с трением со смазочным материалом. В связи с этим погрешность гироскопа значительно меньше, а стабильность показаний выше.

Для снижения момента между маховиком и валом в гироскопе осуществляется динамическая настройка, заключающаяся в подборе таких параметров торсионов, внутреннего кольца и величины угловой скорости ротора, чтобы крутильная жесткость торсионов компенсировалась (в среднем за оборот) инерционным моментом кольца. Условие динамической настройки в первом приближении имеет вид:

где с – коэффициент угловой жесткости торсионов по внутренней или наружной осям подвеса; А, В, С – осевой и экваториальные моменты инерции внутреннего кольца;  – угловая скорость вращения маховика.

Гироблок МГ – 4 представляет собой малогабаритный динамически настраиваемый гироскоп. Этот гироблок отличается от сходных по конструкции высокой измеряемой угловой скоростью – до 150 ˚/с, что достигается малым кинетическим моментом гироскопа (15 сН∙см∙с), применением высококоэрцетивного материала (сплав SmCo) магнита моментного датчика и большим числом витков его обмотки.

Подвод питания к элементам гироскопа и передачу сигналов осуществляют через гермовыводы 26. Внутренний объем корпуса заполнен гелием при давлении 45…50 торр. Корпус 1 загерметизирован с помощью винта 25.

Для повышения стабильности параметров гироблока путем алгоритмической компенсации погрешностей контролируется его температура с помощью термодатчика, представляющего собой плоскую медную катушку, приклеенную к корпусу 23. Для точной выставки гироскопа на платформе используется штифт 22. Втулка 8 обеспечивает ограничение угла отклонения ротора в пределах 20 угл. мин.

Статическая и динамическая балансировка ротора гироскопа обеспечивается удалением материала ротора с поясков. Динамическая настройка гироскопа обеспечивается доводкой угловой жесткости карданова подвеса до величины 120 сН∙см/рад ± 10 %, более высокая точность достигается выбором соответствующей угловой скорости вращения привода.

Однокольцевой упругий карданов подвес изготавливается из одного куска металла с высокими упругими свойствами и к нему предъявляются очень жесткие требования по точности изготовления и выставке.

| Технические характеристики МГ-4 |  |
| --- | --- |
| Систематическая составляющая скорости дрейфа | < 20 º/ч |
| Случайная составляющая скорости дрейфа с алгоритмической компенсацией | < 0,2 º/ч |
| Квадратурная составляющая скорости дрейфа | ≤ 20 º/ч |
| Составляющая дрейфа от осевого смещения центра масс | ≤ 20 º/ч |
| Резонансная частота гироблока | 120 ± 10 Гц |
| Максимальный угол отклонения ротора до упора | < 20 угл. мин. |
| Время разгона | < 3c |
| Габариты | 40х40х43 мм |
| Масса | ≤ 200г |

В процессе работы гиростабилизатора возникают различные вредные моменты, которые компенсирует система стабилизации. Чтобы этот привод гарантированно справлялся со своей функцией необходимо рассчитать примерную максимальную величину суммарного возмущающего момента и взять ее с запасом 10 – 20 %.

Моменты, возникающие вокруг осей карданова подвеса от вибрации и качки, а также при движении летательного аппарата с ускорениями, вызывают вынужденное движение стабилизируемой платформы и, следовательно, приводят к погрешностям. Превышение, заложенных при проектировании, величин моментов может привести, как к излишнему нагреву двигателей стабилизации и падению точностных характеристик, так и к полной потере работоспособности гиростабилизатора. При расчете возмущающих моментов, наряду с получением величин, необходимо знание характера изменения их составляющих. По характеру изменения возмущающие моменты могут быть: постоянными или медленно изменяющимися (моменты, вызываемые линейными ускорениями центра масс летательного аппарата и неточной балансировкой карданова подвеса ГС), знакопеременными (моменты от сил трения, от качки объекта относительно его центра масс). Постоянные или медленно изменяющиеся моменты уравновешиваются в основном моментами привода разгрузки, в то время как в уравновешивании знакопеременных моментов при высоких частотах принимает участие и инерционный момент самой платформы. В индикаторных гиростабилизаторах подавление возмущающих моментов определяется в основном системой стабилизации, которая должна выбираться из условия уравновешивания всех составляющих возмущающего момента.

К возмущающим моментам относятся:

- Моменты трения в шарикоподшипниковых опорах рам карданова подвеса

- Момент тяжения токоподводов

- Момент от остаточной несбалансированности

- Момент, обусловленный неравножесткостью карданова подвеса

- Моменты скоростной и инерционной обкатки

- Инерционный момент рам карданова подвеса

Расчет возмущающих моментов:

Моменты трения. Расчет моментов трения в шарикоподшипниковых опорах рам карданова подвеса:

Момент трения, действующий вокруг осей карданова подвеса гиростабилизатора, определяется трением в токоподводах и датчиках угла контактного типа (если таковые имеются), трением в опорах карданова подвеса и моментами трения в двигателях разгрузки, приведенными к оси карданова подвеса. Моменты трения контактных датчиков и токоподводов представляют даже при большом количестве токоподводов относительно малые величины из-за небольших контактных давлений.

Моменты трения, возникающие в двигателях разгрузки, имеют величины, сравнимые с моментами трения в опорах. Моменты трения в контактных датчиках и токоподводах и моменты трения в двигателях разгрузка практически мало зависят от условий движения летательного аппарата.

Величина момента трения ШП опор определяется конструктивными параметрами, воспринимаемой ими нагрузкой и скоростями вращения его колец, поэтому при выбранном типе подшипника момент трения зависит от нагрузки и угловой скорости относительного движения его колец. Однако зависимость момента трения подшипника от угловой скорости его вращения незначительна, особенно при имеющих место в гиростабилизаторах малых скоростях движения, и часто принимают, что этот момент имеет характер «сухого» или кулонова трения.

При движении ЛА на подшипники карданова подвеса действуют как осевая, так и радиальная нагрузки, т.е. подшипниковые опоры работают при комбинированной нагрузке. Для такой нагрузки величина момента трения радиальных подшипников:

где   момент трения ненагруженного ШП, (определяется типоразмером подшипника); А  осевая нагрузка, сН; R  радиальная нагрузка, сН; k  коэффициент трения качения, изменяющийся в пределах от 0,005 до 0,001 см;   диаметр центров шариков, см; dш  диаметр шарика, см.

Моменты трения радиальных подшипников с внутренним диаметром от 5 до 12 мм, широко применяющихся в приборостроении при совместном действии радиальных и осевых нагрузок, более точно определяются по эмпирическим соотношениям:

Для расчета возмущающих моментов потребуется определенные физические величины. Некоторые из них являются заданными в техническом задании, некоторые являются физическими постоянными, некоторые выбираются из опыта предварительного проектирования. Для расчета момента трения в опорах рам карданова подвеса понадобятся следующие значения:

Для получения момента трения вычислим величины осевой и радиальной нагрузок:

По оси платформы:

По оси рамы:

Графики, изображающие величины осевой и радиальной нагрузки при разных значениях углов α и β.

Так как радиальные нагрузки платформы и рамы больше 5 Н, то для расчёта моментов трения будем использовать формулу:

Так как расчет моментов трения будем вести с учетом предварительного натяга, то сначала определим максимальное значение функции минимального осевого натяга в заданном диапазоне углов прокачки:

,

где   угол контакта. Обычно он выбирается в пределах 18˚…20˚. Осевой натяг с таким углом контакта обеспечит выборку люфта в паре ШП и одновременно значительно не повысит трения.

Для однорядных ШП с внутренним диаметром  из таблицы получим следующие значения:

где   момент трения ненагруженного подшипника.

Итого моменты трения опор карданова подвеса по оси платформы и наружной рамы будут соответственно равны:

Моменты, создаваемые токоподводами. Расчет моментов тяжения токоподводов:

Современные ГС являются сложными электромеханическими устройствами. Для передачи сигналов от корпуса к платформе, на которой установлены чувствительные элементы, и обратно, используются токоподводы на каждой оси стабилизации. Количество необходимых токоподводов достигает нескольких десятков, причем передаваемые по ним токи лежат в пределах от долей миллиампера до единиц ампер (в цепи питания гиромотора). Конструкция токоподводов должна обеспечивать высокую надежность передачи сигналов в условиях жестких эксплуатационных условий (линейные ускорения и вибрации) и при больших углах поворота карданова подвеса.

Применяются два типа токоподводов: многоконтактные коллекторные токоподводы и гибкие токоподводы.

Коллекторные токоподводы применяют тогда, когда необходимо получать в стабилизаторе малые величины моментов трения, практически независящие от углов поворота рам КП и эксплуатационных условий. Токоподводы с гибкими проводниками обеспечивают высокую надежность работы. Габариты токоподводящего узла при большом количестве проводников малы. Момент, создаваемый такими токоподводами, пропорционален углам поворота рам карданова подвеса и при правильном выборе типа проводников и конструкции токоподвода является относительно небольшим.

При изгибе и скручивании проводников возникают как упругие моменты, так и моменты трения из-за взаимного перемещения проводов в жгуте. При соответствующем выборе материалов изоляции проводов моменты трения удается уменьшить до величины, пренебрежимо малой по сравнению с моментами трения в опорах карданова подвеса. Для уменьшения упругих моментов применяют провода малого сечения.

Момент тяжение токоподводов определяется по следующей зависимости:

где   коэффициент пропорциональности. Он выбирается в пределах 5…8 .

В наших расчетах примем  из условия максимизации моментов.

количество токоподводов. По оси платформы  а по оси рамы  (в данном проекте используются провода типа МГТФ-0.1).

длинна участка проводов, на котором происходит закрутка. Для максимизации момента примем

угол закрутки проводов. Его примем равным максимальному повороту стабилизатора, т.е. 40˚ или 0,698 [рад].

Расчет моментов от остаточной несбалансированности:

В процессе сборки гиростабилизатора производится его балансировка вокруг каждой оси карданова подвеса. При линейных перегрузках неточность балансировки наряду с моментом трения в опорах создаёт значительную часть возмущающих моментов, уравновешиваемых в случае индикаторного гиростабилизатора только системой стабилизации.

Вычислим момент трения по оси платформы:

По оси рамы:

Расчет моментов, обусловленных неравножесткостью карданова подвеса:

Карданов подвес стабилизатора состоит из упругих элементов: рам, цапф, подшипников, крышек и т.д. При деформации этих элементов появляются силы внутреннего трения. Под влиянием сил инерции, возникающих при движении основания (летательного аппарата) с ускорением, происходят упругие деформации элементов карданова подвеса и относительные перемещения его рам. Направления перемещений из-за различия жесткости элементов в разных направлениях обычно не совпадают с линией действия сил инерции, вследствие чего возникают моменты вокруг осей карданова подвеса гиростабилизатора. При вибрации основания, на котором установлен гиростабилизатор, на величину отклонения элементов его конструкции, т.е. на амплитуду вынужденных колебаний, влияют силы внутреннего трения в элементах карданова подвеса, демпфирующие их колебания.

Момент от неравножесткости КП определяется по следующей зависимости:

,

где  - линейные жесткости.

Так же этот момент можно выразить через смещения ЦМ, которые определяются по формулам:

,

Жесткости элементов подвеса выбираем ориентировочно для аналогичных гиросистем:

При переменных ускорениях, например, меняющихся по гармоническому закону:

возникает дополнительный момент, который получается подстановкой  в уравнения моментов вместо линейных ускорений. После некоторых преобразований получается следующее выражение:

где  - коэффициенты динамичности.

В данном разрабатываемом стабилизаторе влиянием переменных моментов пренебрегают в связи с их небольшой частотой изменений по сравнению с собственной частотой.

Расчет моментов скоростной и инерционной обкатки:

Вследствие наличия демпфирования в двигателе возникает момент скоростной обкатки, который рассчитывается по следующей зависимости:

где  демпфирование в двигателе,

скорость вращения основания в абсолютном пространстве,

передаточное отношение,

число пар передач.

пусковой момент.

Так как на данном моменте расчета мы пока не знаем конечной величины возмущающих моментов по разным осям, то предположим, что момент скоростной обкатки будет равен 50 [сН∙см].

Момент инерционной обкатки рассчитывается по следующему соотношению:

В безредукторных приводах этот момент равен нулю.

Так же стоит учитывать величину трения от коллекторных токоподводов в датчике момента:

Из опыта предварительного проектирования его примем равным 100 [сН∙см].

Пока ДМ не выбраны предварительно моменты принимаются равными указанным величинам.

Расчет инерционного момента рам карданова подвеса:

При угловых движениях основания в двухосном гиростабилизаторе вследствие особенностей кинематики карданова подвеса наружная и внутренняя рамы поворачиваются вокруг стабилизированной оси OZп с переменной угловой скоростью даже при постоянной угловой скорости поворота основания.

Если в силовых гиростабилизаторах моменты внешних сил, изменяющиеся с высокой частотой, уравновешиваются как системой разгрузки, так и гироскопическим и инерционным моментами, то в индикаторных стабилизаторах компенсация знакопеременных моментов внешних сил, так же как и постоянных, полностью должна быть обеспечена системой стабилизации и значение инерционного момента при проектировании гиростабилизатора становится весьма существенным.

Инерционный момент вокруг оси наружной рамы КП рассчитывается по следующей зависимости (при предположении, что собственные скорости прецессии гиростабилизатора малы, т.е. ):

Введем следующие замены:

Тогда выражение для инерционного момента можно переписать с учетом новых обозначений:

Рассмотрим характер изменения инерционного момента при:

Знакопостоянном вращении основания

Колебаниях основания с амлитудой  и частотой . При колебаниях основания с малой амплитудой углы α, β отклонения рамы КП и платформы в первом приближении можно считать постоянными.

Для расчета инерционного момента необходимо приближенно определить (оценить) моменты инерции платформы и наружной рамы карданова подвеса . Согласно техническому заданию момент инерции координатора цели   Момент инерции платформы с гироскопом и крепежными элементами для нашего случая равны  Откуда суммарный момент инерции платформы равен: .

Момент инерции наружной рамы может быть определен из следующих соотношений:

где введены следующие обозначения:

радиус рамы

толщина стенок рамы

высота рамы

плотность материала, из которого изготовлена рама

масса рамы

массы ДУ и ДМ

наружные радиусы ДУ и ДМ

ширина ДУ и ДМ

моменты инерции наружной рамы без учета установленных элементов.

Тогда:

При постоянных скоростях:

При переменных скоростях:

Максимальные значения моменты имеют при:

Определение суммарного возмущающего момента:

Каждый из рассмотренных возмущающих моментов является случайной величиной, определяемой как условиями движения объекта-носителя, так и параметрами гиростабилизатора, полученными при его изготовлении. Так, например, момент тяжения токоподводов по величине и направлению зависит от величины и направления поворота объекта относительно платформы гиростабилизатора. Направление и величина момента несбалансированности зависит от направления и величины остаточного смещения центра масс платформы гиростабилизатора, полученного при изготовлении, и направления величины линейного ускорения объекта-носителя. Величина составляющей возмущающего момента трения, не зависящая от ускорения, определяется в основном параметрами подшипников, примененными в гиростабилизаторе, а ее направление — направлением угловой скорости вращения объекта-носителя. В то же время величина составляющей момента трения, зависящая от ускорения, определяется не только характеристиками примененных подшипников, но и величиной ускорения подвижного объекта. Отсюда следует, что как величины, так и знаки отдельных составляющих возмущающего момента являются случайными, и эти составляющие могут суммироваться как случайные независимые  величины.

Однако обычно определяют максимальный возмущающий момент арифметическим суммированием составляющих моментов, так как известно, что даже при кратковременном превышении возмущающим моментом максимального момента стабилизации гиростабилизатор теряет способность стабилизации.

При таком методе суммирования составляющих возмущающего момента и определения максимального момента стабилизации создается некоторый запас по моменту привода разгрузки, который необходим вследствие неточного знания эксплуатационных условий работы гиростабилизатора.

Расчетные значения возмущающих моментов, которые должны уравновешиваться системой стабилизации, для каждой из осей запишем в таблицу и определим суммарный возмущающий момент:

| Наименование возмущающего момента | Момент относительно оси: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Платформы, сН∙см | Рамы, сН∙см |
| Момент трения в опорах | 157,1 | 165,5 |
| Момент тяжения токоподводов | 46,5 | 65,2 |
| Момент от остаточной несбалансированности | 84,9 | 95,4 |
| Момент, обусловленный неравножесткостью карданова подвеса | 1,9 | 1,3 |
| Момент, создаваемый ДМ | 150 | 150 |
| Инерционный момент рам карданова подвеса |  | 2214 |
| Суммарный возмущающий момент | 440,4 | 2691,4 |

Выбор двигателя:

В целях повышения качества системы стабилизации (отсутствие люфтов и запаздываний) будем использовать безредукторный двигатель (датчик момента).

Так как по оси платформы и по оси рамы суммарные возмущающие моменты существенно отличаются, то выберем для каждой оси датчик момента отдельно. Они выбираются исходя из максимальных возмущающих моментов и удельной массогабаритной характеристики.

Ось рамы:

Данным требованиям удовлетворяют коллекторные моментные двигатели постоянного тока ДМ – 18.

ДМ – 18 предназначен для использования в качестве исполнительных элементов в различных системах автоматики, телемеханики и измерительной техники. Коллекторные моментные двигатели постоянного тока имеют плоскую конструкцию и высокие удельные массогабаритные характеристики, что позволяет упростить электронику управления и значительно сократить массу и габариты основного изделия.

Технические характеристики ДМ – 18 приведены в таблице:

| Тип датчика |  | ДМ – 18 |
| --- | --- | --- |
| Масса, г (не более) |  | 310 |
| Габариты, мм | Диаметр (максимальный) | 70 |
|  | Высота | 17,4 |
| Основные параметры | Средняя крутизна характеристики, сН∙см/А | 3000 ± 300 |
|  | Момент сопротивления, сН∙см (не более) | 210 |
|  | Электрическое сопротивление обм. пост. току, Ом | 26 – 35 |
|  | Частота холостого хода, об/мин | 1500 |
| Диапазон токов | Длительно, А | 0,35 |
|  | Ограниченно по времени, А/мин | 0,7/1,5 |
| Допустимый диапазон механических нагрузок | Линейное ускорение | 10g |
|  | Ударная прочность | 10g |
|  | Вибропрочность | 6,7g |

Проверим правильность выбора двигателя. Для этого прибавим к максимальному суммарному возмущающему моменту моменты сопротивления и скоростной обкатки, обусловленный выбранным двигателем.

где  – момент трения в двигателе ДМ – 18,

– момент скоростной обкатки,

согласно ТЗ,  – демпфирование в двигателе,

– максимальный момент двигателя,

– круговая частота вращения холостого хода вала двигателя.

Максимальный момент равен произведению крутизны характеристики на максимальный ток:

ДМ – 20 был выбрал с запасом, так как расчет возмущающих моментов является оценочным.

Проверим, удовлетворяет ли выбранный ДМ требуемой скорости изменения угловой скорости линии визирования

– момент инерции КЦ (согласно ТЗ).

Таким образом, выбранный двигатель стабилизации удовлетворяет требованию по максимальному угловому ускорению линии визирования.

Ось платформы:

Выбор ДМ для стабилизации оси платформы аналогичен выбору ДМ по оси рамы.

Технические характеристики ДМ – 20:

| Тип датчика |  | ДМ – 20 |
| --- | --- | --- |
| Масса, г (не более) |  | 215 |
| Габариты, мм | Диаметр (максимальный) | 60 |
|  | Высота | 17,4 |
| Основные параметры | Средняя крутизна характеристики, сН∙см/А | 2100± 200 |
|  | Момент сопротивления, сН∙см (не более) | 150 |
|  | Электрическое сопротивление обм. пост. току, Ом | 26 – 37 |
|  | Частота холостого хода, об/мин | 1500 |
| Диапазон токов | Длительно, А | 0,35 |
|  | Ограниченно по времени, А/мин | 0,7/1,5 |
| Допустимый диапазон механических нагрузок | Линейное ускорение | 10g |
|  | Ударная прочность | 10g |
|  | Вибропрочность | 6,7g |

Проверим правильность выбора двигателя:

где  – момент трения в двигателе ДМ – 20,

Проверим, удовлетворяет ли выбранный ДМ требуемой скорости изменения угловой скорости линии визирования

Выбранный двигатель стабилизации удовлетворяет требованию по максимальному угловому ускорению линии визирования.

Список литературы:

- Лекции

- Пельпор Д.С. Гироскопические системы. Ч.1.

- Пельпор Д.С. Гироскопические системы, проектирование гироскопических

систем. Ч.2.

- Сломянский Г.А. Детали и узлы гироприборов.

- Пельпор Д.С. Гиростабилизаторы на ДНГ.

- Бесекерский В.А. Фабрикант Е.А. Динамический синтез систем гироскопической стабилизации.

- Арсеньев В.Д. Расчет и синтез параметров гиростабилизаторов для маневренных объектов.