	Геометрические параметры летательного аппарата

	№
п.п

Параметр ЛА.

Обозначение

Размерность

Значение

1 

Площадь крыла (с под фюзеляжной частью и элеронами) 

S

[м2]

2,3

2 

Площадь горизонтального оперения (с рулями высоты) 

SГО

[м2]

0,4675

3 

Площадь вертикального оперения (с рулем направления) 

SВО

[м2]

0,469

4 

Средняя аэродинамическая хорда крыла 

bA

[м]

1,22

5 

Размах крыла 

l

[м]

3

6 

Размах горизонтального оперения 

lГО

[м]

1,7

7 

Высота вертикального оперения 

hВО

[м]

0,482

8 

Плечо горизонтального оперения 

LГО

[м]

1,16

9 

Плечо вертикального оперения 

LВО

[м]

0,22

10 

Площадь руля высоты (двух) 

SВ

[м2]

0,12

11 

Площадь руля направления (двух) 

SH

[м2]

0,145

12 

Площадь элеронов (двух) 

SЭ

[м2]

0,185

13 

Средняя хорда руля высоты 

bВ

[м]

0,08

14 

Средняя хорда руля направления 

bh

[м]

0,14

15 

Средняя хорда элеронов 

bЭ

[м]

0,11

16 

Плечо двигателя LДВ по оси X 

LДВ

[м]

0,7

17 

Плечо двигателя HДВ по оси Y 

HДВ

[м]

0,25

18 

Длина мотогондолы 

[м]

0,3

19 

Угол установки двигателя 

φ

[гр]

0

20 

Угол установки крыла 

φ

[гр]

0

21 

Угол установки горизонтального оперения 

φГО

[гр]

2

22 

Угол поперечной V-образности крыла 

[гр]

6

23 

Угол поперечной V-образности ГО 

[гр]

1,5

24 

Угол отклонения от вертикали вертикального оперения 

[гр]

15

25 

Корневая хорда крыла 

b0

[м]

1,8

26 

Концевая хорда крыла 

bк

[м]

0,23

27 

Хорда «излома» 1 крыла 

bи

[м]

1,13

28 

Хорда «излома» 2 крыла 

bи

[м]

0,57

29 

Корневая хорда горизонтального оперения 

b0 ГО

[м]

0,4

30 

Концевая хорда горизонтального оперения 

bК ГО

[м]

0,15

31 

Корневая хорда вертикального оперения 

b0 ВО

[м]

0,5

32 

Концевая хорда вертикального оперения 

bК ВО

[м]

0,27

33 

Диаметр миделя фюзеляжа 

D

[м]

0,2

34 

Длина фюзеляжа (выступающей части) 

LФ

[м]

1,26

35 

Угол стреловидности крыла, корневой части 

χ0

[гр]

70

36 

Угол стреловидности крыла, средней части 

χ0

[гр]

60

37 

Угол стреловидности крыла концевой 

χ0

[гр]

28

38 

Угол стреловидности горизонтального оперения 

χГО

[гр]

20

39 

Угол стреловидности вертикального оперения 

χВО

[гр]

55

40 

Относительная толщина корневой части крыла 

Ĉ0

0,15

41 

Относительная толщина концевой части крыла 

ĈR

0,12

42 

Относительная кривизна профиля крыла 

f

[%]

15

43 

Относительная толщина горизонтального оперения 

ĈГО

0,15

44 

Относительная кривизна профиля ГО 

f

0,12

45 

Относительная толщина вертикального оперения 

ĈВО

0,12


Инерционные параметры ЛА 

	Масса пустого 

m0 

[кг] 

21 

Полетная масса 

mП 

[кг] 

37 

Момент инерции осевой 

JXX 

[кг м2] 

3,81 

Момент инерции осевой 

JYY 

[кг м2] 

13,78 

Момент инерции осевой 

JZZ 

[кг м2] 

10,28 

Момент инерции перекрестный 

JXY 

[кг м2] 

0,25 




