Московский государственный технический университет

им Н. Э. Баумана

Домашнее задание по дисциплине

«Основы теории надежности гироскопических систем»

Тема: «Статистическое моделирование резервированной

системы с возможностью восстановления работоспособности элементов».

Вариант №12

Выполнил: студент группы ИУ2-102 Купреев М. Ю.

Преподаватель: Чернышов В. Г.

Москва 2004

Содержание задания.

Составить структурную схему надежности указанного блока автомата стабилизации угла тангажа, записать выражение логической функции работоспособности блока.

С помощью программы статистического моделирования надежности на ЭВМ определить коэффициент готовности Кг блока, а также законы распределения (гистограммы) времени наработки до отказа tО, и восстановления tВ в течение времени ТМ.

Параметры законов распределения времен отказов/восстановления для блока сервопривода:

| № варианта | Безотказность |  |  | Восстанавливаемость |  | Время моделирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Закон распределения | Параметры закона |  | Закон распределения | Параметры закона |  |
| 12 | Вейбулла | =0.8 | T=1000 | Экспоненциальный | =0.01 | 105 |

Расчетный блок рулевой агрегат с усилителем мощности:

Логическая функция работоспособности блока имеет вид:

FЛ=1∩2∪3∩4∪5∩6

При использовании программы статистического моделирования отказов системы были получены следующие результаты:

- среднее время наработки до отказа То=4196.3 часов;

- среднее время восстановления системы Тв=56.92 часа;

- коэффициент готовности системы Кг=0.987

Гистограмма времени наработки до отказа:

Гистограмма времени восстановления системы:

Далее приведен текст программы статистического моделирования (Delphi 7).

unit Unit1;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, ComCtrls, Spin, StdCtrls, ExtCtrls, TeeProcs, TeEngine, Chart,

Series, Math, Menus, GanttCh, TabNotBk;

const // Типизированные константы параметров законов распределения

// Работоспособность элементов

nyu_otk:real=0.8; // Вейбулл

t_otk:real=1000; // Вейбулл

myu_otk:real=1000; // Нормальный закон

sigma_otk:real=100; // Нормальный закон

lambda_otk:real=0.001; // Экспоненциальный закон

// Востановление элементов

lambda_vost:real=0.01; // Экспоненциальный

myu_vost:real=100; // Нормальный - мат. ожидание

sigma_vost:real=10; // Нормальный - СКО

nyu_vost:real=0.8; // Вейбулла

t_vost:real=1000; // Вейбулла

Tm:real=100000; // Время моделирования (час)

ne:integer=3; // Количество элементов в расчетной схеме надежности

fw101:string='e1*e2*e3'; // Логическая функция ИУ2-101

fw102:string='(e01+e02)*(e03+e04)*(e05+e06)'; // Логическая функция ИУ2-102

fw103:string='(e01*e02)+(e01*e03)+(e02*e03)'; // Логическая функция ИУ2-103

type

StructElement=record

tk:real; // Время конца текущего участка моделирования

otk_e:boolean; // Признак работоспособности элемента

end;

TForm1 = class(TForm)

RadioGroup1: TRadioGroup;

RadioGroup2: TRadioGroup;

GroupBox1: TGroupBox;

Label1: TLabel;

Edit1: TEdit;

Label2: TLabel;

Edit2: TEdit;

Label3: TLabel;

Edit3: TEdit;

Label4: TLabel;

Edit4: TEdit;

Label5: TLabel;

Edit5: TEdit;

Label6: TLabel;

Edit6: TEdit;

Label7: TLabel;

Edit7: TEdit;

Label8: TLabel;

Edit8: TEdit;

Button1: TButton;

Button2: TButton;

Label10: TLabel;

Edit9: TEdit;

StatusBar1: TStatusBar;

GroupBox2: TGroupBox;

Label11: TLabel;

Edit10: TEdit;

Label12: TLabel;

Edit11: TEdit;

Label13: TLabel;

Edit12: TEdit;

Edit14: TEdit;

Button4: TButton;

Button5: TButton;

Timer1: TTimer;

RadioGroup3: TRadioGroup;

GroupBox3: TGroupBox;

Button3: TButton;

Button6: TButton;

Label14: TLabel;

Label16: TLabel;

Edit16: TEdit;

Label9: TLabel;

Edit15: TEdit;

Edit13: TEdit;

Label15: TLabel;

MainMenu1: TMainMenu;

RadioGroup4: TRadioGroup;

TabbedNotebook1: TTabbedNotebook;

Chart1: TChart;

Series1: TBarSeries;

Series2: TBarSeries;

Series3: TBarSeries;

Chart2: TChart;

Series4: TGanttSeries;

Edit17: TEdit;

Chart3: TChart;

Series5: TGanttSeries;

Memo1: TMemo;

Label17: TLabel;

Label18: TLabel;

Chart4: TChart;

Series6: TBarSeries;

Chart5: TChart;

Series7: TBarSeries;

Panel1: TPanel;

N1: TMenuItem;

N2: TMenuItem;

Image1: TImage;

Label19: TLabel;

procedure FormPaint(Sender: TObject); // Инициализация начальных значений параметров

procedure Edit9KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); // Контроль ввода числовой формы

procedure Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);

procedure Button1Click(Sender: TObject); // Установка новых значений коэффициентов

procedure Button2Click(Sender: TObject); // Возврат коэффициентов по умолчанию

procedure Button3Click(Sender: TObject); // Генераторы отказов

procedure Timer1Timer(Sender: TObject); // Проверка генераторов случайных чисел

procedure Button6Click(Sender: TObject); // Генераторы востановлений

procedure RadioGroup4Click(Sender: TObject); // Выбор отображаемых диаграмм

procedure Button5Click(Sender: TObject); // Начало счета

procedure TabbedNotebook1Click(Sender: TObject); // Выбор страницы диаграммы непосредственно

procedure N1Click(Sender: TObject); // Меню - ВЫХОД

procedure N2Click(Sender: TObject); // Меню - О ПРОГРАММЕ

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

EA:array[1..10] of StructElement; // Массив времен отказа/востановления элементов

STO:array[1..20000] of StructElement; // Массив времен отказов/востановления системы

function RandExp(f,l:real):real; // Экспоненциальное распределение

function RandVeyb(f,t,n:real):real; // Распределение Вейбула

function DetectMinimumElement:integer; // Определение элемента с минимальным временем

function DetectEndModeling:boolean; // Определение конца откезка времени моделирования

function DetectOtkaz102:boolean; // Функция работоспособности ИУ2-102

function DetectOtkaz101:boolean; // Функция работоспособности ИУ2-101

function DetectOtkaz103:boolean; // Функция работоспособности ИУ2-103

Procedure ShowTimeDiagram(tt:integer; var jj:integer); // Отображение резльтатов на диаграммах

end;

var

Form1: TForm1;

implementation

uses Unit2;

{$R *.dfm}

Procedure TForm1.ShowTimeDiagram(tt:integer; var jj:integer);

var aa,bb:integer;

begin

bb:=0;

Memo1.Lines.Add('********************');

for aa:=1 to tt do

if not STO[aa].otk_e then

Begin

bb:=bb+1;

Memo1.Lines.Add('Отказ №'+IntToStr(bb)+'  T= '+FloatToStrF(STO[aa].tk,ffFixed,8,2));

end;

Memo1.Lines.Add('====================');

Memo1.Lines.Add('Всего отказов '+IntToStr(bb));

Edit17.Text:='Отказов '+IntToStr(bb);

jj:=bb;

for aa:=1 to tt-1 do

Begin

if aa=1 then Series5.AddGanttColor(0,STO[1].tk,1,'Система',clGreen) else

if not STO[aa].otk_e then

Begin

if aa=tt-1 then Series5.AddGanttColor(STO[aa].tk,Tm,1,'Система',clRed)

else Series5.AddGanttColor(STO[aa].tk,STO[aa+1].tk,1,'Система',clRed);

end else

Begin

if aa=tt-1 then Series5.AddGanttColor(STO[aa].tk,Tm,1,'Система',clGreen)

else Series5.AddGanttColor(STO[aa].tk,STO[aa+1].tk,1,'Система',clGreen);

end;

end;

end;

function TForm1.DetectOtkaz101:boolean;

var ee:array[1..3] of boolean;

aa:integer;

Begin

for aa:=1 to ne do ee[aa]:=EA[aa].otk_e;

DetectOtkaz101:=ee[1] and ee[2] and ee[3];

end;

function TForm1.DetectOtkaz102:boolean;

var ee:array[1..6] of boolean;

aa:integer;

begin

for aa:=1 to ne do ee[aa]:=EA[aa].otk_e;

DetectOtkaz102:=(ee[1] or ee[2]) and (ee[3] or ee[4]) and (ee[5] or ee[6]);

end;

function TForm1.DetectOtkaz103:boolean;

var ee:array[1..6] of boolean;

aa:integer;

begin

for aa:=1 to ne do ee[aa]:=EA[aa].otk_e;

DetectOtkaz103:=(ee[1] and ee[2]) or (ee[1] and ee[3]) or (ee[2] and ee[3]) or (ee[1] and ee[2] and ee[3]);

end;

function TForm1.DetectEndModeling:boolean;

var aa:integer;

bb:boolean;

begin

bb:=false;

for aa:=1 to ne do

if EA[aa].tk>=Tm then

Begin

bb:=true;

break;

end;

DetectEndModeling:=bb;

end;

function TForm1.DetectMinimumElement:integer;

var aa,bb:integer;

cc:real;

Begin

cc:=10e10;

for aa:=1 to ne do

if EA[aa].tk<cc then

Begin

bb:=aa;

cc:=EA[aa].tk;

end;

DetectMinimumElement:=bb;

end;

function TForm1.RandExp(f,l:real):real;

Begin // Экспоненциальное распределение

RandExp:=-1/l*ln(1-f)

end;

function TForm1.RandVeyb(f,t,n:real):real;

Begin // Распределение Вейбула

RandVeyb:=exp(1/n*ln(-t*ln(1-f)))

end;

procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject);

function convert(s:string):string; // Замена запятой на точку в строке

var ps:integer;

Begin

ps:=pos(',',s);

if ps<>0 then convert:=copy(s,1,ps-1)+'.'+copy(s,ps+1,length(s)-ps)

else convert:=s;

end;

begin // Установка начальных значений параметров

randomize; // Запуститить генератор

Edit1.Text:=Convert(FloatToStr(nyu_otk));

Edit2.Text:=Convert(FloatToStr(t_otk));

Edit3.Text:=Convert(FloatToStr(myu_otk));

Edit4.Text:=Convert(FloatToStr(sigma_otk));

Edit5.Text:=Convert(FloatToStr(lambda_otk));

Edit6.Text:=Convert(FloatToStr(lambda_vost));

Edit7.Text:=Convert(FloatToStr(myu_vost));

Edit8.Text:=Convert(FloatToStr(sigma_vost));

Edit15.Text:=Convert(FloatToStr(nyu_vost));

Edit16.Text:=Convert(FloatToStr(t_vost));

case RadioGroup3.ItemIndex of // Выбор режима работы

0:Begin

Edit9.Text:=fw101;

ne:=3;

RadioGroup1.Enabled:=true;

RadioGroup2.Enabled:=true

end;

1:Begin

Edit9.Text:=fw102;

ne:=6;

RadioGroup1.Enabled:=true;

RadioGroup2.Enabled:=true;

end;

2:Begin

Edit9.Text:=fw103;

ne:=3;

RadioGroup1.Enabled:=false;

RadioGroup2.Enabled:=false

end;

end;

Edit13.Text:=Convert(FloatToStr(tm));

end;

procedure TForm1.Edit9KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);

begin // Вводить только разрешенные символы

if not (key in [#8,#42,#43,#48..#57]) then key:=#0;

end;

procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);

begin // Вводить только разрешенные символы

Edit14.Text:=IntToStr(ord(key));

if not (key in [#8,#46,#48..#57]) then key:=#0;

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var ec:integer; // Ошибки ввода значений

begin

val(Edit1.Text,nyu_otk,ec);

if ec<>0 then MessageDlg('Ошибка ввода вещественного значения!',mtError,[mbOk],0);

val(Edit2.Text,t_otk,ec);

if ec<>0 then MessageDlg('Ошибка ввода вещественного значения!',mtError,[mbOk],0);

val(Edit3.Text,myu_otk,ec);

if ec<>0 then MessageDlg('Ошибка ввода вещественного значения!',mtError,[mbOk],0);

val(Edit4.Text,sigma_otk,ec);

if ec<>0 then MessageDlg('Ошибка ввода вещественного значения!',mtError,[mbOk],0);

val(Edit5.Text,lambda_otk,ec);

if ec<>0then MessageDlg('Ошибка ввода вещественного значения!',mtError,[mbOk],0);

val(Edit6.Text,lambda_vost,ec);

if ec<>0 then MessageDlg('Ошибка ввода вещественного значения!',mtError,[mbOk],0);

val(Edit7.Text,myu_vost,ec);

if ec<>0 then MessageDlg('Ошибка ввода вещественного значения!',mtError,[mbOk],0);

val(Edit8.Text,sigma_vost,ec);

if ec<>0 then MessageDlg('Ошибка ввода вещественного значения!',mtError,[mbOk],0);

val(Edit13.Text,tm,ec);

if ec<>0 then MessageDlg('Ошибка ввода вещественного значения!',mtError,[mbOk],0);

if tm>10000000 then tm:=10000000;

val(Edit15.Text,nyu_vost,ec);

if ec<>0 then MessageDlg('Ошибка ввода вещественного значения!',mtError,[mbOk],0);

val(Edit16.Text,t_vost,ec);

if ec<>0 then MessageDlg('Ошибка ввода вещественного значения!',mtError,[mbOk],0);

end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

begin // Дефолтовые значения (т.е. по умолчанию)

nyu_otk:=0.8;

t_otk:=1000;

myu_otk:=1000;

sigma_otk:=100;

lambda_otk:=0.001;

lambda_vost:=0.01;

myu_vost:=100;

sigma_vost:=10;

nyu_vost:=0.8;

t_vost:=1000;

Tm:=100000;

Form1.FormPaint(sender);

end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);

begin // Проверка генераторов времени безотказной работы

button5.Enabled:=not button5.Enabled;

timer1.Enabled:=not timer1.Enabled;

if Timer1.Enabled then Button3.Caption:='СТОП'

else Button3.Caption:='ТЕСТ БЕЗОТК.';

if timer1.Enabled then Begin Button6.Enabled:=false;

RadioGroup4.ItemIndex:=0

end

else Button6.Enabled:=true;

Chart1.Series[0].Clear;

Chart1.Series[1].Clear;

Chart1.Series[2].Clear;

end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);

var i:integer;

begin // Проверка генераторов

Chart1.Series[0].Clear;

Chart1.Series[1].Clear;

Chart1.Series[2].Clear;

if Button3.Enabled then

Begin

case RadioGroup1.ItemIndex of

0:Chart1.LeftAxis.Maximum:=1.25*t_otk;

1:Chart1.LeftAxis.Maximum:=myu_otk+4*sigma_otk;

2:Chart1.LeftAxis.Maximum:=6/lambda_otk;

end;

for i:=1 to 25 do

case RadioGroup1.ItemIndex of

0:Chart1.Series[0].AddXY(i,RandVeyb(random,t_otk,nyu_otk));

1:Chart1.Series[1].AddXY(i,RandG(myu_otk,sigma_otk));

2:Chart1.Series[2].AddXY(i,RandExp(random,lambda_otk));

end;

end else

Begin

case RadioGroup2.ItemIndex of

0:Chart1.LeftAxis.Maximum:=6/lambda_vost;

1:Chart1.LeftAxis.Maximum:=myu_vost+4*sigma_vost;

2:Chart1.LeftAxis.Maximum:=1.25*t_vost;

end;

for i:=1 to 25 do

case RadioGroup2.ItemIndex of

0:Chart1.Series[0].AddXY(i,RandExp(random,lambda_vost));

1:Chart1.Series[1].AddXY(i,RandG(myu_vost,sigma_vost));

2:Chart1.Series[2].AddXY(i,RandVeyb(random,t_vost,nyu_vost));

end;

end;

end;

procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject);

begin // Проверка генераторов времени востановления

button5.Enabled:=not button5.Enabled;

timer1.Enabled:=not timer1.Enabled;

if Timer1.Enabled then Button6.Caption:='СТОП'

else Button6.Caption:='ТЕСТ ВОСТАН.';

if timer1.Enabled then Begin Button3.Enabled:=false;

RadioGroup4.ItemIndex:=0;

end

else Button3.Enabled:=true;

Chart1.Series[0].Clear;

Chart1.Series[1].Clear;

Chart1.Series[2].Clear;

end;

procedure TForm1.RadioGroup4Click(Sender: TObject);

begin // Переключение режимов отображения

TabbedNotebook1.PageIndex:=RadioGroup4.ItemIndex;

end;

procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);

label restart;

var i,j,k,m,l:integer; // Индексы массивов

tmp,so,sb,sro,srb:real; // Среднее время наработки и востановления

tot,tvo,mo,mb:array[1..1000] of real;

begin

RadioGroup4Click(sender);

restart:

Series4.Clear; // Стереть диаграммы

Series5.Clear;

Series6.Clear;

Series7.Clear;

Memo1.Lines.Clear; // Стереть текстовое окно отказов

case RadioGroup3.ItemIndex of // Выбор варианта решения

0:BEGIN // Для группы ИУ2-101

for i:=1 to ne do

Begin

EA[i].otk_e:=true;

case RadioGroup1.ItemIndex of

0:EA[i].tk:=RandVeyb(random,t_otk,nyu_otk);

1:EA[i].tk:=RandG(myu_otk,sigma_otk);

2:EA[i].tk:=RandExp(random,lambda_otk);

end;

Series4.AddGanttColor(0,EA[i].tk,i,IntToStr(i),clGreen);

end;

k:=0;

repeat

j:=DetectMinimumElement; // Определение элемента с минимальным временем

EA[j].otk_e:=not EA[j].otk_e; // Переброска флага работает/востанавливается

k:=k+1; // Шаг решения

STO[k].otk_e:=DetectOtkaz101; // Определение состояния системы - логическая функция работоспособности

STO[k].tk:=EA[j].tk; // Отвметка времени для системы

if not EA[j].otk_e then // Если элемент отказал

case RadioGroup2.ItemIndex of // Востановление элемента

0:tmp:=RandExp(random,lambda_vost);

1:tmp:=RandG(myu_vost,sigma_vost);

2:tmp:=RandVeyb(random,t_vost,nyu_vost);

end else

case RadioGroup1.ItemIndex of // Работа элемента до отказа

0:tmp:=RandVeyb(random,t_otk,nyu_otk);

1:tmp:=RandG(myu_otk,sigma_otk);

2:tmp:=RandExp(random,lambda_otk);

end;

EA[j].tk:=EA[j].tk+tmp; // Приращение времени элемента

if Tm<100001 then // Во избежание переполнения вывода диаграммы

Begin // Вывод диаграмм работы/востановления элементов

if EA[j].otk_e then

Series4.AddGanttColor(EA[j].tk-tmp,EA[j].tk,j,IntToStr(j),clGreen)

else

Series4.AddGanttColor(EA[j].tk-tmp,EA[j].tk,j,IntToStr(j),clRed);

end;

until DetectEndModeling; // Определение конца моделирования

Edit14.Text:=IntToStr(k); // Вывод кол-ва тактов решения

ShowTimeDiagram(k,l); // Вывод диаграмм работы/востановления ситемы

if l<3 then goto restart; // Если убрать - возникает иногда деление на ноль (случайно)

l:=1; m:=1; i:=1;

for i:=1 to k-1 do // Определение моментов отказа/востановления системы

if not (STO[i].otk_e=STO[i+1].otk_e) then

if STO[i+1].otk_e then

Begin

MB[l]:=STO[i+1].tk; // Моменты востановления

l:=l+1;

end else

Begin

MO[m]:=STO[i+1].tk; // Моменты отказов

m:=m+1;

end;

so:=0; sb:=0;

for i:=1 to m-2 do // Определение средних времен

Begin

tot[i]:=mo[i+1]-mb[i]; // Время наработки до отказа - для гистограммы

so:=so+tot[i]; // Для среднего времени до отказа

tvo[i]:=mb[i]-mo[i]; // Время востановления - гистогармма времен востановления

sb:=sb+tvo[i]; // Для среднего времени востановления

end;

sro:=so/(m-1); // Среднее время наработки до отказа

srb:=sb/(l-1); // Среднее время востановления системы

Edit10.Text:=FloatToStrF(sro,ffFixed,5,2); // Вывод ср. наработки

Edit11.Text:=FloatToStrF(srb,ffFixed,5,2); // Вывод ср. востановления

if sro+srb<>0 then // Определение коэффициента готовности

Edit12.Text:=FloatToStrF(sro/(sro+srb),ffFixed,5,3);

for i:=1 to m-1 do Series6.AddXY(i,tot[i]); // Вывод гистограммы отказов

for i:=1 to l-1 do Series7.AddXY(i,tvo[i]); // Вывод гистограммы востановления

END;

1:BEGIN // Для группы ИУ2-102 (описание см. выше)

for i:=1 to ne do

Begin

EA[i].otk_e:=true;

case RadioGroup1.ItemIndex of

0:EA[i].tk:=RandVeyb(random,t_otk,nyu_otk);

1:EA[i].tk:=RandG(myu_otk,sigma_otk);

2:EA[i].tk:=RandExp(random,lambda_otk);

end;

Series4.AddGanttColor(0,EA[i].tk,i,IntToStr(i),clGreen);

end;

k:=0;

repeat

j:=DetectMinimumElement;

EA[j].otk_e:=not EA[j].otk_e;

k:=k+1;

STO[k].otk_e:=DetectOtkaz102;

STO[k].tk:=EA[j].tk;

if not EA[j].otk_e then

case RadioGroup2.ItemIndex of

0:tmp:=RandExp(random,lambda_vost);

1:tmp:=RandG(myu_vost,sigma_vost);

2:tmp:=RandVeyb(random,t_vost,nyu_vost);

end else

case RadioGroup1.ItemIndex of

0:tmp:=RandVeyb(random,t_otk,nyu_otk);

1:tmp:=RandG(myu_otk,sigma_otk);

2:tmp:=RandExp(random,lambda_otk);

end;

EA[j].tk:=EA[j].tk+tmp;

if Tm<100001 then

Begin

if EA[j].otk_e then

Series4.AddGanttColor(EA[j].tk-tmp,EA[j].tk,j,IntToStr(j),clGreen)

else

Series4.AddGanttColor(EA[j].tk-tmp,EA[j].tk,j,IntToStr(j),clRed);

end;

until DetectEndModeling;

Edit14.Text:=IntToStr(k);

ShowTimeDiagram(k,l);

if l<3 then goto restart;

l:=1; m:=1; i:=1;

for i:=1 to k-1 do

if not (STO[i].otk_e=STO[i+1].otk_e) then

if STO[i+1].otk_e then

Begin

MB[l]:=STO[i+1].tk;

l:=l+1;

end else

Begin

MO[m]:=STO[i+1].tk;

m:=m+1;

end;

so:=0; sb:=0;

for i:=1 to m-2 do

Begin

tot[i]:=mo[i+1]-mb[i];

so:=so+tot[i];

tvo[i]:=mb[i]-mo[i];

sb:=sb+tvo[i];

end;

sro:=so/(m-1);

srb:=sb/(l-1);

Edit10.Text:=FloatToStrF(sro,ffFixed,5,2);

Edit11.Text:=FloatToStrF(srb,ffFixed,5,2);

if sro+srb<>0 then

Edit12.Text:=FloatToStrF(sro/(sro+srb),ffFixed,5,3);

for i:=1 to m-1 do Series6.AddXY(i,tot[i]);

for i:=1 to l-1 do Series7.AddXY(i,tvo[i]);

END;

2:BEGIN // Для группы ИУ2-103 (описание см. выше)

for i:=1 to ne do

Begin

EA[i].otk_e:=true;

case i of

1,2:EA[i].tk:=RandVeyb(random,t_otk,nyu_otk);

3:EA[i].tk:=RandG(myu_otk,sigma_otk);

end;

Series4.AddGanttColor(0,EA[i].tk,i,IntToStr(i),clGreen);

end;

k:=0;

repeat

j:=DetectMinimumElement;

EA[j].otk_e:=not EA[j].otk_e;

k:=k+1;

STO[k].otk_e:=DetectOtkaz103;

STO[k].tk:=EA[j].tk;

if not EA[j].otk_e then

tmp:=RandExp(random,lambda_vost)

else

case j of

1,2:tmp:=RandVeyb(random,t_otk,nyu_otk);

3:tmp:=RandG(myu_otk,sigma_otk);

end;

EA[j].tk:=EA[j].tk+tmp;

if Tm<100001 then

Begin

if EA[j].otk_e then

Series4.AddGanttColor(EA[j].tk-tmp,EA[j].tk,j,IntToStr(j),clGreen)

else

Series4.AddGanttColor(EA[j].tk-tmp,EA[j].tk,j,IntToStr(j),clRed);

end;

until DetectEndModeling;

Edit14.Text:=IntToStr(k);

ShowTimeDiagram(k,l);

if l<3 then goto restart;

l:=1; m:=1; i:=1;

for i:=1 to k-1 do

if not (STO[i].otk_e=STO[i+1].otk_e) then

if STO[i+1].otk_e then

Begin

MB[l]:=STO[i+1].tk;

l:=l+1;

end else

Begin

MO[m]:=STO[i+1].tk;

m:=m+1;

end;

so:=0; sb:=0;

for i:=1 to m-2 do

Begin

tot[i]:=mo[i+1]-mb[i];

so:=so+tot[i];

tvo[i]:=mb[i]-mo[i];

sb:=sb+tvo[i];

end;

sro:=so/(m-1);

srb:=sb/(l-1);

Edit10.Text:=FloatToStrF(sro,ffFixed,5,2);

Edit11.Text:=FloatToStrF(srb,ffFixed,5,2);

if sro+srb<>0 then

Edit12.Text:=FloatToStrF(sro/(sro+srb),ffFixed,5,3);

for i:=1 to m-1 do Series6.AddXY(i,tot[i]);

for i:=1 to l-1 do Series7.AddXY(i,tvo[i]);

END;

end;

end;

procedure TForm1.TabbedNotebook1Click(Sender: TObject);

begin // Выбор страницы диаграмм

RadioGroup4.ItemIndex:=TabbedNotebook1.PageIndex;

end;

procedure TForm1.N1Click(Sender: TObject);

begin // Выход из программы - меню

Form2.close;

end;

procedure TForm1.N2Click(Sender: TObject);

begin // Вывод окна "О программе" - меню

Form1.Enabled:=false;

Form2.Visible:=true;

Form2.SetFocus; end; end.