Московский Государственный Технический Университет им Н. Э. Баумана

Домашнее задание

по курсу

«Основы теории надежности гироскопических систем»

Вариант №21

Выполнил: студент группы ИУ2-103

Смирнов С. В.

Преподаватель: Чернышов В. Г.

Москва, 2005 г.

Содержание задания

Составить структурную схему надежности указанного блока, записать выражение логической функции работоспособности блока.

С помощью программы статистического моделирования надежности на ЭВМ определить коэффициент готовности Кг блока, а также законы распределения (гистограммы) времени наработки до отказа tО, и восстановления tВ в течение времени ТМ.

Исходные данные

|  | T1, час | T, час | , час | , 1/час | Tм, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 10000 | 10000 | 2000 | 0,015 | 100000 |

Структурная схема надежности блока

Для данной схемы можно записать логическую функцию работоспособности:

FЛ=1∩2∪1∩3∪2∩3

Результаты статистического моделирования надежности

При использовании написанной на Delphi 7 программы статистического моделирования отказов системы были получены следующие результаты:

Отказ №1 произойдет при t=11615,7 ч.

Отказ №2 произойдет при t=43654,3 ч.

Отказ №3 произойдет при t=50921,1 ч.

Отказ №4 произойдет при t=75970,6 ч.

Отказ №5 произойдет при t=81374,0 ч.

Всего отказов: 5

Средняя наработка на отказ: 16624,8 ч.

Среднее время восстановления: 50,2 ч.

Коэффициент готовности: 0,996988

unit Unit1;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, Menus, ComCtrls, StdCtrls, ExtCtrls, TeeProcs, TeEngine, Chart,

TabNotBk, Math, Series, Buttons, GanttCh;

type

pointType=record

tk: real;        //время конца текущего участка моделирования

work: boolean;   //признак работоспособности элемента

end;

TFMain = class(TForm)

MainMenu: TMainMenu;

N1: TMenuItem;

N2: TMenuItem;

N3: TMenuItem;

N4: TMenuItem;

N5: TMenuItem;

StatusBar: TStatusBar;

GroupBox1: TGroupBox;

GroupBox2: TGroupBox;

GroupBox3: TGroupBox;

Button1: TButton;

Button2: TButton;

TabbedNotebook: TTabbedNotebook;

ChartGen: TChart;

Series1: TBarSeries;

Series2: TBarSeries;

Series3: TBarSeries;

ChartEl: TChart;

Series4: TGanttSeries;

ChartSys: TChart;

Series5: TGanttSeries;

LabeledEdit1: TLabeledEdit;

LabeledEdit2: TLabeledEdit;

LabeledEdit3: TLabeledEdit;

LabeledEdit4: TLabeledEdit;

LabeledEdit5: TLabeledEdit;

LabeledEdit6: TLabeledEdit;

Memo1: TMemo;

Chart1: TChart;

Chart2: TChart;

Series6: TBarSeries;

Series7: TBarSeries;

Image1: TImage;

procedure N2Click(Sender: TObject);

procedure N1Click(Sender: TObject);

procedure Button2Click(Sender: TObject);

procedure Button1Click(Sender: TObject);

procedure SystemOutput(p: array of pointType);    //вывод

procedure Input;              //ввод исходных данных

procedure N4Click(Sender: TObject);

procedure N5Click(Sender: TObject);

private

public

end;

function RandE(r,n: real): real;      //Экспоненциальный закон

function RandV(r,t,v: real): real;    //Закон Вейбулла

function LogicF: boolean;             //логическая функция работоспособности

function MinEl: integer;              //индекс минимального элемента на шаге

function TheEnd: boolean;             //условие выхода из цикла

procedure Test(Chart: Tchart);        //тест генераторов

procedure Create_pSys;                //создание массива системы

const

testnum=50;     // кол-во тестовых значений

elnum=3;       // кол-во элементов

var

FMain: TFMain;

v,T1,T,sigma,n,Tm: real;

pEl: array[1..elnum] of pointType;   // массив времен элементов

pSys0: array of pointType; // массив времен системы по участкам

pSys: array of pointType;  // массив времен системы

t_na: array of real;       // массив времен восстановления системы

t_av: array of real;       // массив времен отказа системы

crash: integer;            // количество отказов системы

srto: real;                // средняя наработка на отказ

srtv: real;                // среднее время восстановления

Kg: real;

implementation

{$R *.dfm}

{------------------------------------------------------

ФУНКЦИИ

-------------------------------------------------------}

function RandE(r,n: real): real;

begin

result:=-(1/n)*ln(r);

end;

function RandV(r,t,v: real): real;

begin

result:=Power((-t*ln(r)),1/v);

end;

//закон Гаусса стандартный, в модуле Math

function LogicF: boolean;

begin

result:=(pEl[1].work and pEl[2].work) or

(pEl[1].work and pEl[3].work) or

(pEl[2].work and pEl[3].work);

end;

function MinEl: integer;

var i,imin: byte;

max: real;

Begin

imin:=0;

max:=10e38;

for i:=1 to elnum do

if pEl[i].tk<max then

Begin

imin:=i;

max:=pEl[i].tk;

end;

result:=imin;

end;

function TheEnd: boolean;

var finish: boolean;

begin

finish:=false;

if (pEl[1].tk=Tm) and (pEl[2].tk=Tm) and (pEl[3].tk=Tm) then finish:=true;

result:=finish;   //все элементы достигли вермени Tm

end;

{------------------------------------------------------

ПРОЦЕДУРЫ

-------------------------------------------------------}

procedure Test(Chart: Tchart);

var i: byte;

begin

Randomize;                  //запуск генератора

FMain.Input;                //ввод исходных данных

Chart.Series[0].Clear;

Chart.Series[1].Clear;

Chart.Series[2].Clear;

for i:=0 to testnum-1 do

begin

Chart.Series[0].AddXY(i,RandE(random,n));

Chart.Series[1].AddXY(i,RandG(T,sigma));

Chart.Series[2].AddXY(i,RandV(random,T1,v));

end;

end;

procedure Create_pSys;

var i,k: integer;

begin

k:=0;

for i:=0 to high(pSys0) do

if pSys0[i].work<>pSys0[i+1].work then

begin

SetLength(pSys,k+1);

pSys[k].work:=pSys0[i].work;

pSys[k].tk:=pSys0[i].tk;

inc(k);

end;

end;

procedure TFMain.Input;

var c: integer;

begin

Val(LabeledEdit1.Text,v,c);

Val(LabeledEdit2.Text,T1,c);

Val(LabeledEdit3.Text,T,c);

Val(LabeledEdit4.Text,sigma,c);

Val(LabeledEdit5.Text,n,c);

Val(LabeledEdit6.Text,Tm,c);

end;

procedure TFMain.SystemOutput(p: array of pointType);

var i,i_na,i_av: integer;

begin

crash:=0;   i_na:=0;   i_av:=0;   srto:=0;   srtv:=0;

Memo1.Lines.Add('');

//вывод отказов

for i:=0 to high(p) do if not p[i].work then inc(crash);

if crash=0 then Memo1.Lines.Add(' Отказов в системе нет!')

else

begin

crash:=0;

for i:=0 to high(p) do if not p[i].work then

begin

inc(crash);

Memo1.Lines.Add(' Отказ №'+ IntToStr(crash)+

' произойдет при t='+FloatToStrF(p[i-1].tk,ffFixed,6,1)+' ч.');

end;

Memo1.Lines.Add('');

Memo1.Lines.Add(' Всего отказов: '+IntToStr(crash));

end;

Memo1.Lines.Add('');

//вывод диаграммы системы

Series5.AddGanttColor(0,p[high(p)].tk,1,'',clGreen);

for i:=1 to high(p) do if not (p[i].work) then

Series5.AddGanttColor(p[i-1].tk,p[i].tk,1,'',clRed);

for i:=0 to high(p) do

if (p[i].work) then     //вывод времен отказа

begin

SetLength(t_av,i_av+1);

t_av[i_av]:=p[i].tk-p[i-1].tk;

Series6.AddXY(i_av+1,t_av[i_av],'',clGreen);

srto:=srto+t_av[i_av];

inc(i_av);

end

else                    //вывод времен восстановления

begin

SetLength(t_na,i_na+1);

t_na[i_na]:=p[i].tk-p[i-1].tk;

Series7.AddXY(i_na+1,t_na[i_na],'',clRed);

srtv:=srtv+t_na[i_na];

inc(i_na);

end;

//подсчет итоговых значений

if crash<>0 then        {если отказы есть}

begin

srto:=srto/(i_av);

srtv:=srtv/(i_na);

Kg:=srto/(srto+srtv);

Memo1.Lines.Add(' Средняя наработка на отказ: '+

FloatToStrF(srto,ffFixed,6,1)+' ч.');

Memo1.Lines.Add(' Среднее время восстановления: '+

FloatToStrF(srtv,ffFixed,6,1)+' ч.');

Memo1.Lines.Add(' Коэффициент готовности: '+

FloatToStrF(Kg,ffFixed,6,6));

end

else                       {если отказов нет}

begin

Memo1.Lines.Add(' Средняя наработка на отказ: '+

FloatToStrF(srto,ffFixed,6,1)+' ч.');

Memo1.Lines.Add(' Среднее время восстановления: '+

FloatToStrF(srtv,ffFixed,6,1)+' ч.');

Kg:=1;

Memo1.Lines.Add(' Коэффициент готовности: '+

FloatToStrF(Kg,ffFixed,1,0));

end;

end;

{------------------------------------------------------

ИНТЕРФЕЙСНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

-------------------------------------------------------}

procedure TFMain.N1Click(Sender: TObject);

begin

ShowMessage('Автор: Смирнов Сергей (ИУ2-103) 2005 г.');

end;

procedure TFMain.N2Click(Sender: TObject);

begin

FMain.Close;      //выход из программы

end;

procedure TFMain.N4Click(Sender: TObject);

begin           // Вариант №21

LabeledEdit1.Text:='1.2';

LabeledEdit2.Text:='10000';

LabeledEdit3.Text:='10000';

LabeledEdit4.Text:='2000';

LabeledEdit5.Text:='0.015';

LabeledEdit6.Text:='100000';

end;

procedure TFMain.N5Click(Sender: TObject);

begin           //значпения для отладки

LabeledEdit1.Text:='1.0';

LabeledEdit2.Text:='10000';

LabeledEdit3.Text:='10000';

LabeledEdit4.Text:='5000';

LabeledEdit5.Text:='0.0001';

LabeledEdit6.Text:='30000';

end;

//запуск тестовой процедуры

procedure TFMain.Button2Click(Sender: TObject);

begin

TabbedNotebook.ActivePage:='Тест генераторов';

ChartGen.Repaint;

Test(ChartGen);

end;

{------------------------------------------------------

ЗАПУСК СЧЕТА

-------------------------------------------------------}

procedure TFMain.Button1Click(Sender: TObject);

var i,j,k: integer;

tmp: real;

begin

Finalize(pSys0);   Finalize(pSys);

Randomize;        //запуск генератора

Series1.Clear; Series2.Clear; Series3.Clear; Series4.Clear;

Series5.Clear; Series6.Clear; Series7.Clear; Memo1.Clear;

TabbedNotebook.ActivePage:='Работа элементов';

Input;                      //ввод исходных данных

tmp:=0;

for i:=1 to elnum do

begin

pEl[i].work:=true;     {от нуля времени все элементы работают}

case i of              {генерируем длительности}

1,2: tmp:=RandV(random,T1,v);

3:   tmp:=RandG(T,sigma);

end;

if tmp<Tm then pEl[i].tk:=tmp else pEl[i].tk:=Tm;

Series4.AddGanttColor(0,pEl[i].tk,i,IntToStr(i),clGreen);

end;

k:=0;

while not(TheEnd) do

begin

j:=MinEl;   SetLength(pSys0,k+1);

pSys0[k].work:=LogicF;          {признак работы системы}

pSys0[k].tk:=pEl[j].tk;         {длительность работы/неработы системы}

pEl[j].work:=not pEl[j].work;   {минимальный элемент изменил состояние}

inc(k);

if not pEl[j].work then tmp:=RandE(random,n)

else

case j of

1,2: tmp:=RandV(random,T1,v);

3:   tmp:=RandG(T,sigma);

end;

if pEl[j].tk+tmp>Tm then

if pEl[j].work then

begin

Series4.AddGanttColor(pEl[j].tk,Tm,j,IntToStr(j),clGreen);

pEl[j].tk:=Tm;

end

else pEl[j].tk:=Tm

else

if pEl[j].work then

begin

pEl[j].tk:=pEl[j].tk+tmp;

Series4.AddGanttColor(pEl[j].tk-tmp,pEl[j].tk,j,IntToStr(j),

clGreen);

end

else pEl[j].tk:=pEl[j].tk+tmp;

end;

j:=MinEl;   SetLength(pSys0,k+1);

pSys0[k].work:=LogicF;          {признак работы системы}

pSys0[k].tk:=pEl[j].tk;         {длительность работы/неработы системы}

Create_pSys;                    {создаем массив системы}

SystemOutput(pSys);             {выводим диаграмму системы}

Finalize(pSys0);   Finalize(pSys);

end;

end.