Оценка надежности по ошибкам передаточной функции

Качество системы или отдельных подсистем может быть оценено по передаточным функциям. Система управления всегда остается работоспособной, если отклонения параметров передаточной функции от их расчетных значений не превышает допустимых пределов a,b.

В первом приближении, для случая усилительных звеньев κ,βi,

можно использовать линейную зависимость:

Δκ=1n∂κ∂βi⋅Δβi,

где :   βi- коэффициент усиления элемента,

Δβi - отклонение параметра от номинального расчетного значения,

κ-  коэффициент усиления системы.

Если  Δβi- случайная величина, то при достаточном числе первичных ошибок, распределение   Δκблизко к нормальному закону.

Для задания нормального закона необходимо знать математическое ожидание  Δκ и дисперсию  σ2Δκ, которые определяются по соответствующим характеристикам  Δβ__i  и σ2βi элементов.

Δκ=1n∂κ∂βi⋅Δβ__i;    σΔκ2=1n∂κ∂βi2⋅σβi2;

где : Δκ__=Δκ__t       σΔκ2=σΔκ2t;

Δβ__i, σ2βi- математическое ожидание и дисперсия отклонения коэффициента усиления элемента от расчетного значения.

По известным математическому ожиданию и дисперсии записывается плотность вероятности ошибок коэффициента усиления системы:

fΔκ,t=1σ2π⋅e−Δκ−Δκ__22σΔκ2

Если условие работоспособности системы задается неравенствам

a<Δκ<b

то вероятность безотказной работы необходимо определять по формуле:

Ρnt=1σ2π⋅abe−Δκ−Δκ__22σΔκ2dΔκ

При расчетах заданному времени безотказной работы t должны соответствовать экспериментально или расчетно получаемые Δβi__ и σ2βi.

Обработка избыточной информации

К современным системам навигационной информации предъявляют ряд серьезных технических требований. Главными из них являются требования высокой точности и надежности. Отличительное качество навигационного комплекса - это избыточность информации, получаемой от входящих в него систем: месторасположение самолета может быть установлено с помощью и инерциальной системы и радиотехнических средств. Высота измеряется радиовысотомером, системой воздушных сигналов (СВС), а также, с меньшей  точностью, инерциальной системой. Каждый из перечисленных способов измерений навигационных параметров имеет свои достоинства и недостатки.

Смешивание информации от измерений, различающихся спектральным составом ошибок, может существенно повысить точность комплекса.

Одним из методов обработки избыточной информации, применяющихся в навигационных комплексов, является метод оптимальной  фильтрации Калмана-Бюси.

суть метода:

Рассматривается  линейная стохастическая система:

χ=Qχ+ξ, η=cχ+ε, где :

χ- вектор параметров состояния;

η- вектор измеряемых величин

Q и c - известные матрицы;

ςи ε - векторы белых шумов и известными  статическими характеристиками ( корреляционными матрицами).

Ставится задача отделения по результатам измерений ηнаилучшей оценки χ вектора состояния χ, наилучшей в том смысле, чтобы среднее квадратичные значение погрешности χ~=χ−χ было минимальным.

С помощью теории оптимальной фильтрации найдено, что вектор наилучшей оценки χ должен удовлетворять следующему векторному дифференциальному уравнению.

dχdt=Q−LC⋅χ+Lη (*), где

Матрица L устанавливается в результате решения некоторой системы стохастических уравнений, независящих от вектора  наблюдений η.

Следовательно, если измерения вектора η производятся непрерывно, то текущая оценка χt определяется как решение χt=χητ τ≤t

дифференциального уравнения (*).