Расчет надежности с учетом постепенных и внезапных отказов

Приближенный и уточненный расчеты надежности проводились нами для нормальной эксплуатации системы. При этом предполагалось, что интенсивность отказов элементов и всей системы постоянна во времени.

Действительно в период нормальной эксплуатации отказы большинства элементов носят внезапный характер. Это объяснятся тем, что эти элементы имеют среднюю наработку на отказ, превышающую время эксплуатации систем, в связи с чем, для них не успевает наступить период износа. В то же время, как показывает опыт эксплуатации, наиболее низкой надежностью в рассматриваемых системах обладают механические элементы, при этом для них характерны, в основном, постепенные отказы (износ венца зубчатых колес, подшипников, цапф осей и др.), называемые процессом старения. Время безотказной работы для этих элементов распределяется примерно по нормальному закону.

Плотность нормального распределения (частота отказов элементов) ft описывается выражением:

ft=1σ2πexp−12t−Tσ2,

где:

T  -  среднее время безотказной работы (наработка на отказ);

σ  -  среднеквадратичное отклонение времени безотказно работы;

Вероятность безотказной работы элемента pt с учетом постоянных отказов рассчитывается по формуле:

pt=1−0tftdt=0,5−Φz;

z=t−Tσ;

Φz=12π0zez22dz;

для систем, состоящих из N элементов, по теореме умножения вероятностей для независимых событий вероятность безотказной работы:

pt=i=1N0,5−Φzi;  (1)

В случае, когда все элементы системы имеют одинаковую надежность:

pt=0,5−ΦzN;  (2)

Формулы (1) и (2) позволяют по известным значениям T, σ, N рассчитывать вероятность безотказной работы системы с постепенным отказом элементов.

Пример 1 Определить вероятность безотказной работы Pпt редукторов трехосного гиростабилизатора (N=3) в течение 500 часов с учетом постепенных отказов, если средняя наработка на отказ редуктора равна Tп=1055час, а среднеквадратичное отклонение σ=0,2+Tп=211час. Расчет вероятности безотказной работы сведен в таблицу

| t, ч | z=t−Tпσ | Φz | Pп1t=0,5−Φz | Pn2t=Pn1tN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | -2,6 | -0,4938 | 0,9938 | 0,9815 |

Суммарная вероятность безотказной работы элементов

В реальных условиях могут иметь место как внезапные, так и постепенные отказы. При этом суммарная вероятность отказа за время t равна вероятности отказа за счет либо износа, либо случайной неисправности, за вычетом вероятности одновременного возникновения указанных отказов. Полагая постепенный и внезапный отказы событиями совместными и независимыми, получим для суммарной вероятности отказа элемента QΣ:

QΣ=Qв+Qп−QвQп,

где:

Qв=1−eλt  -  вероятность отказа элемента, независящая от суммарной наработки;

Qп=1−Pп   -  вероятность постепенного отказа;

суммарная вероятность безотказной работы элемента с учетом постоянных и внезапных отказов в течение заданного времени t:

PΣ=1−QΣ=1−1+eλt−Qп+1−eλtQп=e−λt1−Qп=e−λtPп,

где Pn=1σ2πt∞exp−t−T22σ2dt;

Среднее время безотказной работы элемента с учетом постепенных и внезапных отказов можно определить по формуле:

T≈1λ1−exp−λTп+λ2σ22.

Пример 2 Рассчитать среднюю наработку на отказ и вероятность безотказной работы в течение 500 час. Одного редуктора трехосного гиростабилизатора (Пример 1) с учетом как внезапных, так и постепенных отказов, если известны интенсивности внезапных отказов элементов редуктора Tп=1005ч, σ=211ч, N=1, Pп=0,9938.

Состав и интенсивность отказов элементов редуктора:

|  | Наименование | Кол (Ni) | Интенсивность отказов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | λi | λiNi |
| 1 | Зубчатое колесо | 12 | 0,2⋅10−6 | 2,40⋅10−6 |
| 2 | Ось | 6 | 0,62⋅10−6 | 3,72⋅10−6 |
| 3 | Подшипник скольжения | 12 | 0,42⋅10−6 | 5,64⋅10−6 |
| 4 | Шайба пружинная | 1 | 0,35⋅10−6 | 0,35⋅10−6 |

λΣ=12,11⋅10−6

1.  Определяем вероятность отсутствия внезапных отказов редуктора:

Pв=e−λΣt=e−12⋅10−6500=0,994;

2. Определяем суммарную вероятность безотказной работы:

PΣ=PпPв=0,9938⋅0,994=0,986;

3. Определяем среднее время безотказной работы:

Tср=1λΣ1−exp−λΣTп+λΣσ22≈1055ч;

Графики вероятности безотказной работы элемента

с учетом внезапных и постепенных отказов

На рис. 1 приведены графики Pвt, Pпt, PΣt при T>Tn:

рис. 1

Кривая надежности получена умножением вероятности безотказной работы с учетом внезапных отказов e−λt  на вероятность безотказной работы при износе. Из графиков следует, что до наработки T1 функция надежности совпадает с экспонентой. Затем начинается преобладание постепенных отказов, и кривая вероятности резко убывает. Кривые вероятности безотказной работы при T<Tп приведены на рис. 2. Влияние постепенных отказов в этом случае менее заметно.

рис. 2

суммарная вероятность безотказной работы нескольких элементов

Надежность системы, состоящей из Nэлементов, в течение времени t с учетом постепенных и внезапных отказов определяется формулой:

Pt=exp−i=1Nλiti=1NPпit,

где λi=1Ti интенсивность внезапных отказов i- го элемента.

Если у каких-либо элементов в течение времени t наблюдаются только внезапные отказы, то в формуле необходимо полагать Pпi=1, что иллюстрируется на рис. 2.

Пример 3 Определить вероятность безотказной работы редукторов трехосного гиростабилизатора (Пример 2) с учетом внезапных и постепенных отказов N=3, PΣ1=0,986, PΣt - ?:

Считая, что вероятности безотказной работы редукторов в каждом канале стабилизации одинакова

PΣ=e−λit⋅i=1NPпit=e−λitPпit3=PΣ13=0,9863=0,959.

Явление стабилизации интенсивности постепенных отказов

Так как системы ориентации, навигации и стабилизации состоят из разнотипных элементов, то существует различие между параметрами Tпi и σi нормальных законов распределения. И даже если пренебречь внезапными отказами и учитывать лишь постепенные, то с течением времени можно наблюдать процесс стабилизации интенсивности отказов λпt системы в целом. После промежутка стабилизации, в течение которого происходят колебания величины интенсивности отказов, она становится постоянной и выражается формулой: λп=i=1N1Tпi, где Tпi - средняя наработка на отказ i- го элемента. Надежность системы в этом случае будет:

Pt=exp−ti=1N1Ti+1Tпi.

Одним из способов обеспечения высокой надежности в течение длительного времени является устранение постепенных (износных) отказов путем профилактической замены изношенных элементов через определенное время. При этом для замены должны использоваться только элементы, прошедшие приработку.

а) Линейная модель параметрического отказа

Часто встречается случай, когда рассеивание выходного параметра x подчиняется нормальному распределению, а его изменение во времени – линейному закону, то есть:

x=a+γx⋅t,

где: 	a - начальное значение параметра x;

γx- скорость изменения параметра при эксплуатации изделия.

Из этой формулы следует, что срок службы (наработка) до отказа (который определяет время t=T достижения параметром значения x=xmax) будет равен:

T=xmax−aγx

Значение Т является функцией двух случайных аргументов a и γx, которые при нормальном законе распределения характеризуются математическим ожиданием (соответственно a0 и γxср) и средним квадратичным отклонением (σa и σx).

В этом случае для каждого фиксированного значения (t=T) параметр x также будет распределен по нормальному закону f(x) с характеристиками:

Математическое ожидание:

xср=a0+γxср⋅t;

Среднее квадратичное отклонение:

σ=σа2+(t⋅σx)2.

В этой модели нормальному распределению подчиняются начальные значения параметра а и скорость процесса γx, то есть разные по размерности величины. Оценивается здесь именно скорость процесса, потому что она зависит от режимов и условий работы изделия и не связана с длительностью его эксплуатации.

Полученные зависимости для xср и σ определяют область состояний параметра x в функции времени t и позволяют получить характеристики параметрической надежности изделия.

Так вероятность безотказной работы P(t) численно равна площади под кривой f(x), находящейся в области работоспособности. Поскольку площадь под кривой нормального распределения может быть подсчитана с помощью общей функции Лапласа Ф(x) при 0,5≤Ф≤1, получим:

P(t)=Фx−xсрσ=Фxmax−a0−γxср⋅tσa2+(t⋅σx)2,

где: xmax- предельно допустимое значение выходного параметра.

При экспоненциальном распределении:

P(t)=e−λ⋅t

б) Одновременное проявление постепенных и внезапных отказов.

В ряде случаев для изделия существует опасность возникновения как постепенных, так и внезапных отказов.

Если они проявляются как независимые события и вероятность безотказной работы для постепенного и внезапного отказов известны (соответственно PП(t) и PВ(t)), то значение P(t) для сложного события может быть подсчитано по теореме умножения вероятностей:

P(t)=PП(t)⋅PВ(t).

Например, если постепенные отказы подчиняются нормальному закону распределения (рис. 1), а внезапные – экспоненциальному, получим:

P(t)=Фxmax−a0−γxср⋅tσa2+(t⋅σx)2e−λt.

Из рис. 1 видно, что в этом случае в начальный период работы изделия основное влияние на P(t) оказывают внезапные отказы, а затем все большее значение приобретают постепенные отказы.

В ряде случаев может иметь место такая схема взаимодействия постепенных и внезапных отказов, когда старение снижает уровень сопротивляемости изделия внезапным отказам (рис. 1б). В этом случае в течение некоторого периода времени T0 когда экстремальные пиковые нагрузки QЭК меньше допустимых QДОП для  изделия, опасности возникновения внезапных отказов нет.

При падении допустимых значений QДОП(t) из–за старения изделия, начиная со значения QЭК=QДОП, появляется вероятность возникновения внезапного отказа. Поэтому кривая P(t) имеет зону с P(t)=1, которая называется порогом чувствительности (0<t≤T0) . При t>T0 кривая P(t) подчиняется экспоненциальному закону или иному закону внезапных отказов (рис. 1в).

в) Особенности создания моделей отказов.

Применение моделей параметрических отказов, отражающих физику процесса потери машинной работоспособности и вероятности явлений, позволяет оценить изменение области состояний выходных параметров во времени и, следовательно, определить показатели надежности.

Раскрытие механизма формирования закона надежности – основной путь к решению задачи прогнозирования надежности на стадии проектирования нового изделия.

При этом основным источником информации для прогноза служат не статистические данные о надежности прототипов (которых может и не быть),  а регламентированные значения выходных параметров изделия, закономерности процессов старения, предполагаемые условия эксплуатации и другие факторы, которые могут быть установлены для вновь проектируемой машины.

В основе любой модели отказа лежит физика процесса старения, и чем более объективно отражает данная закономерность изменения, происходящие в материале изделия, тем с большей достоверностью можно спрогнозировать и процесс изменения состояния машины. Однако переход от изменения степени повреждения материала к оценке соответствующей деградации выходного параметра требует проведения целого ряда специальных расчетов. Эти расчеты должны учитывать  не только вид повреждения, но и конструктивные особенности изделия, схему нагружения, начальный уровень качества, характер взаимодействия и взаимовлияния отдельных элементов машины, т.е. все то, что связано с переходом от микрокартины протекающих процессов старения к макрокартине, описывающей распространение их действия на все изделие.

Для большинства изделий машиностроения наиболее характерны процессы, происходящие при контакте сопряженных поверхностей, и, в первую очередь, процессы изнашивания.

РЕЗЮМЕ

Математическая модель отказа – основа для разработки алгоритма и программы по расчету и прогнозированию надежности. Если эта модель основана на статистической информации, полученной из сферы эксплуатации или на результатах длительных испытаний изделия, расчеты надежности становятся достаточно простыми и достоверными. Однако в большинстве случаев они имеют небольшую практическую ценность, поскольку это результат совершившихся событий, когда машина уже износилась и выработала свой ресурс.

Для вновь создаваемых машин следует применять модели отказов, позволяющие прогнозировать характеристики надежности для предполагаемых условий эксплуатации. Поэтому необходимо знать природу и закономерности тех процессов старения, которые являются первопричиной изменения выходных параметров машины.

Моделирование процессов старения базируется как на фундаментальных физических законах, описывающих изменения свойств и состояния материалов, так и на эмпирических закономерностях, полученных для более узкого диапазона действующих факторов.

Связь степени повреждения материала с выходными параметрами изделия – основа для построения физико-вероятностных моделей отказов. В разработанной единой схеме формирования параметрического отказа основным этапом является анализ процесса достижения выходным параметром своего предельного значения.

Физико-вероятностные модели при линейном и нелинейном изменении выходного параметра, с учетом его флуктуации, с различными законами распределения случайных аргументов, входящих в исходные зависимости, позволяют определить возможные состояния изделия в предполагаемых условиях эксплуатации и оценить его надежность еще на стадии проектирования.