Шнайдер

Метод отбраковки по уровню третьей гармоники (Шнайдер).

Оценить степень надёжности пассивных элементов можно и по величине третьей гармоники элементов (конденсаторов, резисторов).

По этому методу на элемент подают чисто синусоидальное напряжение. Если полное сопротивление элемента нелинейное, то ток через него уже не будет синусоидальным. Целесообразно измерять третью гармонику входного напряжения, величина которой наиболее информативна для выявления нелинейностей (измерения на частоте 10 кГц). Значительная часть отказавших элементов с самого начала имела повышенный уровень третьей гармоники.

Причина отказов электронных элементов.

Электронные элементы могут отказать, если:

- они непрерывно используются, т.е. перегружаются в какой-либо форме;

- вследствие старения;

- вследствие появления дефектов. Здесь задача отбраковки заключается в отборе потенциально ненадёжных элементов.

Два пути:

- подвергают нагрузке, как правило, больше максимально допустимой;

- элементы анализ физики отказов (электронный контроль).

Расчёт надёжности электронного узла на примере усилителя

низкой частоты с использованием теорем о полной вероятности

и о полном математическом ожидании

(матричного метода исследования).

Расчёт начинается с составления матрицы состояний.

Вначале выписывается строка, в которую входят все входные параметры. Эта строка соответствует нулевой гипотезе (Н0).

Далее предполагается, что первый параметр принял граничное значение. После этого определяется, вышел ли выходной параметр за заданные границы.

В нашем примере полагаем Rд=0 и убеждаемся без каких-либо расчётов, что при этом К=0 (коэффициент усиления). Также и при Rа=0. Рассматривая, таким образом, все параметры, найдём, какие из них не приводят к отказу каскада.

В данном случае при:

Ск=0;Ск=∞;Сфа=0;Сфэ=0

Коэффициент усиления не равен 0, а поэтому необходимо оценить, приводят ли эти гипотезы к отказу рассматриваемого каскада. Для этого по характеристикам лампы производят расчёт коэффициента и сравнивают с минимально допустимым его значением.

Пусть при Ск=0,Ск=∞,Сфэ=0 отказа нет, т.е. К≥Кмин, тогда первые чётные строки матрицы запишутся в виде матрицы

| Rд | Rк | Rа | Rфа | Rфэ | Cк | Cфа | Cфэ | Cр | л | Н0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ск |  |  |  | л | Н1 |
|  |  |  |  |  | Ск0 |  |  |  | л | Н2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сфэ0 | Ср | л | Н3 |

При Сфа=0, предположим, сигнал на выходе имеет недопустимую наводку от источника питания, и, следовательно, каскад считается отказавшим.

После этого нужно рассмотреть гипотезы высших порядков. Предположим, что в данном случае гипотезы высших порядков не являются благоприятными, т.е. приводят к отказу каскада. Зная вероятности выбранных гипотез, можно определить надёжность каскада при внезапных отказах:

Р=Р(Н0)+Р(Н1)+Р(Н2)+Р(Н3)

Полагаем интенсивности отказов элементов

| (Rд)=0,5⋅10−3 1/час | (Rа)=1,3⋅10−3 (Сфа)=1,8 |
| --- | --- |
| (Rфэ)=1,3 | (Rк)=0,5 |
| (Ск∞)=1,3 | (Ск0)=0,5 |
| (Ск)=1,8 | (Сфэ)=1,8 |
| (Ср)=0,5 | (Сфэ0)=0,5 |
| =3 | (Rфа)=1,3 |

Тогда вероятность нулевой жизни равна:

Р(М)=e−i=110Лit=e−13,8⋅10−3t

Вычислим вероятность нулевой жизни P(M0)

P(Mα)=.Лαi=110Лi−e=210Лi(α)⋅(e−e=210Лe(α)t−e−i=110Лit)				(*)

(экспоненциальный закон с постоянной интенсивностью переходов, получим рекуррентные соотношения). Т.е. для расчета Р(М1) необходимо иметь е(1), т.е. величину интенсивности отказа при условии, что Ск=∞.

Из электрического расчета определяем нагрузку детали по мощности и нагрузку по рассеиваемой мощности на аноде лампы. Зная нагрузку, из справочника необходимо выбрать новые значения интенсивностей отказов е(‘)

Пусть

| ’(Rд)=0,5⋅10−3 | (Rфа)=1,5 |
| --- | --- |
| Rк=0 | (Rфа)=1,5 |
| =3,5⋅10−3 | (Cфа)=1,5 |
| (Ra)=1,8 | (Ср)=0,5 |
| (Cфэ)=1,5 |  |

Подставим это в (*)

Получим R(M)=0,866(e−12,3⋅10−3t−e−13,8⋅10−3t)

Так же Н2 и Н3:

Пусть i=i(2)=i(3)

Р(Н2)exp(-13,3*10-3t)-exp(-13,8*10-3t)

P(H3)

Тогда надежность каскада:

P(t)=0,8266−12,3⋅10−3t−1,866−13,8⋅10−3t+2e−13,3⋅10−3t.

T=0∞P(t)dt, T=85 час - среднее время работы каскада до 1 отказа.

Если бы при расчете мы не учли естественную убыточность, то получили бы T=72 часа.