«СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ МАССЫ И ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРА МАСС

САМОЛЕТА   ТУ-334».

Содержание:

| Введение | 1 |
| --- | --- |
| I.Исследовательская часть |  |
| 1.Архитектура построения и схема функционирования СИМЦ | 2 |
| 2.Функциональное взаимодействие с внешними системами | 5 |
| бортового оборудования ЛА |  |
| 3.Вывод расчетных формул алгоритма СИМЦ | 7 |
| 4.Алгоритм СИМЦ | 11 |
| Графики к выводу формул, алгоритму | 15 |
| 5.Обеспечение требований по надежности | 22 |
| II.Конструкторская часть. |  |
| 1.Информационные средства СИМЦ | 24 |
| 2.Вычислительные средства СИМЦ | 28 |
| 3.Размещение СИМЦ на борту ЛА | 31 |
| 4.Организация ввода информации | 31 |
| 5.Организация контроля СИМЦ | 33 |
| 6.Организация электропитания | 37 |
| 7.Расчет параметров катушек ДДС-1 | 38 |
| Заключение | 107 |
| Список использованной литературы | 108 |

ВВЕДЕНИЕ

С начала воздушных массовых перевозок вес, и центровка самолета всегда определялась вручную, с использованием таблиц загрузки различных видов и типов, которые применялись для соответствующего распределения имеющегося груза. Однако недостатки применения таблиц загрузки многочисленны, например, при ручном методе применяются средние величины весов пассажиров, багажа и груза. В эпоху реактивных самолетов и увеличения объема воздушных перевозок применение средних величин не будет служить интересам экономичной эксплуатации ввиду неточности определения веса платной нагрузки или. СИМЦ-334 вычисляет взлетную массу самолета на основе действительных масс и, что не менее важно, исключает возможные ошибки ручного ввода информации.

Система предназначена:

- для вычисления стояночных значений массы и положения центра масс (центровки) перед взлетом путем измерения нагрузок на стойки шасси по деформации конструктивных элементов;

- вычисления массы и центровки самолета в полете;

- выдачи информации в КСЕИС для индикации значений массы и центровки;

- выдачи информации о массе и центровке во взаимодействующие системы.

Архитектура построения СИМЦ позволяет производить его модернизацию для различных типов и целей использования самолетов, путем наращивания "базового ядра" системы дополнительными датчиками и, при необходимости, корректировкой программного обеспечения для решения специальных задач. При этом сохраняется структура системы и принципы информационного обмена. Система выполнена в соответствии с "Техническим заданием на разработку системы измерения массы и положения центра масс", выданного АНТК им. А.Н.Туполева.

АРХИТЕКТУРА ПОСТРОЕНИЯ И СХЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИМЦ-334

Система измерения массы и центровки самолета представляет собой функционально и структурно законченную информационную систему, построенную на основе организации взаимодействия датчиков измерения деформации конструктивных элементов стоек шасси самолета, двух двухканальных вычислителей и пульта ввода и индикации исходной информации (данных).

В СИМЦ входят два двухканальных вычислителя ВМЦ, пульт ввода исходных данных, восемь датчиков деформации стоек шасси ДДС и трех датчиков обжатия амортизаторов шасси ДОА.

По составу оборудования СИМЦ можно разделить на информационные и вычислительные средства, и аппаратуру управления и ввода информации.

СИМЦ, совместно с взаимодействующими системами БИНС и СУИТ, обеспечивает: -в наземных условиях измерение массы и центровки самолета, и фиксации ее по сигналу «Запуск двигателя»; -выдачу информации в КСЭИС для индикации значений массы и центровки, значений передней и задней предельных центровок;

-выдачу разовых команд о превышении пределов массы и центровки;

-вычисление массы и центровки самолета в полете по мере выработки топлива;

-выдачу информации во взаимодействующие системы. Все функциональные задачи решаются с помощью вычислительных средств - вычислителями ВМЦ, на основании информации, представляемой датчиками ДДС и ДОА (в полете системой СУИТ). Управление режимами работы осуществляется с помощью пульта ПВИД.

Информационные средства

К информационным средствам СИМЦ-334 относятся датчики деформации стоек шасси ДДС и датчики положения (датчики обжатия амортизаторов) ДОА.

Датчик ДДС предназначен для измерения относительного перемещения мест крепления датчика, вызванного деформациями конструктивного элемента стойки шасси, на котором закреплен датчик, преобразования в электрический сигнал переменного тока, пропорционального величине этого относительного перемещения.

Схема датчика разработана на основе схемы датчика фирмы Honeywell (лицензия корпорации фирмы Weico, патент США №4,2 69,07 0) в которую внесены существенные изменения с целью повышения чувствительности и точности измерения.

Вычислительные средства.

Вычислительные средства СИМЦ по выполняемым функциям имеют резервированную структуру, состоящую из двух вычислителей левого и правого борта - ВМЦ 1 и ВМЦ 2. Каждый вычислитель ВМЦ (1 или 2) обеспечивает два канала работы СИМЦ - основной и резервный, разделение каналов по приоритету возникает только по схеме соединения из-за конструктивных особенностей датчиков ДДС и их количества установленного на борту самолета. Конструктивно это два равноценных канала.

Аппаратура управления

В структуре СИМЦ аппаратурой управления является пульт ввода и индикации данных - ПВИД. Пульт представляет собой блок, на лицевой панели которого расположен экран, для отображения режимов работы СИМЦ и информации по этим режимам. Кроме того, на лицевой панели пульта расположено наборное поле , состоящее из кнопок, обеспечивающих включение режимов работы СИМЦ и ввод необходимой информации.

Обмен информацией между пультом и вычислителями СИМЦ осуществляется в цифровом виде.

Размещение аппаратуры СИМЦ на борту самолета.

Вычислители СИМЦ устанавливаются в

герметизированном, обогреваемом отсеке, защищенном от прямого воздействия наружного воздуха, солнечных лучей, воды, брызг и воздействия пыле песочной смеси.

Пульт ПВИД устанавливается в кабинном пространстве, в месте, обеспечивающем доступ и возможности проведения необходимых работ оператора при оперативных видах подготовки самолета.

Датчики деформации ДДС устанавливаются на балках шасси, датчики обжатия амортизаторов ДОЛ на конструктивных элементах шасси. ДДС и ДОА устанавливаются в негерметичном не обогреваемом месте, незащищенном от воздействия наружного воздуха, прямого попадания воды, брызг и динамического воздействия пыле песочной смеси.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВНЕШНИМИ СИСТЕМАМИ БОРТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ САМОЛЕТА.

В составе бортового оборудования СИМЦ взаимодействует со следующими системами:

- системой управления и измерения топлива СУИТ,

- инерциальной системой БИНС,

- системой автоматического штурвального управления АСШУ,

- вычислительной системой самолетовождения ВСС,

- системой предупреждения критических режимов СПКР,

- комплексной системой электронной индикации и сигнализации КСЭИС,

- контрольно-записывающей аппаратурой КЗА,

- системой механизации перемещения крыла СПМК,

- системой бортового оборудования СБО.

Системы БИНС и СУИТ для СИМЦ являются источниками информации (датчиками) по тангажу и запасам топлива в баках самолета, соответственно.

Для остальных систем (АСШУ, ВСС, КСЕИС, МСРП, КЗА и СПМК) датчиком является СИМЦ, как источник информации по массе самолета и его центровке.

Обмен информацией между системами осуществляется в цифровом виде.

3.Вывод расчетных формул.

1.Расчетная схема нагрузок на опоры стоящего самолета.

- P1, P2, P3 - усилия на опорах от реакции земли, измеренные датчиками ДДС (вектора Pi перпендикулярны земле).

- F1, F2, F3 - силы трения от земли, действующие на стоящий самолет,

Fi=Pitg0 (вектора Fi параллельны земле).

- L1=10,6м

L2=1,15+L2

L3=1,15+L3		- L2, L3 - откат колес при нагрузке.

Зависимость Li=Fi(Pi) показана на рис.5. Из графика следует, что для реальных нагрузок может быть применима упрощенная формула Li=200мм.

- h1, h2, h3 - расстояние от точек опор A1, A2, A3 до оси X1.

h1=h10-Yц.т.- h1

h2=h20-Yц.т.- h2

h3=h30-Yц.т.- h3

Yц.т=0,3м при выпущенном шасси.

Здесь h10, h20, h30 - расстояние от СГФ до нижней точки колеса при разжатых стойках по общему виду самолета.

h10=3,3м

h20=h30=3,4м

h1, h2, h3 - усадка амортизатора и шины

h1=f1(P1) - см. рис.3.

h2=f2(P2), h3=f3(P3) - см. рис.4.

-Xкс - координата ц.т., точка О1, относительно О2

Примечание: Отсчет всех координат (Хкс, Хкбi, и т.д.) ведется от точки О2 пересечения II лонжерона центропалана с осью Х1 (ось II СГФ).Положительное значение - вперед по оси Х1.

Расчетные формулы.

Из условия равновесия следует:

(1) PY=0

(2) PX=0

(3) MZOi=0

Подствим значения параметров

(4) PY=P1+P2+P3-Gy1=0

Gy1=Gcos0

GИ=G=P1+P2+P3cosϑ0 - измеренная масса самолета (по данным P1,P2,P3,0)

(5) PX=F1+F2+F3-Gx1=0

Gx1=Gsin0

F1+F2+F3=Gsin0

(6) MZOi=F1h1+ F2h2+ F3h3+ P1L1- P2L2- P3L3-Gy1Xkc=0

Xkc= (F1h1+ F2h2+ F3h3+ P1L1- P2L2- P3L3)/ Gcos0

F1=P1tg0,	h1=h10-Yц.т.-h1=3,3-0,3-h1=3-h1

h1=f1(P1) - см. рис.3.

F2=P2tg0,	h2=h20-Yц.т.-h2=3,4-0,3-h2=3,1-h2

h2=f2(P2) - см. рис.4.

F3=P3tg0,	h3=h30-Yц.т.-h3=3,4-0,3-h3=3,1-h3

h3=f3(P3) - см. рис.4.

L1=10,6м

L2=1,15+L2		L2=F2(P2) - см.рис.5

L3=1,15+L3		L3=F3(P3) - см.рис.5

Подставим эти выражения в (6).

(7)Xkc= (F1h1+ F2h2+ F3h3+ P1L1- P2L2- P3L3)/ Gy1

Xkc= (P1tg0(3-h1) + P2tg0(3,1-h2) + P3tg0(3,1-h3) + P110,6 - P2(1,15+L2) - P3(1,15+L3))/ Gcos0={P1[10,6+tg0(3-h1)] + P2[tg0(3,1-h2)-1,15-L2] + P3[tg0(3,1-h3)-1,15-L3]}/ Gcos0

Исследуем возможность упрощения полученныой формулы.

Для упрощения примем h1 примерно равным h2 = h3.

F1h1+ F2h2+ F3h3 = h2(F1+F2+F3) = h2(P1tg0 + P2tg0 + P3tg0) = h2tg0(P1+P2+P3) = h2tg0Gcos0 = h2Gsin0

Произведем оценку на примере:

P1=4т, P2=22т, P3=22, =2

G=P1+P2+P3=48т.

Точная сумма:

F1h1= P1tg2(3-h1)=0,363

F2h2= P2tg2(3,1-h2)=1,997

F3h3= P3tg2(3,1-h3)=1,997

F1h1+ F2h2+ F3h3 = 0,363+1,997+1,997 = 4,357

Приближенная сумма:

F1h1+ F2h2+ F3h3 = h2Gsin0 = 4,355

Величина Xkc:

По точной формуле:

Xkc= (F1h1+ F2h2+ F3h3+ P1L1- P2L2- P3L3)/Gcos0 = (4,357+42,4-59,4)/(48*0,9994) = -0,265м

По приближенной формуле:

Xkc= (h2Gsin0+P1L1-P2L2-P3L3)/Gcos0 = 0.2636м

Ошибка  составляет  = -0,265+0,2636 = 0,0014м = 1,4мм (~0.5%)

Принимаем решение расчет производить по приближенной формуле

Xkc=P1⋅L1−P2⋅L2−P3⋅L3GИ⋅cosϑ0+hосн⋅tgϑ0

4.Алгоритмы СИМЦ

I.На земеле.

Расчетная схема приведена на рис.1.

СИМЦ на земле измеряет величины P1, P2, P3 - нагрузки на опоры по информации датчиков деформации стоек, а также получает информацию о стояночном угле тангажа самолета от инерциальной системы.

1.Вычислитель СИМЦ определяет:

1.1.Массу самолета

GИ=G=P1+P2+P3cosϑ0;

GИ - измеренная масса самолета, т.

P1, P2, P3 - нагрузки на опоры шасси, т.

0 - стояночный угол тангажа, град.

1.2.Координату центра масс самолета:

Xkc=P1⋅L1−P2⋅L2−P3⋅L3GИ⋅cosϑ0+hосн⋅tgϑ0

L1 = 10,6 [м]

L2 = L20 + L2 = 1,15 + L2 [м]

L3 = L30 + L3 = 1,15 + L3 [м]

L2 = F2 (P2), L3 = F3 (P3) - см.рис.5

hосн=h2+h32[м]	h2 и h3 см.рис.1.

1.3.Текущую центровку (% САХ)

XТИ=a0−XКИba⋅100%

1.4.Фактическую массу коммерческой нагрузки

GгрИ = GИ - Gсн - Gт

Gсн = Gсн о + Gсн доп

Gсн о - масса снаряженного самолета по формуляру

Gсн о = Gпуст + Gнот + Gосн снар - вводится с ПВИД на заводе-	изготовителе 	самолета.

Gсн доп - масса дополнительного снаряжения.

а) - для летных испытаний - масса дополнительных членов экипажа, КЗА, центровочные грузы и т.д. Вводится экипажем с ПВИД перед полетом.

б) - для штатной эксплуатации: масса дополнительных членов экипажа, дополнительное снаряжение. Может вводится экипажем с пульта ПВИД перед полетом.

GT = GТБi - суммарная масса топлива при заправке (данные от СУИТ).

1.5.Измеренная обобщенная координата массы коммерческой 	нагрузки

XКГРИ=GИ⋅XКИ−GТ⋅XКТ−GСН.О⋅XК.СН.О−GСН.ДОП⋅XК.СН.ДОПGГРИ

XКТ=1nGТБi⋅XТБiGТ - обобщенная координата массы топлива

GТБi - масса топлива i-го бака (по данным СУИТ)

ХКТi = f(GТБi, ) - координата центра масс топлива в i-ом баке

(см.рис 6-8)

ХК СН ДОП - обобщенная координата дополнительного снаряжения 	(см.п.1.4.). Вводится с ПВИД перед полетом.

Примечание:

1.После получения информации GИГР и XИК ГР на КСЭИС или ПВИД, экипаж сравнивает эти величины с данными, полученными от наземных служб о коммерческой нагрузке. В случае существенного расхождения между этими данными, экипаж принимает решение о достоверности данных по коммерческой нагрузке. В этом случае с ПВИД экипаж вводит уточненные данные по загрузке (т.е. изменяются величина массы коммерческой нагрузки на расчетную GРГР и обобщенной ккординаты массы грузов на расчетную XРКГР).

2.После запуска двигателя (любого) процесс измерения заканчивается.

II.В полете.

Вычислитель СИМЦ в полете производит вычисление:

2.1.Текущей массы самолета:

G = GСН + GГР + GТ

GСН - масса снаряженного самолета (см. п.1.4)

GГР - начальная масса грузов (см. п.1.5)

GТ - суммарная масса топлива.

2.2.Центровка в полете.

XТс=a0−Xkcba⋅100%

XКc=GСН⋅XК.СН+GГР⋅XК.ГР+GТ⋅XК.ТG

ХК СН, ХК СН - см. п.1.5

- или автоматически измеренные СИМЦ на земле

GГР = GИГР

XК ГР = XИК ГР

GГР, ХК ГР -		- или при ручном вводе расчетных величин 						экипажем с ПВИД

GГР = GРГР

XК ГР = XРК ГР

III.Работа сигнализации.

1.Сигнал "Масса предел" выдается на КСЭИС:

При G>Gmax

Примечание: Gmax считать равным 48т (может уточняться в дальнейшем).

2.Сигнал "Проверь XТ" выдается на КСЭИС:

При XТ > XЭТВ-1%

При XТ < XЭТН+1%

XЭТВ и XЭТН - см.график эксплуатационных центровок рис.2.