Задача 4-2

Для стержня длиной L , закреплённого, как указано на рис. 17 или 18, необходимо:

Рис. 17

Рис. 18

- вывести формулу для возможных частот продольных волн, возбуждаемых в стержне, при которых в нём образуется стоячая волна;

- указать какая частота колебаний является основной, а какие частоты относятся к обертонам (к высшим гармоникам);

- определить частоту и длину волны i-ой гармоники;

- для этой гармоники нарисовать вдоль стержня качественную картину:

а) стоячей волны амплитуд смещений;

б) стоячей волны амплитуд деформаций.

Исходные данные для каждого варианта задачи представлены в таблице № 15.

Таблица 15

| № вар. | Вид крепления | Материал | Плотность ,103 кг/м3 | Модуль Юнга Е,1010 Па | Длина L, м. | Определить i-ю гармонику |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Рис 17. | Сталь | 7,8 | 20 | 0,8 | 1 |
| 8 | Рис 17. | Латунь | 8,5 | 12 | 1 | 2 |
| 9 | Рис 17. | Алюминий | 2,7 | 7 | 1,2 | 3 |
| 10 | Рис 18. | Стекло | 2,5 | 6 | 1 | 2 |
| 11 | Рис 18. | Титан | 4,5 | 11 | 0,8 | 3 |
| 12 | Рис 18. | Медь | 8,9 | 12 | 1,2 | 1 |