1-6.  Как изменятся показания приборов  (рис. 1.6)    после включения выключателя? Указать неправильный ответ.

1. U увеличится. 2. I2 уменьшится. 3. U1 увеличится. 4. U2 увеличится.

Рис.  1.6

Решение 1-6. После включения выключателя резистор r5 окажется присоединенным параллельно r4 . В результате сопротивление между точками а и б уменьшится.

r'аб=r4r51r4+r5<r4До включения выключателя rа6=r4, после включения :

По этой причине уменьшится сопротивление между точками в и г и, следовательно, уменьшится сопротивление всей цепи rэкв. Ток I1 =  U/rэкв увеличится.

Вследствие увеличения падения напряжения на резисторе r1 напряжение Uвг между точками в и г уменьшится, что следует из выражения Uвг = U – I1r1. Таким образом, ток I2=Uвг /r2 уменьшится.

Из первого закона Кирхгофа I1=I2+I3 следует, что, поскольку I1 увеличится, а I2 уменьшится, I3  возрастет, напряжение Uва =U1=I3r3 увеличится, а напряжение U2 =U - Uва –I1r1 уменьшится.

1-10. Две лампы, имеющие одинаковые номинальные напряжения 110 В и номинальные мощности Р1ном=50 Вт и Р2ном=150 Вт, соединены последовательно и включены в сеть с напряжением U=220 В.

Определить напряжения на лампах и мощности, потребляемые каждой лампой, если допустить, что сопротивление ламп не зависит от тока. Указать неправильный ответ.

1. P1 = 112,5 Вт. 2. P2=336 Вт. 3. U1 = 165 В. 4. U2=55 В.

Решение 1-10. Из формулы Pном=Uном Iном= U2 ном /r сопротивление лампы Л1 равно

R1 = U2 ном / P 1ном = 1102/50 = 242 Ом. Сопротивление лампы Л2 равно

R2 = U2 ном / P 2ном = 1102/150 = 80.5 Ом.

Общее сопротивление цепи

Rэкв = r1+r2 = 242 + 80,5 = 322,5 Ом.

Ток ламп

I= U/rэкв = 220/322,5 = 0,682 А.

Напряжения на лампах Л1  и Л2

U1 =Ir1 = 165 В;    U2 = Ir2 = 55 В.

Мощность лампы Л1

Р1 =I2r1 = 0,6852* 242 = 112,5 Вт.

Мощность лампы Л2

Р2 = I2r2  = 0,6852-80,5 = 37,5 Вт.

Лампа Л1 нить накала которой    рассчитана на мощность 50 Вт,

при мощности 112 Вт перегорит.

1-14. На рис. 1.14, б изображены графики зависимости напряжения Up на резисторе rл цепи, изображенной на рис. 1.14, а, от положения движка реостата rр. Какому соотношению сопротивлений rа и rv примерно соответствуют графики? Указать неправильный ответ.

1. А для rп<rp/2. 2. Б для rп=оо. 3. В для rп=rp 4. Г для rp<гр,

a)                                                      б)

Решение 1-14. Уравнения Кирхгофа для цепи

I=I1 + Iп                                                                                                            (1)

Uп =  Iпrп= I1rx                                                                                                  (2)

U = I1rx + I(rp-rx)                                                                                              (3)

Подставив в (1) Iп  из (2) получим

I = I1 + I1rx /rп                                                                                                   (4)

Подставив I из (4) в (3) , получим

U = I1rx +( I1 + I1rx /rп)( rp-rx) = I1rx + I1rp - I1rx + I1 rp rx /rп - I1r2x /rп               (5)

Разделив (2) на (5) , получим

Uп / U = I1rx / (I1rp  + I1 rp rx /rп - I1r2x /rп) = 1 / (rp / rx + rp / rп -  rx /  rп )          (6)

Допустим, rп = ∞ , тогда из (6) следует Uп / U = rx  / rp ;  при rx  / rp = 0 имеем Uп / U =0 ; при rx  / rp = 0,5 имеем Uп / U =0,5;  при rx  / rp = 1 имеем Uп / U =1.

Следовательно, условию rп = ∞ соответствует прямая Б.

Допустим , rп = rp , тогда из (6) следует

Uп / U = 1 / (rp / rx + 1 -  rx /  rп )

При rx  / rp =0,5 : Uп / U = 1 / (2 + 1 -  0,5 ).Из этого следует, что соотношению rп = rp соответствует график В.

Действуя указанным способом , легко показать ,что при rп < rp / 2 графики  зависимости Uп / U = f(rx  / rp) будут лежать ниже графика В, например график Г.

1-15. Как изменятся показания приборов цепи рис. 1.15 при нагревании катушки rк из медной проволоки? Указать неправильный ответ.

1. I1 уменьшится. 2. I2 не изменится. 3. Iз уменьшится. 4. U1 увеличится.

рис. 1.15

и

Решение 1-15. При нагревании катушки из медного провода ее сопротивление увеличится. Следовательно, сопротивление rаб участка цепи между точками а и 6 при нагревании катушки и эквивалентное сопротивление всей цепи rэкв также увеличатся.

Ток I1 =  U / rЭKB при этом уменьшится. Напряжение Ua6 = U1 = U – I1r1, которое показывает вольтметр V1 , увеличится, так как уменьшится произведение I1r . Ток I2 = U1 / r2 , который показывает амперметр A2, увеличится. Из  уравнения I3 = I1 –I2,  составленного по первому закону Кирхгофа, следует, что ток I3 уменьшится, так как ток I1 уменьшится и ток I2 увеличится.

1-21. Как изменятся показания приборов при перемещении

движка реостата rs (рис. 1.21) вправо? Указать неправильный ответ.

1. U1 уменьшится. 2. U2 уменьшится. 3. U1 увеличится. 4. U2 увеличится, 5. Uз уменьшится.

рис.  1.21

Решение   1-21. При перемещении движка     реостата  r3 вправо
уменьшится    сопротивление r вг   между    точками виг. Это    вызовет
уменьшение сопротивления rвб участка цепи    между    точками в и б,
включенного параллельно резистору r2.

В результате сопротивление rаб  участка цепи между точками а и б и эквивалентное сопротивление всей цепи rЭКВ  также уменьшаться.

Очевидно, что ток I1 = U / rЭКВ и напряжение U1= I1 r1 возрастут.

Напряжение UАБ = U – I1r1  , которое показывает вольтметр  V2 и ток I2 = UАБ  / r2

уменьшаться.

Ответить на вопрос об изменении показаний амперметра А, исходя из закона Ома IА = UАБ / rВБ , трудно , так как уменьшаются и числитель и знаменатель. Однако можно сделать однозначный вывод , если воспользоваться первым законом Кирхгофа  I1 = IA + I2 . Так как ток I1 увеличивается  , а I2  уменьшается , то IA возрастёт. Напряжение U4= IА r4  также увеличится.

Так как напряжение UАБ = UВБ уменьшится , а напряжение UГБ увеличится , то напряжение UВГ = UАБ  - UГБ , которое показывает вольтметр V3 уменьшится.

1-29.P. Определить, для изготовления какого из реостатов задачи 1-28 потребуется больше (по массе) проволоки круглого сечения при условии, что они выполнены из материала с одинаковым (т.е. в том и другом случае на единицу поверхности провода реостата приходится одинаковая мощность, выделяющаяся в проводе,  и условия охлаждения одинаковые).

1. GA<GБ  в 20 раз. 2. GA<GБ  в 250 раз. 3. GA<GБ  в 400 раз. GA<GБ  в 147 раз.

Решение 1-29.

Отношение объемов и, следовательно, масс провода реостатов А и Б может быть определено с помощью следующих выражений:

P = kπDl;                                          (1)

r=l/γS = l/(γπD2/4);                          (2)

где P = I2r — мощность, выделяющаяся в реостате; D — диаметр провода реостата; l — длина провода реостата; r — сопротивление реостата;                     k — удельная мощность на единицу поверхности провода реостата.

Из совместного решения (1) и (2) определяют D и l:

Объем провода реостата

Отношение объемов и, следовательно, масс проводов реостатов А и Б

Таким образом, GБ = 147 GA .

С целью уменьшения расхода провода на изготовление реостатов и, следовательно, уменьшения их масс реостаты большой мощности выполняются из провода с прямоугольной формой сечения.

Поверхность охлаждения (поверхность провода) такого провода, приходящаяся на единицу сечения, будет значительно больше, чем у провода круглого сечения, поэтому при той же мощности реостата сечения и длины провода будут существенно меньше.

1-32.P. Определить сечения проводов по нагреву для питания каждого из потребителей цепи рис. 1.32, если номинальное напряжение потребителей UHOM= 220 B, номинальные мощности потребителей РА=12 кВт и РВ = 16 кВт.

Допустимые значения токов приведены ниже:

| S, мм2 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IД , А | 15 | 25 | 46 | 68 | 90 | 125 |

1. SA = 4 мм2. 2. SA = 6 мм2  3. SВ = 16 мм2  4. SВ = 10 мм2

рис. 1.32

Pешение 1-32.

Выбор проводов по нагреву производится исходя из следующего условия: расчетный ток в проводе Iрасч не должен превышать допустимого по нагреванию значения тока Iд, т. е.

Iд> Iрасч

Расчетный ток двигателя А

IрасчA = IномА = PA/Uном = 12 000/220 = 54,5 А.

Из таблицы следует, что при таком токе нужно взять провод сечением

SА =10 мм2.

Расчетный ток двигателя В

IрасчВ = IномВ = PВ/Uном = 16 000/220 = 72,5 А.

чему соответствует сечение провода SB=16 мм2.

1-36.Р. Как изменятся показания приборов в цепи рис. 1.36 после замыкания выключателя, если rД1=rB1 в двух случаях: а) вольтметры выбраны правильно (rB>>r1 , r2); б) вольтметры выбраны неправильно (rB ≥ r1 , r2). Указать неправильный ответ.

В случае а: 1. I,U2,U3 практически не изменятся. 2. U1 увеличится в 2 раза.

В случае б: 3. I,U3 уменьшится. 4. U2 увеличатся. 5. U1 увеличится в 2 раза.

Рис. 1.36

Решение 1-36.

Сопротивление вольтметра должно быть настолько больше сопротивления участка цепи, где измеряется напряжение, чтобы включение вольтметра не изменяло значения напряжения на измеряемом участке. В противном случае измерение будет иметь недопустимую погрешность. По этой причине включение выключателя в первом случае (а) не вызовет изменений U1, U2 и I.

До  включения  выключателя ток и напряжение вольтметра

Iв = U3/(rв1 + rд1);    U1 = Iвrв1;

после включения

I'в=U3/ rв1;  U'1= I'в rв1

Так как I'в>Iв  U'1>U1 показание вольтметра V1 увеличится в 2 раза, поскольку rв1 = rд1.

Во втором случае (б) после включения выключателя эквивалентное сопротивление цепи уменьшится, а общий ток Iоб в увеличится. Поэтому напряжение U2=Io6r2 увеличится, а напряжение U3 и ток уменьшатся, так как U=U3 + U2. Поскольку напряжение U3 уменьшится, U1 увеличится менее чем в 2 раза.

1-63.Р.  В цепи рис. 1.63 r1, = 10 Ом, r2 = 20 Ом, E1,=60 В, E2=20 В, E3=10 В, U = 40 В. Определить показание вольтметра. Указать правильный ответ.

1. 70 В. 2. 10 В. 3. 100 В. 4. 120 В. 5. 60 В.

Рис.1.63

Решение: ток в цепи и показания вольтметра определяются из уравнений, составленных по второму закону Кирхгофа.

Из уравнения  E1+E2=Ir1 + Ir2 - U имеем I=(E1+E2+U)/(r1+r2)= =(60+20+40)/ /(10+20) = 4 A.

Показание вольтметра, равное напряжению Uаб, можно найти из уравнения

E1 – E3 = Ir1 + Uаб : Uаб = E1 – E3 - Ir1 = 60 – 10 - 4*10 =10 В.

Ответ: 2.

1-95.Р. Электрическая цепь рис. 1.95,а имеет следующие параметры: E1 =40 В, E2 = 80 В, E3 = 24 В, r'1 = r01 +r1 = 20 Ом, r'2 =  r02 + r2 = 5 0м, r'3 =  r03 + r3 = 12 Ом, rн =7 Ом. Определить параметры эквивалентной цепи (рис. 1.95,6) Eэк и rэк , а также токи I, I1, I2 . Какой из ответов неправильный.

- Eэк = 60 В. 2. Rэк = 3 Oм. 3. I = 5 A. 4. I1 = -0,1 A. 5. I2 = 7,6 A.

Рис.1.95

Р е ш е н и е  1-95. Заменим источники ЭДС источниками тока (рис. 13.1.95, а)

Ik1 = E1/r’1 = 40/20 = 2 А; Ik2 = 80/5 = 16 А;

Ik3 = 24/12 = 2 А, так как rв1 = r’в2 = 12 Ом.

Рис.13.1.95

Заменим все источники тока одним эквивалентным источником тока (рис. 13.1.95,6)

1rв,э = 1rв1+1rв2+1rв3=120+15+112;

Iк1э = Iк1 + Iк2 + Iк3 = 2 + 16 + 2 = 20 А;

rв,э = 3 Ом.

Заменим эквивалентный источник тока эквивалентным источником ЭДС (рис. 1.95,б)

Eэ = Iк,э rэ,в = 20*30 = 60 В;

rэ = rэ,в = 3 Ом.

# Определим токи    I=Eэrэ+rн=603+7=6 А;

E1=I1r1+Irн,откуда I1=E1−Irнr1;

I1=40−6⋅720=−0,1 A;

E2 = I2r2 + Irн , откуда I2=E2−Irнr2=80−6⋅75=7,6 A;

E3 = I3r3 + Irн , откудаI3=E3−Irнr3=24−6⋅712=−1,5 A .

1-103.Р. Линейный элемент r1 и нелинейный r2 (рис. 1.103, а) имеют вольт-амперные характеристики, изображенные на рис. 1.103.6. Определить токи I1 и I2, напряжения U и U1 , если U2 = 15 В, r = 10 Ом. Указать неправильный ответ.

1. I2 = 1 А. 2. I1 = 3 А. 3. U = 35 В. 4. U1 = 40 В.

Рис.1.103

Решение 1-103. Из графика вольт-амперной характеристики следует, что при U2=15 В имеем I1=3 A; I2=1 А.

Общий ток I=I1+I2=3+l=4 А; напряжение U1 = Ir=4*10=40 В; напряжение U=U1 + U2 = 40+15=55 В.

1-116.  Вольт-амперная  ( анодная )  характеристика  триода  Т  ( рис. а )  изображена  на  рис. б.  Определить  Ia,  Ua,  Ua',  внутреннее  статическое  сопротивление  лампы  ri  и  динамическое  riд=dUadIa  при  токе  Ia,  если  U=80 В,  E=120 В,  ra=2000 Ом.  Указать  неправильный  ответ.

1. Ia=20 мА.  2. Ua=40 В.  3. Ua'=40 В.  4. ri=2000 Ом.  5. riд=2000 Ом.

Ответ:  5.

Решение:

Решение  задачи  сводится  по  существу  к  решению  двух  уравнений  с  двумя  неизвестными.

Одно  уравнение  задано  в  виде  графика  ( кривая А ) – это  вольт- амперная  характеристика  триода.  Другое  уравнение  вытекает  из  второго  закона  Кирхгофа:

U=Ua+Ua'=Ua+Ia⋅ra.                      (1)

Если  это  уравнение  изобразить  в  виде  графика,  то  точка  пересечения  кривых  и  даст  искомое  значение  неизвестных  величин – тока  Ia  и  напряжений  Ua  и  Ua'.

График  уравнения  (1)  представляет  собой  прямую  линию,  и  поэтому  его  южно  построить  по  двум  точкам:

[ Ia=0;  Ua=U=80 В ];  [Ua=0;  Ia=Ura=802000=0,04 А =40 мА ].

По  этим  данным  на  рис.  изображена  прямая  Б.  Точка  пересечения  графиков  А  и  Б  имеет  координаты  Ia=20 мА;  Ua=40 В;  Ua'=40 В.

# Внутреннее  статическое  сопротивление  лампы  при  токе  Ia=20 мА  ri=UaIa=400,02=2000 Ом.

Для  определения  динамического  внутреннего  сопротивления  необходимо  провести  касательную  к  кривой  А  в  точке,  где  Ia=20 мА:

riд=dUadIa=ctgα=200,02=1000 Ом.