2-10.Р. Ток в цепи рис. 2.10 изменяется по закону i=Imsin ωt. Какое из , приведенных выражений несправедливо, если UL >UC ?

- i=Im* sin(ωt+ φ) 2. uL = UmL sin(ωt + π/2)  3. ur = Umr sin(ωt)

4. uC = UmCsin(ωt + π/2).

Решение 2-10. Так как UL>Uc, то XL > XC . В этом случае напряжение, приложенное к цепи, опережает по фазе ток i на угол φ.

Если ток в цепи изменяется по закону i=Im sin ωt, то u  = Umsin(ωt+φ).

Напряжение на активном сопротивлении совладает по фазе с током:

ur = Urmsin ωt.

Напряжение на конденсаторе отстает по фазе от тока на 90°:

uC = UCmsin (ωt – π/2).

Напряжение на индуктивности опережает по фазе ток на 900:

uL= ULmsin (ωt + π/2).

2-18. Р. Определить активное, индуктивное и полное сопротивления катушки из медного провода электромагнитного устройства (реле, электромагнита и т.п.) рис. 2.18, а при притянутом (l=0) и непритянутом (l) якоре. Дано l =: 140 мм, l2=60 мм, S= 4 см2, эквивалентный воздушный промежуток прл непритянутом якоре  = 12 мм,  = 800, средняя длина витка катушки =120 мм, сечение провода катушки Snp=0,6 мм2, f=50 Гц. Кривая намагничивания ферромагнитного материала магнитопровода В(Н) изображена на рис. 2.18, 6. Потоками рассеяния и выпучивания пренебречь. Предполагается работа на линейном участке кривой намагничивания. Указать неправильный ответ. При l0 = О: 1. r=2,8 Ом. 2. xL=200 Ом. 3. x=200 Ом. При  = 12 мм: 4. =8 Ом. 5. z=10,8 Ом.

Решение 2-18. 1. Активное сопротивление катушки (оно не зависит  от значения воздушного зазора)

r=lγ⋅SПР=ω2⋅SСТВγ⋅SПР=2.8Ом2. Индуктивность и индуктивное сопротивление катушки при l0=0

L=ω2SСТμаСТlСТ=ω2SСТB(l1+l2)H=0.64ГнxL=2π*f*L=200 Ом.

3. Полное сопротивление катушки при l0=0

z=r2+x2L≈200Ом4. Индуктивность и индуктивное сопротивление катушки при l = 12 мм

H0l0 + HCTlCT = B0l0/μ0 + HCTlCT = Iw.

При B = 1 Тл получим 12*10-3/(1.256*10-6) + 20*20=I*800;

I=12,56 A;

z=r2+x2L≈8.5Ом    L= ψ/I = B*SCT*ω/I = 0.0255 Гн.
    xL=2π*f*L = 8 Ом.
5. Полное сопротивление катушки при l0 =12 мм

6. Отношение полных сопротивлений катушки при l=0 и l0 =12 мм

Z l0=0/Z l0≠0 = 200/8.5 =23.5

С учетом потоков рассеяния и выпучивания индуктивное сопротивление катушки будет несколько больше.

2-25.Р. Определить индуктивность L катушки, используя результаты двух опытов: а) когда катушка включена в сеть переменного тока с напряжением U=200 В и частотой f=50 Гц, ток в катушке I=4 A; б) когда катушка включена в сеть постоянного тока с напряжением (U=200 В), ток в катушке I=5 A. Указать правильный ответ.

1. 0,2 Гн. 2. 0,4 Гн. 3. 1 Гн. 4. 0,1 Гн. 5. 0,8 Гн.

Решение 2-25. Полное сопротивление катушки определяется по показаниям приборов при включенной катушке в сеть переменного тока:

z = U/I =200/4 = 50 Ом.

Активное сопротивление катушки определяется по показаниям приборов при включенной катушке в сеть постоянного тока:

r = U/I = 200/5 = 40 Ом.

Индуктивное сопротивление катушки

x=z2−r2=502−402=30Ом, следовательно, индуктивность L = x/(2π*f) = 30/(2*3,14*50) ≈ 0,1 Гн.

2-31.Р. В электрической цепи рис. 2.31 I=5 А, f=50 Гц, U1=50 В,U2 =100В,  U3=60 В. Какие будут напряжения, если при том же токе 5 А частота возрастает до 100 Гц? Указать неправильный ответ.

1. U1 =50 В. 2. U2 =200 В. 3.U3 =30 В. 4. U=280 В.

Решение 2-31. Увеличение частоты в 2 раза приведет к увеличению в 2 раза индуктивного сопротивления и уменьшению в 2 раза емкостного сопротивления, так как xL = 2π*f*L , xC = 1/2π*f*C

Активное сопротивление практически не изменится.

При частоте f=100 Гц напряжения на отдельных участках цепи составят:

на активном сопротивлении

U1 = Ir = 5.50/5 = 50 В;

на индуктивном сопротивлении U1 = I*2xL =  5*2*100/5= 200 В, где xL - индуктивное сопротивление при f = 50 Гц; на емкостном cопротивлении

U3 = 12хс/2 = (5-60/5)/2 = 30 В,	
где хс -  емкостное сопротивление при f=50 Гц.
Напряжение сети

U=U21+(U2−U3)2=502+(200−30)2=178B

2-40.Р. Характер нагрузки какой из цепей рис. 2.40 указан неправильно, если xC = xL =r?

1. Активно-индуктивный. 2. Активно-емкостный. 3. Активный. 4. Активно-емкостный. 5. Активно-индуктивный.

Решение 2-40. Характер нагрузки в данном случае наиболее просто определяется из соотношения индуктивной и емкостной реактивных мощностей цепи.

Для первой цепи ql = I2LxL > QC = I2CxC

так как I2L = U/xL > IC = U/(r2 + x2 C)0.5

Следовательно, характер нагрузки цепи активно-индуктивный. Для второй цепи QC = I2CxC > ql = I2LxL    так как

Следовательно, характер нагрузки цепи активно-емкостный.

В третьей цепи существует резонанс напряжений: QC = I2CxC = ql  = I2LxL, следовательно, характер нагрузки активный.

В четвертой цепи существует резонанс напряжений: QC = ql . Характер нагрузки активный.

Для пятой цепи QC = I2CxC < ql  =  I2LxL, так как

IL=IC+Irоткуда IL>IC

Следовательно, характер нагрузки активно-индуктивный.

2-42 Р Катушка, обладающая активным сопротивлением r =30 Ом и индуктивным  xL = 40 Ом, подключена к сети переменного тока с напряжением U=100 В. Определить действующее значение ЭДС самоиндукции Е, возникающей в катушке. Указать правильный ответ.

1. 100 В. 2. 40 В. 3. 80 В. 4. 90 В. 5. 10 В.

Решение  2-42.   Электродвижущая сила самоиндукции в катушке   по  модулю   равна напряжению   на   индуктивном   сопротивлении │E│=│UL│.Ток в цепи

I=Ur2+x2L=100302+402=2A

ЭДС индуктивной катушки │E│=│UL│=│I*xL│=2*40=80 В.

2-51.Р. Определить показания приборов цепи рис. 2.51. Указать неправильный ответ.

1. I=10 А. 2. U2 =200 В. 3. Р=1000 Вт. 4. U1 =100 В.

Решение   2-51.   Сопротивление  zАБ участка цепи аб можно определить с использованием проводимостей.

Проводимость

bАБ=1xL−1xC=120−110=−120см

Сопротивление zАБ=хАБ=1/bАБ= -20 Ом. Знак минус указывает на емкостный характер сопротивления. Ток цепи

I=U(2r)2+(xL−xАБ)2=10АПоказание вольтметра V2

U2= IxL= 10*20=200 В.

Показание вольтметра V1

U1= IxАБ =10*20=200 В.

Показание ваттметра равно активной мощности части цепи, расположенной справа за точками в и г: Р = I2 r  =102*10= 1000 Вт.

2-59. Как изменятся показания приборов цепи рис. 2.59 при введении в катушку ферромагнитного стержня, если до и после введения XC>XL? Потерями мощности в стержне пренебречь. Указать неправильный ответ.

1. UL увеличится. 2. Ur уменьшится. 3. P уменьшится. 4. I1 уменьшится.

Рис. 2.59

Ответ: 4

Решение 2-59. При введении внутрь катушки ферромагнитного стержня увеличатся индуктивность и, следовательно, индуктивное сопротивление катушки. Проводимость участка цепи между точками а и б при этом уменьшается, что следует из выражения ba6=l/XL - 1/ХC.

Сопротивление Zаб=хаб =1/ ba6 возрастает.  Увеличится  также сопротивление всей цепи

z=r2+x2АБ

B результате ток в цепи I = U/z уменьшится.

Показания вольтметра Vr и ваттметра W также уменьшатся, так как Ut =Ir, P=I2r.

U=Ur+UL=Ur+UабИз уравнения

следует, что при уменьшении  Ut  напряжение  Ua6=UL увеличится. Последнее приведет к  увеличению тока IC , поскольку I1 =IC = Ua6/xC.

2-69. Будут ли изменяться напряжение Uаб и его фаза относительно напряжении сети U при перемещении движка реостата цепи рис. 2.69. Указать правильный  ответ.

1. Uаб не изменится, фаза не изменится. 2. Uаб изменится, фаза не изменится, 3. Uаб не изменится, фаза изменится. 4. Uаб изменится, фаза изменится.

Ответ: 3

Решение 2-69. Решение задачи наиболее целесообразно произвести с использованием векторной диаграммы. Так как ветви цепи соединены параллельно, ток в .каждой из них зависит только от параметров данной ветви. Ток I1 = U/2r не зависит от сопротивления rр и совпадает по фазе с напряжением сети. Ток

I2=Ur2P+x2Lзависит от сопротивления rр  и отстает по фазе от напряжения

cos(ϕ)=rPr2P+x2Lна угол φ, значение которого определяется из выражения

При   перемещении   движка  реостата   влево   его   сопротивление  rP  уменьшается, ток I2 увеличивается, cos φ  уменьшается,  угол φ  увеличивается.  Векторная   диаграмма   для двух положений движка реостата, которым соответствуют сопротивления r’р > r’’P, приведена на рис. 13.2.69. Диаграмма строится на основании уравнения

U=I1r+I1r=I2rP+I2xL Треугольники напряжений вгб' и вгб" прямоугольные. Геометрическим местом начал векторов I2xL, является окружность, диаметр которой равен длине вектора U, а центр находится в точке а.

# По второму закону Кирхгофа  (см. рис. 2.69) можно написать

UАБ=I2rP−I2r                                                                                                                                                               _             _На основании последнего равенства на рис. 13.2.69 построены векторы U'a6 и U аб для двух значений сопротивления rр. Как видно, значение напряжения Ua6 не зависит, а фаза зависит от положения движка реостата rр.

2-75P. К электрической цепи рис 2.75 подведены два напряжения u1=Um1sinωt и u2=Um2sin(ωt-π/2). Какое из приведённых выражений для мгновенного тока справедливо, если r=xL, Um1=Um2=Um? Указать правильный ответ.

1. i=Umzsin(ω⋅t−π2) 2. i=2Umzsin(ω⋅t−π2) 3. i=Umzsin(ω⋅t+π2)                   4. i=2Umzsin(ω⋅t+π2)

Эквивалентное напряжение, действующее в контуре,

UЭт=U1т+U2тUЭт=U21m+U22m=2U2m=2UmПо условию напряжения U1 и U2 сдвинуты по фазе на 90° и равны по значению. Поэтому

Im=Umz=2Umr2+x2LТок в цепи

Так как r = xL , то угол φ сдвига фаз между напряжением UЭм и током Im составит 45°, что вытекает из выражения tg φ = xL/r=l.

i=2Umzsin(ωt−π/2)По условию задачи и полученным результатам можно построить векторную диаграмму (рис. 13.2.75), на основании которой легко получить следующее выражение мгновенного значения тока:

Рис. 13.2.75

2.82.P. Как следует выразить комплексные токи İ1 İ2 и напряжения Ů и ŮL цепи рис. 2.82, если İ3=I3ej0  и xL>xC? Указать неправильный ответ.

1.u=Umsin(ωt + 600) , i=Imsin(ωt)

2. u=Umsin(ωt + 1200) , i=Imsin(ωt)

3. e=Emsin(ωt + 300) , i=Imsin(ωt ± 200)

4. Ė = Ee j20 , İ=Ie j60

5. Ů = Ue j20 , İ = Iej180

Решение 2-82.  Для решения задачи необходимо изобразить комплексную плоскость и нанести на ней векторы, соответствующие комплексам искомых

величин.

Вектор тока İ3 должен совпадать с осью действительных величин по условию задачи (рис. 13.2.82).

Так как xL > xC , вектор напряжения Ů опережает по фазе ток  İ3 на 90° и, следовательно, будет совпадать с осью мнимых величин.

Ток  İ2 отстает от напряжения  ŮL на угол φ, а ток  İ1 совпадает по фазе с напряжением.

Hапряжение  ŮL опережает ток İ2 на 90°. На основании полученного расположения векторов можно написать

U=Uej900I1=I1ej900I2=I2ej(π2−ϕ2)UL=Uej(1800−ϕ2)

Рис.13.2.82

2-98.Р. На рис. 2.98 изображены участки пяти сложных электрических цепей, напряжения, ЭДС и токи в которых

1) u = Um sin (ωt + 60°), i = Im sin(ωt) .

2) u = Um sin (ωt + 120°), i = Im sin(ωt) .

3) e =Em sin (ωt + 30°), i = Imsin (ωt ± 20°).

4) Ė=Ее j20, İ=Ie j60.

5) Ů = Ue j20 , İ=Ie j180.

Определить, в каком режиме по активной мощности работают предполагаемые источники и приемники энергии. Указать неправильный ответ.

1.Источника. 2. Приемника. 3. Приемника. 4. Источника. 5.Приемника.

Решение 2-98. Показанные направления тока и напряжения или тока и ЭДС говорят о том, что в случаях1, 2 и 4 предполагаются источники, а в 3 и 5 —приемники энергии. Действительный режим работы в каждом из случаев может быть выявлен или с помощью графика мгновенной мощности, векторной диаграммы или выражения активной мощности. Для случая 1 на рис. 13.2.98,а  изображены графики мгновенных значений тока, напряжения и мощности. Из графика следует, что средняя активная мощность положительная. Из векторной диаграммы (рис. 13.2.98, б) следует, что вектор Ia, представляющий собой проекцию вектора тока на вектор напряжения, совпадает по направлению с вектором напряжения, т. е. составляющая тока, обусловливающая активную мощность, положительна. Угол между напряжением и током φ= 60—0=60°.   Активная мощность Р = UI cos φ = UI cos 60° положительна, так как cos 600 положительный.

Все три способа доказывают, что в первом случае предполагаемый источник работает в режиме генератора, так как развиваемая им мощность положительная, т. е. генератор отдает энергию в остальную, не указанную на рис. 2.98 часть цепи.

Для случая 2 на рис. 13.2.98, в изображены графики мгновенных значений тока, напряжения и мощности. Активная мощность имеет отрицательное значение. Из рис. 13.2.98, г следует, что активная составляющая тока Iа не совпадает с направлением вектора напряжения.

Из выражения активной мощности следует,  что в данном случае

Р = UI cos φ = UI cos 120°

имеет отрицательное значение, так как cos 1200 отрицательный. Таким образом, оказалось, что активная мощность предполагаемого источника во втором случае имеет отрицательное значение, а это означает, что этот источник работает в режиме потребителя. Для определения режимов    работы в остальных случаях    можно ограничиться одним способом.Активная мощность в третьем случае
Р = El cos φ= El cos (30 ± 20°)

положительная, следовательно, в данном случае предполагаемый приемник работает в режиме потребителя,

Активная мощность в случае 4 может быть определена из выражения

..

S = EI* = Ее j20° Ie -j60° = Eie-j40° = El cos (- 40°) -  jEI sin (- 40°) = P + jQ.

Активная мощность оказалась положительной. Следовательно

предполагаемый источник в случае 4 работает в режиме источника. Активная мощность в случае 5

.   .

S = U I* = Uej120° Ie-j180°= UIe-j160° = UI cos (- 160°)— jUI sin (-160°) = -P + jQ ;      
имеет отрицательное значение. Следовательно, предполагаемый приемник в случае 5 в действительности работает в режиме источника.

Рис. 13.2.98

2-103Р. Как изменятся показания приборов при увеличении расстояния между двумя индуктивно-связанными и включенными встречно катушками (рис. 2.103)? Указать правильный ответ.

1. I увеличится. 2. U2 увеличится. 3. U1 не изменится. 4. Р уменьшится.

Решение   2-103.    Эквивалентная    индуктивность    включенных встречно катушек выражается следующим образом:

L=L1+L2−2M=L1+L2−2kL1L2При увеличении расстояния между катушками магнитная связь между ними и, следовательно, коэффициент связи к уменьшаются. В результате увеличиваются эквивалентные индуктивность и индуктивное сопротивление:

x = 2π*f*L .

Ток в цепи и напряжение на активном сопротивлении при этом уменьшаются, так как

I=Ur2+x2;Ur=IrИз уравнения Ů = ŮL + Ůr = Ů1 + Ů2  следует, что с уменьшением напряжения U2 при неизменном U напряжение U1 будет увеличиваться. Показание ваттметра, измеряющего активную мощность, уменьшится, так как Р = I2 r.

2-106.Р. В результате проведения двух опытов определено индуктивное сопротивление цепи, состоящей из двух индуктивно-связанных катушек. Оказалось, что при согласном включении xC=400 Ом, при встречном xB =200 Ом. Определить взаимную индуктивность M, если ω=500 рад/с. Указать правильный ответ.

1. 0,2 Гн. 2. 2 Гн. 3. 0,1 Гн. 4. 1 Гн.

Решение 2-106. При согласном включении катушек хС = xL1  + xL2 + 2xM, а при встречном включении xB = xL1 + xL2 - 2хм.

Вычитая из первого выражения второе, получаем xC  - хB = 4хм, откуда

хм = (хC - хB)/4 = (400-200)/4 = 50 Ом.

Из выражения xM = ω M следует М = хм/ ω  = 50/500 =0,1 Гн.

2-109.Р. Определить индуктивное сопротивление цепи рис. 2.109, обусловленное взаимной индуктивностью, а также напряжения U1, U2 и ток I, если U=180 В, x1=5 Ом, x2=20 Ом, коэффициент связи k=0,8, r1=r2=0. Указать неправильный ответ.

1. xM=8, Ом. 2. I=20 А. 3. U1=120 В. 4. U2=240 В.

Рис. 2.109

LЭКВ=L1+L2−2kL1L2Решение   2-109. Эквивалентная индуктивность цепи равна

Умножив левую и правую части на ω, получим

ωLЭКВ=ωL1+ωL2−2kωL1ωL2=ωL1+ωL2−2ωMЭквивалентное индуктивное сопротивление цепи равно

xЭКВ=x1+x2−2kx1x2=x1+x2−2xM=5+20−2⋅0.85⋅20=9ОмИндуктивное сопротивление, обусловленное взаимной индукцией:

2xM=2kx1x2=2⋅0.85⋅20=16Ом;xM=8Ом.Эквивалентные сопротивления катушек равны

хЭКВ1 = х1 - хМ = 5 - 8 = -3 Ом, хЭКВ2 = х2 - хМ = 20 - 8 = 12 Ом,

Ток в цепи равен I = U/ хЭКВ = 180/9 = 20 A.
Напряжения U1 и U2

U1 = İ j хЭКВ1 = 20j(-3) =-j60 ; U1 = 60 B ; U2 = İ j хЭКВ2 = 20*j*12 = j240 ;U2 = 240 B.

-124-Р. В каком из графиков рис. 2.124, б для цепи рис. 2.124, а

допущена ошибка?

1.I(f) 2. xL(f) 3. UL(f) 4.xC(f) 5. z(f).

Решение 2-124. Индуктивное сопротивление изменяется прямо пропорционально частоте: xL=2πfL. При f=0 xL=0, при f→∞ xL →∞. График зависимости xL (f) представляет собой прямую линию, проходящую через начало координат.

Емкостное сопротивление изменяется обратно пропорционально частоте: xc = 1/2πfC. При f=0  хс= ∞ , при  f→∞ х0  →0. График зависимости xC (f) представляет собой гиперболу.

Полное сопротивление цепи равно

z=r2+(xL−xC)2При f  = 0 z = ∞, так как xC  =  ∞, при f = fР  : z = r, так как xl=xC , при f →∞ z →∞, так как xL →∞. График зависимости z(f) имеет вид, изображенный на рис.2.124 б.

Ток в цепи I = U/z .При f = 0 : I=0 , при f →∞ : I →0 , при f = fP ток имеет максимальное значение I = U/r . Напряжение равно

UL=IxL=UxLr2+(xL−xC)2При f=0 UL= 0 , при  f →∞ UL → U . Максимальное значение напряжения UL будет при частоте несколько больше, чем fр. Это легко обнаружить, если взять производную dUL/df и приравнять ее нулю, выразив предварительно xl и xC через частоту.

2-139.Р. Какова зависимость полных сопротивлений всей цепи z рис. 2.139 и участка аб (zАБ) от частоты, если r1 = r ? Указать правильный график.

Решение 2-139. 1. Определим сопротивление участка цепи zаб. При f = 0 : xс = ∞,     xL = 0 ,zаб = r1 . При f →∞ : xс → 0 xL →∞ ,zаб → 0 . При  f =fр реактивная проводимость цепи bаб = b1 - bC = 0, а активная проводимость gаб = gL = r1/(r21 + r2L) ; в этом случае     zаб = rаб = 1/ gаб =(r21 + x2L)/r1

2.Определим сопротивление всей цепи z. При f =0 z = r + r1. При f=fp z = r + rаб = r + (r21 + x2L )/r1 .При f→∞ z → r.

2-146.Р. При резонансе токов в цепи рис. 2.146  I1 =10 A, I2 =5 A, xc =40 Ом. Определить индуктивное сопротивление xL . Указать правильный ответ.

1. 40 Ом. 2. 20 Ом. 3. 10 Ом. 4. 80 Ом.

Решение 2-146. При резонансе токов имеем QL = QC  или  I21*xL = I22*xC , откуда xL= xC* I22 / I21 = 40*52/102= 10 Ом.