5-5.Р. Напряжение, приложенное к цепи рис. 5.2, изменяется по закону u=282+282 sin 314 t. Сопротивление r=30 Ом, емкость С=80 мкФ. Определить действующее значение тока цепи. Указать правильный ответ

1. 9,4 А. 2. 12,6 А. 3. 5,6 А. 4. 4 А. 5. 5,8 А

Решение 5-5. По отношению к постоянной составляющей напряжения сопротивление конденсатора равно бесконечности, что вытекает из выражения

хс= 1/ωС= 1/0 С =  ∞.

Поэтому постоянной составляющей тока в цепи не будет. Сопротивление хС для переменной составляющей напряжения, изменяющейся с частотой ω = 314 рад/с, составит

z=r2+x2C=302+402=50Омхс = 1/ωС= 1*106/314*80 = 40 Ом. Полное сопротивление цепи

Действующее значение тока в цепи I = U/z = 282/√2*50 = 4 А.

5-12.  Напряжение  u  цепи  рис. 5.12 изменяется  по  закону  u=2⋅400⋅sinω⋅t+ψ1+2⋅180⋅sin3⋅ω⋅t+ψ2.  При   частоте  3  xC3=xL3=30 Ом,  сопротивление  r=60 Ом.  Определить  действующие  значения  тока  первой  гармоники  I1,  третьей  гармоники  I3,  тока  I,  а также  напряжение  Ur.  Указать  неправильный  ответ.

1. I1=4 А.  2. I3=3 А.  3. I=5 А.  4. Ur=500 В.

Ответ:  4.

Решение:

Электрическая  цепь  относительно  напряжения,  изменяющегося  с  частотой  3, находится  в  состоянии  резонанса  напряжений,  так  как  по  условию  xC3=xL3.  Поэтому  действующее  значение  тока  третьей  гармоники  равно

I3=Uz3=180r=18060=3 А.

Сопротивление  xL1  при  частоте    будет  в  3  раза  меньше,  а  xС  в  3  раза  больше,  чем  при  частоте  3:

xL1=xL33=303=10 Ом;

xС1=xС3⋅3=30⋅3=90 Ом.

Полное  сопротивление  цепи  для  первой  гармоники  равно

z1=r2+xC1−xL12=602+90−102=100 Ом.

Действующее  значение  тока  первой  гармоники  равно

I1=U1z1=400100=4 А;

то  же  тока

I=I12+I32=32+42=5 А.

Действующее  значение  напряжения  на  резисторе  r  равно

Ur=I⋅r=5⋅60=300 В.