Методические указания по расчету разветвленной электрической цепи   постоянного тока.

Цель расчета:

Изучение основных законов и методов анализа электрических цепей постоянного тока.

Исходные данные:

- Схема электрической цепи.

- Параметры схемы.

Содержание работы:

- По законам Кирхгофа написать систему уравнений для определения токов в ветвях схемы. Решить эту систему с помощью ЭВМ.

- Определить токи во всех ветвях схемы методами контурных токов и узловых потенциалов.

- Составить баланс мощностей для исходной схемы.

- Определить методом эквивалентного генератора ток второй ветви (E2 и R2) и найти величину и направление ЭДС, которую надо дополнительно включить в ту же ветвь так, чтобы ток в ней увеличился в два раза и изменил свое направление.

Выполнение расчета:

Рассчитаем электрическую цепь, схема и параметры элементов которой приведены на рис.1.

Цепь содержит шесть узлов (у=6) и восемь ветвей (b=8). Ветви с вольтметром не учитываются, так как он имеет сопротивление, которое при теоретическом расчете токораспределения считается бесконечно большим.

По законам Кирхгофа составим системы уравнений и решим их на ЭВМ.

Изобразим расчетную схему цепи (рис.2), на которой показываем произвольно выбранные положительные направления токов в ветвях, а также направления обхода контуров. Обозначим узлы цепи буквами A,B, C, D, K, M.

Рис.1. Схема электрической цепи и ее параметры:

R1=R3=5 Ом;                   	 R5=R7=3 Ом;

R2=R4=4 Ом;		 R6=R8=2 Ом;

E1=40 В;	E2=60 В;       E3=50 В;      E4=20 В;     E5= E6=10 В;

J=4 А.

Рис.2. Расчетная схема цепи.

По первому закону Кирхгофа можно составить у-1 независимых уравнений, т.е. К1=6-1=5. Положительными считаем токи, направленные к  узлу.

Записываем эти уравнения для узлов A, B, C, D, K:

Узел A: 	 -I1+I4 -I7 =0;

Узел B:	+I2+I7-I8  =0;

Узел C:	+I1 -I2-I6 =0;

Узел D:	 -I3 -I5 -J  =0;

Узел	 K:	 -I4+I5+J =0.

По второму закону Кирхгофа можно составить b-у+1 независимых уравнений, т.е. К2 = 8 - 6 + 1 = 3.

Падение напряжения в сопротивлении считается положительным при условии, если направление тока в нем совпадает с произвольно выбранным направлением обхода контура, ЭДС источника считается положительной в том случае, если ее направление совпадает с направлением обхода контура.

Контур, для которого составляется уравнение по второму закону Кирхгофа, должен быть независимым, т.е. отличаться от предыдущих одной новой ветвью.

Запишем уравнения по второму закону Кирхгофа:

Для контура I:     +R1I1-R3I3+R4I4+R5I5+R6I6= -E1-E3+E4+E5+E6;

Для контура II:    - R1I1-R2I2+ R7I7=+ E1- E2;

Для контура III:  +R2I2-R6I6+ R8I8=+E2-E6.

Подставив в данные уравнения значения сопротивлений и ЭДС, получим следующие восемь уравнений:

-I1+I4 -I7 =0;

+I2+I7-I8  =0;

+I1 -I2-I6 =0;

-I3 -I5     =+4;

-I4+I5     = -4;

+5I1-5I3+4I4+3I5+2I6= -50;

-5I1-4I2+ 3I7= -20;

+4I2-2I6+ 2I8=+50;

Сформируем матрицу для решения данной системы уравнений при помощи доступных программных средств ЭВМ (например файл rgr1.exe):

В результате решения получили:

Х1 = -1,104;

Х2 = 6,075

Х3 = 1,51;

Х4 = -1,51;

Х5 = -5,51;

Х6 = -7,179;

Х7 = -0,406;

Х8 = 5,669.

Знаки минус означают, что действительные направления токов первой, четвертой, пятой, шестой и седьмой ветвей не совпали с первоначально выбранными направлениями, поэтому направления этих токов на схеме изменим на противоположные (см. пунктирные стрелки рис. 2).

Окончательные значение токов следующие:

I1 = 1,104 А;

I2 = 6,075 А;

I3 = 1,51 A;

I4 = 1,51 A;

I5 = 5,51 A;

I6 = 7,179 A;

I7 = 0,406 A;

I8 = 5,669 A.

Определение тока в ветвях методом  контурных токов

Источник тока заменим эквивалентным источником ЭДС (Рис.3).

Рис.3. Замена источника тока J эквивалентным источником

ЭДС  Ee = J*R5.

Рис.4. Схема цепи для расчета по методу контурных токов.

При этом в расчетной схеме цепи изменится только пятая ветвь (рис.4). Составим уравнения для трех контурных токов:

R11I11+ R12I22+ R13I33= E11;

R21I11+ R22I22+ R23I33= E22;

R31I11+ R32I22+ R33I33= E33.

Слагаемые, содержащие полные контурные сопротивления R11, R22, R33,   в этой системе уравнений всегда положительны. Слагаемые, содержащие взаимные сопротивления R12, R21, R13, R31, R23, R32, положительны в том случае, если контурные токи в смежной ветви направлены согласно, и отрицательны при их встречном направлении.

Для данной схемы:

R11=R1+ R6+ R3+ R5+ R4=5+2+5+3+4=19 [Ом];

R22= R1+ R7+ R2=5+3+4=12 [Ом];

R33= R2+ R8+ R6=4+2+2=8 [Ом];

R12= R21= R1=5 [Ом];

R23= R32= R2=4 [Ом];

R13= R31= - R6= -2 [Ом].

Контурные ЭДС E11, E22, E33 равны алгебраической сумме ЭДС соответствующего контура (в нем со знаком плюс входят те ЭДС,  направления которых совпадают с направлением обхода контура).

E11= E5+Eе+E4-E1+E6-E3=10+12+20-40+10-50= -38 [В];

E22=-E1+E2=-40+60=20 [В];

E33=E2-E6=60-10=50 [В];

Eе=J*R5=4*3=12 [В].

Подставим в уравнения значения сопротивлений и ЭДС, получим систему уравнений:

19*I11+ 5*I22 - 2*I33= -38;

5*I11+12*I22+4*I33=20;

-2*I11+ 4*I22+8*I33=50.

Решив эту систему, найдем контурные токи:

Ток первого контура I11 получился отрицательным, поэтому изменим первоначально принятое его направление на обратное (см. рис.4 пунктирные стрелки).

Определим действительные токи в ветвях (их направление показаны на рис.4):

I1= I11- I22=1,51-0,406=1,104 А;

I2= I22+ I33=0,406+5,67=6,076 А;

I3= I4= I'5= I11=1,51 А;

I6= I11+ I33=1,51+5,67=7,18 А;

I7= I22=0,406 А;

I8= I33=5,67 А.

После определения этих токов следует возвратиться к исходной схеме и определить ток пятой ветви I5. Для этого воспользуемся первым законом Кирхгофа для узлов К и D схемы рис.2.

Изобразим, например, узел К на рис.5:

I5=J+I4

Рис.5. Определение действительного тока в пятой ветви.

Согласно первому закону Кирхгофа  J+I4-I5=0, откуда

I5=J+I4=4+1,51=5,51 А.

Расчет цепи методом узловых потенциалов

Приравняем потенциал узла 6 (рис. 6) нулю, т.е. считаем φ6 = 0. Составим систему уравнений относительно неизвестных потенциалов остальных пяти узлов.

Рис.6. Схема цепи для расчета по методу узловых потенциалов.

Y11φ1+ Y12φ2+ Y13φ3+ Y14φ4+ Y15φ5= I11;

Y21φ1+ Y22φ2+ Y23φ3+ Y24φ4+ Y25φ5= I22;

Y31φ1+ Y32φ2+ Y33φ3+ Y34φ4+ Y35φ5= I33;

Y41φ1+ Y42φ2+ Y43φ3+ Y44φ4+ Y45φ5= I44;

Y51φ1+ Y52φ2+ Y53φ3+ Y54φ4+ Y55φ5= I55.

Определим коэффициенты системы.

Узловые проводимости:

Y11 = 1/R4  +1/R 5 =1/4 + 1/ 3 = 0.583 См ;

Y22 = 1/R4 + 1/R7 +1/R1 = 1/4 +1/3 + 1/5 = 0.783 См ;

Y33 = 1/R7 +1/R8 +1/R2 = 1/3 +1/2 +1/4 =  1.083 См ;

Y44 = 1/R1 +1/R2 +1/R6 = 1/5 +1/4 +1/2 = 0.95 См ;

Y55 = 1/R5 +1/R3 = 1/3 +1/5 = 0.533 См.

Взаимные проводимости:

Y12 = Y21 = - 1/R4 = - 0.25 См ; Y13 =Y31 = 0 ;

Y14 = Y41 = 0 ; Y15 = Y51 = - 1/R5 = - 1/3 = - 0.333 См ;

Y23 = Y32 =  -1/R7 = - 1/3 = - 0.333 См ; Y25 = Y52 = 0 ;

Y24 = Y42 = - 1/R1 = - 1/5 = - 0.2 См ; Y35 = Y53 = 0 ;

Y34 = Y43 = - 1/R2 = - 1/4 = - 0.25 См ; Y45 = Y54 = 0 .

Определим узловые токи:

Подставив найденные значения проводимостей и узловых токов в систему уравнений, получим следующее:

0,583 φ1   - 0,25   φ2 -  0,333 φ5= 2,333;

-0,25   φ1 + 0,783 φ2 - 0,333 φ3 - 0,2 φ4 = 13;

-0,333 φ2 + 1,083 φ3 - 0,25   φ4= 15;

-0,2     φ2 -  0,25   φ3 + 0,95  φ4= -28;

-0,333 φ1 + 0,533  φ5 = -17,333.

Сформируем матрицу для решения данной системы уравнений при помощи доступных программных средств ЭВМ:

Машина выдала следующие результаты:

φ1 = -15,901 В;

φ2 =  10,128 В;

φ3 =  11,342 В;

φ4 = -24,357 В;

φ5 = -42,448 В.

Определяем токи в ветвях по закону Ома. При этом первоначально считаем, что ток в ветви направлен от узла с большим потенциалом к узлу с меньшим потенциалом. Действительные направления токов показываем на схеме рис.6.

I1 = ( φ2 - φ4 - E1) /  R1 = (10,128 +24,357- 40) / 5 = - 1,103  A.

Знак минус указывает на то, что ток в первой ветви направлен противоположно первоначально принятому направлению, т.е. от узла 4 к узлу 2.

I2 = (φ3 - φ4 - E2) / R2 = (11,342 + 24,357 -60 ) / 4 = -6,075 A.

Ток во второй ветви направлен то узла 4 к узлу 3.

I3 = (φ6 - φ5 - E3 ) / R3 = ( 0+ 42,448 - 50 ) / 5 = -1,51 A;

I4 = (φ2 - φ1 - E4 ) / R4 = ( 10,128 + 15,901 - 20 ) / 4 = 1,507 A;

I5 = (φ1 - φ5 - E5 ) / R5 = ( -15,901+ 42,448 - 10 ) / 3 = 5,51 A;

I6 = (φ6 - φ4 - E6 ) / R6 = ( 0 + 24,357 - 10 ) / 2 = 7,179 A;

I7 = (φ3 - φ2  ) / R7 = ( 11,342 - 10,128 ) / 3 = 0,405 A;

I8 = (φ3 - φ6 ) / R8 = ( 0+ 11,342 ) / 2 = 5,67 A.

Если использовать ЭВМ невозможно, то схему рис.6 необходимо преобразовать так, чтобы уменьшить число узлов в ней. С этой целью заменим источник тока эквивалентным источником ЭДС. При этом узлы 1 и 5 аннулируются, а для узлов 2, 3, 4 можно составить  систему из трех уравнений.

Составление баланса мощностей

Алгебраическая сумма мощностей источников энергии должна быть равна сумме мощностей в сопротивлениях цепи.

Σ Р ист.= Σ I2*R.

Мощность источника ЭДС равна произведению ЭДС на величину протекающего через него тока. Если направления тока и ЭДС источника противоположны, то он работает в режиме потребления энергии и входит  в сумму Σ Р ист со знаком минус.

Мощность источника тока равна произведению тока источника на разность потенциалов узла, к которому подтекает ток, и узла, из которого ток вытекает. Мощность источника тока  будет положительной при условии, если положительная разность потенциалов.

Для данной схемы (см. рис. 2) получим:

Σ Р ист. = E1I1+ E2I2 + E3I3 - E4I4 - E5I5 - E6I6 + J*(φK - φD);

φK - φD  = E5 + I5R5 = 10 + 5,51*3 = 26,53 В;

Σ Р ист. = 40*1,104 + 60*6,075 + 50*1,51 + -20*1,51 - 10*5,51 -   - 10*7,179 + 4*26,53 = 433,19 Вт.

Мощность в сопротивлениях:

Σ I2*R = I12R1 + I22R2 + I32R3 + I42R4 + I52R5 + I62R6 + I72R7 + I82R8 =

= 1,1042*5 + 6,0752*4 + 1,512*5 + 1,512*4 + 5,512*3 + 7,1792*2 + + 0,4062*3 + 5,6692*2 =433,16 Вт.

Определение тока во второй ветви методом эквивалентного генератора.

Отключим вторую ветвь, а всю остальную часть цепи назовем активным двухполюсником (рис.7 а, б). Источник тока заменим эквивалентным источником ЭДС  Ee = J*R5 = 4*3 = 12 В.

Рис. 7, а.

Рис. 7, б.

Рис.7. Схема цепи для расчета по методу эквивалентного генератора.

Чтобы определить ЭДС эквивалентного генератора Е, нужно найти напряжение холостого хода активного двухполюсника.

UX = φB - φC.

Для двухузловой схемы (см. рис. 7, а) найдем узловое напряжение.

Узловой ток узла А:

Узловая проводимость:

UAM = φA - φM =             = 8,495 В.

Определим токи в ветвях I' и I'' по закону Ома:

I' = ( φA - φM ) / ( R7 + R8) = 8,495 / (3+2)=1,699 А;

I'' = ( φA - φM - E1 + E6 ) / ( R1 + R6 ) = ( 8,495 - 40 +10) / (5+2) =

= -3,072 А.

На схеме (см. рис. 7, а) покажем действительные направления токов. Определим напряжение холостого хода активного двухполюсника.

UX = φB  - φC = I'' * R6 + E6 +I' * R8 = 3,072*2 + 10 + 1,699*2 =

= 19,542 В.

Составим схему для определения входного сопротивления двухполюсника. Сопротивления источников принимаем равными нулю. Заменим треугольник, включенный между точками А, С, М эквивалентной звездой.

Сопротивления сторон треугольника - R1, R6, R'.

R'= R4 + R5 + R3 = 4 + 3 + 5= 12 Ом.

Определим сопротивления эквивалентной звезды:

RA=R'⋅R1R'+R1+R6=12⋅512+5+2=3,158 Ом

RC=R1⋅R6R1+R6+R'=5⋅212+5+2=0,526  Ом

RM=R6⋅R'R6+R'+R1=2⋅1212+5+2=1,263  Ом

Определим входное сопротивление, свертывая схему:

R7А = R7 + RА = 3+3,158 = 6,158 Ом;

R8М = R8 + RМ = 2+1,263 = 3,263 Ом;

RВХ=RС+R7A⋅R8MR7A+R8M=0,526+6,158⋅3,2636,158+3,263=2,659  Ом

После замены активного двухполюсника эквивалентным генератором с ЭДС Е = UX = 19,542 В и внутренним сопротивлением Rвн = Rвх = 2,659 Ом (см. рис. 7, б) можно определить ток второй ветви по следующей формуле:

Определим величину и направление ЭДС, которую нужно дополнительно включить для того, чтобы ток во второй ветви увеличился в два раза и изменил свое направление.

Включим дополнительную ЭДС встречно Е2 (см. рис. 7, б). Тогда:

−2Ι2=E2−UX−EдобR2+Rвн;

- 2*6,076 = (40,458 - Eдоб) / 6,659 ;

E доб = 40,458 + 2 * 6,076 * 6,659 = 121,38 В.

Определение напряжений, измеряемых вольтметрами

Первый вольтметр включен между узлами А и С, второй - между М и С (см. рис. 1,2).

φA = φС + E1 - I1R1 = φС + 40 - 1,104 * 5 = φС +34,48.

Первый вольтметр показывает разность потенциалов:

V1 = | φС - φA | = 34,48 В;

Φc = φM - E6- I6R6 = φM - 10 - 7,179 * 2 = φM - 24,36.

Второй вольтметр показывает разность потенциалов:

V2 = | φC - φM | = 24,36 В.

Эти же величины получим при условии, если воспользуемся результатами расчета цепи по методу узловых потенциалов:

V1 = | φA - φC | = | φ2 - φ4 | = | 10,128 + 24,357 |= 34,485 В;

V2 = | φC - φM | = | φ4 - φ6 | = | - 24,357 |= 24,357 В.