Основные ряды нормальных линейных размеров от 1 до 500 мм.

| Ряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ra 5 |  |  | Ra 10 |  |  | Ra 20 |  |  | Ra 40 |  |  |
| 1.0 | 10 | 100 | 1.0 | 10 | 100 | 1.0 | 10 | 100 | 1.0 | 10 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.05 | 10.5 | 105 |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 | 11 | 110 | 1.1 | 11 | 110 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.15 | 11.5 | 120 |
|  |  |  | 1.2 | 12 | 125 | 1.2 | 12 | 125 | 1.2 | 12 | 125 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 | 13 | 130 |
|  |  |  |  |  |  | 1.4 | 14 | 140 | 1.4 | 14 | 140 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 | 15 | 150 |
| 1.6 | 16 | 160 | 1.6 | 16 | 160 | 1.6 | 16 | 160 | 1.6 | 16 | 160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.7 | 17 | 170 |
|  |  |  |  |  |  | 1.8 | 18 | 180 | 1.8 | 18 | 180 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.9 | 19 | 190 |
|  |  |  | 2.0 | 20 | 200 | 2.0 | 20 | 200 | 2.0 | 20 | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 | 21 | 210 |
|  |  |  |  |  |  | 2.2 | 22 | 220 | 2.2 | 22 | 220 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4 | 24 | 240 |
| 2.5 | 25 | 250 | 2.5 | 25 | 250 | 2.5 | 25 | 250 | 2.5 | 25 | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.6 | 26 | 260 |
|  |  |  |  |  |  | 2.8 | 28 | 280 | 2.8 | 28 | 280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 | 30 | 300 |
|  |  |  | 3.2 | 32 | 320 | 3.2 | 32 | 320 | 3.2 | 32 | 320 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.4 | 34 | 340 |
|  |  |  |  |  |  | 3.6 | 36 | 360 | 3.6 | 36 | 360 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.8 | 38 | 380 |
| 4.0 | 40 | 400 | 4.0 | 40 | 400 | 4.0 | 40 | 400 | 4.0 | 40 | 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.2 | 42 | 420 |
|  |  |  |  |  |  | 4.5 | 45 | 450 | 4.5 | 45 | 450 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.8 | 48 | 480 |
|  |  |  | 5.0 | 50 | 500 | 5.0 | 50 | 500 | 5.0 | 50 | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.3 | 53 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.6 | 56 |  | 5.6 | 56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0 | 60 |  |
| 6.3 | 63 |  | 6.3 | 63 |  | 6.3 | 63 |  | 6.3 | 63 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.7 | 67 |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.1 | 71 |  | 7.1 | 71 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 | 75 |  |
|  |  |  | 8.0 | 80 |  | 8.0 | 80 |  | 8.0 | 80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.5 | 85 |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.0 | 90 |  | 9.0 | 90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.5 | 95 |  |
| Примечание. Стандарт предусматривает основные ряды размеров в интервалах от 0.01 до 0.95 мм и свыше 500 до 2500 мм, а также дополнительные линейные размеры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |