# ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

# по расчету валов и опор передач

На рис.1 представлены основные схемы промежуточных валиков механических передач приборов с установленными на них зубчатыми колесами с диаметрами d1 и d2. Каждое из колес может быть цилиндрическим прямозубым или косозубым, коническим, червячным, винтовым, что определяет наличие или отсутствие осевых сил А1 и А2.

На рис.1 обозначено:

k1 и k2	- точки зацепления 1-го и 2-го колес вала с колесами предыдущей и последующей ступеней, расположенные под углом f в пространстве;

Р1 и Р2	- окружные силы, приложенные к зубчатым колесам в точках зацепления k1 и k2;

R1 и R2	- радиальные силы в зацеплении, линия действия которых проходит через центр колеса;

А1 и А2	- осевые силы в зацеплении, направленные вдоль оси вала .

В вариантах расположения опор относительно мест установки зубчатых колес (схемы 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а) обозначено:

М - крутящие моменты на валиках в сечениях установки зубчатых колес;

L1, L2, L3 - расстояния между опорами и местами установки зубчатых колес.

d1 и d2 - рассчитываются из условий силового равновесия вала.

Варианты задания (таблица 1) задаются преподавателем.

В соответствии с вариантом задания произвести:

1. Расчёт вала на прочность и жесткость;

2. Расчёт и подбор шарикоподшипников;

3. Расчёт опор с трением скольжения;

4. Сравнительный анализ типов опор;

5. Выполнить на бумаге формата А4 эскиз вала с опорными узлами в одном из стандартных масштабов.

РАСЧЁТ  ВАЛА

1. Выбрать материал вала и определить его механические характеристики.

2. Рассчитать изгибающие моменты в сечениях вала, построить эпюры изгибающих и крутящих моментов, рассчитать диаметры вала на прчность по эквивалентным напряжениям (приведенному моменту Мпр) в наиболее опасных сечениях вала.

3. Произвести расчет вала на  жесткость.

4. Предложить конструкцию вала, соответствующую варианту схемы с учетом собираемости его с подшипниками, зубчатыми колесами и корпусом.

А. Расчет на прочность

Если на вал или его участок действует только крутящий момент Мк, то его диаметр можно определить из условия прочности на кручение:

d≥3Mк0.2⋅τ

При одновременном действии крутящего Мк и изгибающего Ми моментов расчёт можно вести через приведённый момент Мпр в опасном сечении:

MПР=MИ2+0.75⋅MK2

по формуле:

d≥3MПР0.1⋅σ

Б. Ррасчет на жесткость.

С целью уменьшения упругого мёртвого хода в точных механизмах крутильная жёсткость валиков определяется условием

ϕРАСЧ≤ϕ

где []-допустимая величина угла закручивания валика на рабочей длине раб (при расчёте принять []=20 угловых минут).

Тогда диаметр валика на рабочем участке определяется по формуле:

d≥464⋅MК⋅ℓрабπ⋅G⋅ϕ

Для уменьшения возможных перекосов, появления люфта и заклинивания передачи необходимо провести проверку размеров валов из условия изгибной жёсткости по формуле:

fрасч  ≤  fпред ,

где:

fрасч	- расчётная величина прогиба валика в месте установки колеса или шкива,

fпред	-предельно допускаемая величина прогиба.

В общем случае принимают fпред ≤ (0.0002...0.0003)L, где L-расстояние между опорами либо между опорой и зубчатым колесом.

По результатам расчета определить необходимые размеры и конструкцию вала.

РАСЧЕТ И ПОДБОР ШАРИКОПОДШИПНИКОВ

В настоящем задании предполагается расчет и подбор шарикоподшипников толлько по динамической грузоподъемности.

При расчетах принять:

- температура в подшипниках не превышает 60oС;

- возможные перегрузки до 200% расчетной нагрузки во всех вариантах задания.

Расчетные формулы

Расчётная динамическая грузоподъёмность (C)р определяется как:

(C)р  =  0,01 Р 360⋅n⋅Lh

где   Lh-долговечность в часах,

n -частота вращения, об/мин,

Р -эквивалентная динамическая нагрузка, Н.

Р=(Х•V•Fr+Y•Fa)•k•kТ			при	FаV⋅Fr>e

Р=(Х•V•Fr+Y[Fa FS])•kб•kТ	для радиально-упорных ш/п ;		FS=1,3Frtg

Р=Fr•V•k•kТ				при	FаV⋅Fr≤e

X,Y,kб,kT,e		- приведены в табл.3, 4;

V=1,2 при вращающемся наружном кольце;

V=1 при вращающемся внутреннем кольце.

Пользуясь данными таблиц 5, 6, подобрать подшипник, указать его номер и выписать его табличные данные.

Момент трения в шарикоподшипнике определяется по формуле :

Мтр=Мо+(1.25•Fr+1.5•Fa)•fк dоdш, Нмм;		fk=0.01…0.02 мм

М=0.04•dо, Нмм ;	dо=D+d2

| d(мм) | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6 | 7, 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dш | 0.68 | 1 | 1.59 | 2 | 2.38 | 3 | 3.5 | 3.96 |

Пользуясь атласом ЭПУ [1] выбрать конструкцию вала с опорами. Для всех вариантов ширину колёс, устанавливаемых на валах,  принять b = 4 мм.

РАСЧЕТ ОПОР С ТРЕНИЕМ СКОЛЬЖЕНИЯ

1. Выбрать тип и материал опор исходя из условий нагружения и эксплуатации (таблицы 7 и 8).

2. Для выбранных материалов цапф и втулок (корпуса) определить по таблицам:

допускаемое давление [p],

допускаемое значение критерия теплостойкости [pv],

допускаемое значение напряжения изгиба цапфы [σи].

3. Определить параметр λ=/d по формуле 1

λ≤14[σи]⋅π[ρ]

Обычно принимают  =0,5...1,5

Если  не находится в допускаемом диапазоне, то необходимо выбрать другие материалы с другими [σи] и [p].

4. Определить диаметры цапф 	d=4⋅Fr⋅λπ⋅[σи]

Найденное значение d округляется и согласуется с расчётными диаметрами участков валика из условий прочности и жёсткости.

5. Найти длину цапфы =λd

6. Проверяем найденные параметры цапф на соответствие критерию [pv]:

ℓ≥Fr⋅ω2⋅[ρv]

Найденное значение  сравнить с ранее вычисленным (п.5) и выбрать наибольшее, имея ввиду, что при этом должно выполняться условие (п.3). Если оно не выполняется, то необходимо проанализировать результаты расчетов и соответственно изменить параметры опор.

7. Определить моменты трения в левой и правой опорах и к.п.д. опор:

Мтр = 0,635·Fr·f·d; (f=0,08);	Mтр(сум.)=Мтр(лев)+Мтр(прав). 	η=Mкр−Мтр(сум)Мкр

Таблица 2.					 Материалы для валов.

| Марка стали | Термо обраб | т МПа | в МПа | -1 Мпа | Твердость (среднее значение) | Примечания | ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40Х 45Х | Улучш Улучш | - 850 | 860 1050 | 380 600 | 235 НВ 250 НВ | не стойкие коррозионно | 4543-71 |
| 40ХН 45ХН 50ХН | - Улучш - | 800 850 900 | 1100 1150 1200 | 394 - - | - - | не стойкие коррозионно |  |
| АС40 АС40ХГНМ АЦ20ХГНМ | Улучш Улучш Улучш | 450 850 1200 | 600 1000 1400 | 230 190 - | 230 HB 240 HB 260 HB | не стойкие коррозионно автоматные | 1414-75 |
| 12ХН2 20ХН3А 12Х2Н4А | Улучш Улучш З.но | 600 750 950 | 760 950 1150 | 330 390 530 | 230 HB 250 HB 300 HB | нерж. малое коробл. хладостойкие | 4543-71 |
| 30Х13 40Х13 | Улучш Улучш | 770 770 | 950 950 | - - | 44..51 HRC 40..50 HRC | выс.корр.стойк до 300 град С до 400 град С | 5632-72 |

Для неуказанных значений можно приближенно принять: -1≈ 0.5в

### HB ≈ в/3.3 для высоколегированных сталей

HB ≈ в/3.5 для среднелегированных сталей

Таблица 3.      Значения X и Y для радиальных и радиально-упорных

однорядных шарикоподшипников (ГОСТ 18855-82)

| ,o (градус) | FаCo | FаV⋅Fr≤e |  | FаV⋅Fr>e |  | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | X | Y |  |
| 0 | 0,014 0,028 0,056 0,084 0,110 0,170 0,280 0,420 0,560 | 1 | 0 | 0,56 | 2,30 1,99 1,71 1,55 1,45 1,31 1,15 1,04 1,00 | 0,19 0,22 0,26 0,28 0,30 0,34 0,38 0,42 0,44 |
| 12 | 0,014 0,057 0,110 0,170 0,290 0,570 | 1 | 0 | 0,45 | 1,81 1,46 1,22 1,13 1,04 1,00 | 0,30 0,37 0,45 0,48 0,52 0,54 |
| 18 26 36 |  | 1 | 0 | 0,43 0,41 0,37 | 1,00 0,87 0,66 | 0,57 0,68 0,95 |

Таблица 4.                        Коэффициент безопасности kб *

| Характер нагрузки на подшипнике | kб |
| --- | --- |
| Спокойная без толчков | 1 |
| Легкие толчки. Кратковременная перегрузка до 125% расчетной нагрузки. | 1...1,2 |
| Умеренные толчки. Вибрационная нагрузка. Кратковременная перегрузка до 150% расчетной нагрузки. То же, в условиях повышенной надежности. Значительные толчки. Вибрация. Кратковре-менная перегрузка до 200% расчетной нагрузки | 1,3...1,5 1,5...1,8 1,8...2,5 |
| Нагрузки с сильными ударами и кратковременная перегрузка до 300% расчетной нагрузки. | 2,5...3 |

* В устройствах с реверсивным электроприводом можно приближенно принимать kб равным кратности пускового момента электродвигателя. В виброударных системах (например, с электромагнитным механизмом) принимать kб=3.

Таблица 5.  Параметры радиальных однорядных шарикоподшипников типа  0000 (ГОСТ 8338-75*).

| Условное обозначение |  | ###### Основные размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | z |  | C Н |  | Со Н |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d |  | D |  | B |  | r |  | Dw |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Сверхлёгкая серия диаметров 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000084 1000085 1000088 |  | 4 5 8 |  | 9 11 16 |  | 2,5 3 4 |  | 0,2 0,3 0,4 |  | 1,300 1,588 2,000 |  | 9 9 10 |  | 420 635 980 |  | 190 280 500 |  |
| ###### Сверхлёгкая серия диаметров 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000091 1000092 1000093 1000094 1000095 1000096 1000097 1000098 1000099 1000900 |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |  | 4 6 8 11 13 15 17 19 20 22 |  | 1,6 2,3 3 4 4 5 5 6 6 6 |  | 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 |  | 0,680 1,000 1,588 2,000 2,000 2,381 3,000 3,000 3,500 3,969 |  | 6 7 6 7 8 8 7 8 7 7 |  | 200 220 440 750 850 1160 1580 1750 2100 2620 |  | 30 90 200 350 400 570 790 900 1070 1380 |  |
| ###### Сверхлёгкая серия диаметров 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000154 2000083 2000087 |  | 1,5 3 7 |  | 4 7 14 |  | 1,7 2,5 4 |  | 0,1 0,3 0,3 |  | 0,680 1,300 2,000 |  | 7 7 9 |  | 140 450 1170 |  | 39 147 440 |  |
| ###### Особо лёгкая серия диаметров 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 17 18 100 |  | 3 7 8 10 |  | 9 19 22 26 |  | 3 6 7 8 |  | 0,3 0,5 0,5 0,5 |  | 1,588 3,969 3,969 4,763 |  | 6 6 7 7 |  | 440 2240 2260 3600 |  | 190 1180 1380 2000 |  |
| ###### Лёгкая серия диаметров 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 24 25 26 27 28 29 |  | 3 4 5 6 7 8 9 |  | 10 13 16 19 22 24 26 |  | 4 5 5 6 7 7 8 |  | 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 |  | 1,588 2,381 3,175 3,969 3,969 3,969 4,763 |  | 7 6 6 6 7 7 7 |  | 500 920 1500 2210 2560 2620 3570 |  | 220 430 760 1180 1380 1380 2000 |  |
| ###### Средняя Серия диаметров 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 35 |  | 4 5 |  | 16 19 |  | 5 6 |  | 0,5 0,5 |  | 1,588 3,969 |  | 7 6 |  | 1450 2170 |  | 740 1180 |  |

Таблица 6.		 Конструктивные параметры радиальноупорных однорядных

шарикоподшипников (ГОСТ 831-75)

| Условное обозначение | ###### Основные размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | d | D | B | T | r | Dw |  | Z |
| ###### Тип 1006000. Серия диметров 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1006095 1006096 |  | 5 6 | 13 15 | 4 5 | 4 5 | 0,4 0,4 | 2,000 2,381 |  | 7 8 |
| Тип 6000. Серия диаметров 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6017 6100 |  | 7 10 | 19 26 | 6 8 | 6 8 | 0,5 0,5 | 3,969 4,763 |  | 6 9 |
| Тип 36000. Серия диаметров 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36100 |  | 10 | 26 | 8 | 8 | 0,5 | 4,763 |  | 8 |
| Тип 46000. Серия диаметров 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46100Ю |  | 10 | 26 | 8 | 8 | 0,5 | 4,763 |  | 8 |
| Тип 6000. Серия диаметров 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6023 6025 6026 6027 6028К |  | 3 5 6 7 8 | 10 16 19 22 24 | 4 5 6 7 7 | 4 5 6 7 7 | 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 | 1,588 3,175 3,969 4,763 4,763 |  | 7 8 6 7 8 |

Таблица 7.                  Материалы для втулок опор скольжения.

| Материал | ГОСТ | Прим. | Твердость НВ | Е∙ 105 | σв | σо | σ-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ###### МПа |  |  |  |
| БРОФ10-1 | 5017 | втулки | 90-120 | 1,0 | 250 | 50 | 35 |
| БРАЖ9-4 | 1628 |  | 110-180 | 1,0 | 490 | 80 | 65 |
| ЛС59-1 | 1711 | втул. | 90 | 0,93 | 430 | 145 | 105 |
| Корунд Агат Текстолит ПТК Фторопласт | 5-72 1107-62 | втулки втулки втулки | 1860-2750 900-1000 34 3-4 | 3,4-3,8 0,78-0.88 5,0 0,46-0,83 | 187,5 90 24,5 | 893 170-440 25 13, | 20 |
| Полиамидная смола П-68 | 1598-73 | втулки | 14--15 | 0,023 | 55 | 20 | 15 |

Таблица 8.          Коэффициенты трения и допускаемые нагрузки

для материалов опор скольжения.

| Материалы трущихся поверхностей | ##### Коэффициент трения f | [p] МПа | [pv] Мпа м/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь-бронза ОЦС Сталь-бронза ОФ Сталь-бронза СЭО Сталь-бронза АЖ, АЖС | со смазкой 0,05 со смазкой 0.05 без смазки 0.1-0.2 без смазки 0.1-0.2 | 5 - 10 10-15 20-25 15-25 | 10-12 до 20 до 30 до 20 |
| Сталь закалённая - чугун Сталь закалённая-Сталь закалённая Сталь-текстолит Сталь-полиамид Сталь-металлокерамика Сталь-латунь ЛС59-1 | со смазкой 0.06 со смазкой 0.08 без смазки 0.25 0.15-0.21 без смазки 0.4 со смазкой 0.1 без смазки 0.14 со смазкой 0.02 | до 10 15 20-25 10-15 4-5 4-5 10-12 10-12 | - - 25 15 0.7 0.7 10 10 |
| Сталь-ситалл Сталь-агат Сталь-корунд Сталь-рубин | 0.1-0.12 0.13 0.15 0.14 | - - - | - - - - |

Литература.

- Атлас конструкций элементов приборных устройств: Уч. пособ. для студентов приборостроительных специальностей вузов/ Буцев А.А., Еремеев А.И., Кокорев Ю.А. и др.; Под ред.Тищенко О.Ф., - М.: Машиностроение, 1982,- 116 с., ил.

- Веселова Е.В., Нарыкова Н.И. Расчет и конструирование валов и осей приборов: Уч. пособ./ Под ред. О.Ф.Тищенко. - М.: МВТУ. 1980. 48 с.,ил.

- Виляевская Т.И., Веселова Е.В. Методические указания по выполнению домашнего задания "Проектирование опор вала передач" по курсу ЭПУ,-М.:МВТУ,1979,-32с.,ил.

- Потапцев И.С., Веселова Е.В., Нарыкова Н.И., Якименко А.В. Расчет и конструирование валов и опор механических передач приборов. Уч. пособие по курсу ОКП. – М.: Изд-0во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000. – 32 с., ил.

- Бейзельман Р.Д., Цыпкин Б.В., Перель Л.Я. Подшипники качения: Справочник.- 6-е изд., перераб. и доп. -М.: Машиностроение, 1975, -572 с.,ил.