Параметры радиальных однорядных шарикоподшипников типа 0000

[ выдержка из ГОСТа  8338 – 75 ]

| Условное обозначение | Основные размеры , мм |  |  |  |  | z | C , H | Co , H | n об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | D | B | r | Dw |  |  |  |  |
| Сверхлёгкая серия диаметров 8, ширин 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000084 | 4 | 9 | 2.5 | 0.2 | 1.300 | 9 | 420 | 190 | 31500 |
| 1000085 | 5 | 11 | 3 | 0.3 | 1.588 | 9 | 635 | 280 | 40000 |
| 1000088 | 8 | 16 | 4 | 0.4 | 2.000 | 10 | 980 | 500 | 25000 |
| Сверхлёгкая серия диаметров 9, ширин 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000091 | 1 | 4 | 1.6 | 0.2 | 0.680 | 6 | 200 | 30 | 31500 |
| 1000092 | 2 | 6 | 2.3 | 0.2 | 1.000 | 7 | 220 | 90 | 31500 |
| 1000093 | 3 | 8 | 3 | 0.2 | 1.588 | 6 | 440 | 200 | 31500 |
| 1000094 | 4 | 11 | 4 | 0.3 | 2.000 | 7 | 750 | 350 | 31500 |
| 1000095 | 5 | 13 | 4 | 0.4 | 2.000 | 8 | 850 | 400 | 31500 |
| 1000096 | 6 | 15 | 5 | 0.4 | 2.381 | 8 | 1160 | 570 | 31500 |
| 1000097 | 7 | 17 | 5 | 0.5 | 3.000 | 7 | 1580 | 790 | 25000 |
| 1000098 | 8 | 19 | 6 | 0.5 | 3.000 | 8 | 1750 | 900 | 25000 |
| 1000099 | 9 | 20 | 6 | 0.5 | 3.500 | 7 | 2100 | 1070 | 25000 |
| 1000100 | 10 | 22 | 6 | 0.5 | 3.969 | 7 | 2620 | 1380 | 25000 |
| Сверхлёгкая серия диаметров 8, ширин 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000154 | 1.5 | 4 | 1.7 | 0.1 | 0.680 | 7 | 140 | 39 | 36000 |
| 2000083 | 3 | 7 | 2.5 | 0.3 | 1.300 | 7 | 450 | 147 | 36000 |
| 2000087 | 7 | 14 | 4 | 0.3 | 2.000 | 9 | 1170 | 440 | 36000 |
| Особо лёгкая серия диаметров 1, ширин 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 3 | ?9? | 3 | 0.3 | 1.588 | 6 | 440 | 190 | 36000 |
| 17 | 7 | 19 | 6 | 0.5 | 3.969 | 6 | 2240 | 1180 | 25000 |
| 18 | 8 | 22 | 7 | 0.5 | 3.969 | 7 | 2260 | 1380 | 25000 |
| 100 | 10 | 26 | 8 | 0.5 | 4.763 | 7 | 3600 | 2000 | 25000 |
| Лёгкая серия диаметров 2,ширин 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 3 | 10 | 4 | 0.3 | 1.588 | 7 | 500 | 220 | 31500 |
| 24 | 4 | 13 | 5 | 0.4 | 2.381 | 6 | 920 | 430 | 31500 |
| 25 | 5 | 16 | 5 | 0.5 | 3.175 | 6 | 1500 | 760 | 31500 |
| 26 | 6 | 19 | 6 | 0.5 | 3.969 | 6 | 2210 | 1180 | 25000 |
| 27 | 7 | 22 | 7 | 0.5 | 3.969 | 7 | 2560 | 1380 | 25000 |
| 28 | 8 | 24 | 7 | 0.5 | 3.969 | 7 | 2620 | 1380 | 25000 |
| 29 | 9 | 26 | 8 | 1.0 | 4.763 | 7 | 3570 | 2000 | 25000 |
| 200 | 10 | 30 | 9 | 1.0 | 4.865 | 7 | 4690 | 2660 | 20000 |
| Средняя серия диаметров 3, ширин 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 4 | 16 | 5 | 0.5 | 1.588 | 7 | 1450 | 740 | 36000 |
| 35 | 5 | 19 | 6 | 0.5 | 3.969 | 6 | 2170 | 1180 | 25000 |
| 300 | 10 | 35 | 11 | 0.5 | ??? | ??? | 6360 | 3830 | 20000 |

Параметры радиально – упорных однорядных шарикоподшипников

| [ выдержка из ГОСТа 831 – 75] Особо лёгкая серия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36100 | 10 | 28 | 8 | 0.5 | 4.76 | 9 | 4170 | 2500 | 31500 |
| 36101 | 12 | 28 | 8 | 0.5 | 4.76 | 9 | 4270 | 2500 | 31000 |
| Лёгкая серия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36201 | 12 | 32 | 10 | 1.0 | ??? | ??? | 5580 | 3400 | 25000 |
| Тип 1006000. Серия диаметров 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1006094 | 4 | 11 | 4 | 0.3 | 2.000 | 6 | * | ** | 25000 |
| 1006095 | 5 | 13 | 4 | 0.4 | 2.000 | 7 | * | ** | 25000 |
| 1006096 | 6 | 15 | 5 | 0.4 | 2.381 | 8 | * | ** | 25000 |
| Тип 6000. Серия диаметров 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6017 | 7 | 19 | 6 | 0.5 | 3.969 | 6 | * | ** | 25000 |
| 6100 | 10 | 26 | 8 | 0.5 | 4.763 | 9 | * | ** | 25000 |
| Тип 36000. Серия диаметров 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36100К | 10 | 26 | 8 | 0.5 | 4.763 | 8 | ?4170? | ?250? | 25000 |
| Тип 46000. Серия диаметров 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46100Ю | 10 | 26 | 8 | 0.5 | 4.763 | 8 | ?4170? | ?250? | 25000 |
| Тип 6000. Серия диаметров 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6023 | 3 | 10 | 4 | 0.3 | 1.588 | 7 | * | ** | 31500 |
| 6025 | 5 | 16 | 5 | 0.5 | 3.175 | 8 | * | ** | 31500 |
| 6026 | 6 | 19 | 6 | 0.5 | 3.969 | 6 | * | ** | 25000 |
| 6027 | 7 | 22 | 7 | 0.5 | 4.763 | 7 | * | ** | 25000 |
| 6028К | 8 | 24 | 7 | 0.5 | 4.763 | 8 | * | ** | 31500 |