## Домашнее задание №2а

## Выбор и расчет допусков и посадок типовых

## деталей и сборочных единиц изделий БМТ

Для заданных трёх посадок соединений валов с отверстиями по табл.1 (рис. 1):

1. Определить допуски и предельные отклонения по таблицам, приведённым на стр.348..:354 (1).

Построить схемы полей допусков соединяемых деталей - вала и отверстия в относительно большом для наглядности масштабе. На границах полей допусков поставить отклонения в микрометрах (мкм). Началом отсчёта отклонений служит нулевая линия, соответствующая номинальному размеру (диаметру) соединения, (См. пример на рис.1  стр.230...243 (1).)

Пользуясь схемами полей допусков /п.1/, подсчитать для каждой из заданных посадок предельные величины зазоров, натягов их средние значения в посадках и допуск зазора или натяга (допуск посадки) см. (рис.1).

2. Построить схемы полей допусков зазоров (натягов) для этих поездок (рис,2), Показать на них соответствующие допуски (допуск зазора, натяга ТΔ). (См. рис.13 и текст к нему на стр.35 (1).) На этой же схеме отметить средние значения зазоров (натягов) для каждой посадки, относительно которых расположить симметрично поля допусков T1, подсчитанные с учётом характера распределения размеров деталей в партиях, принимаемого по закону Гаусса (см. стр.80..83; 85...86 (1)).

В этом случае

ТΔ=T12+T22

где: 	Т1 -допуск на размер отверстия

Т2 - допуск на размер вала

2а. Для переходных посадок определить вероятность получения зазора и натяга в посадке.

Показать на схемах полей допусков посадок кривые распределения Гаусса (условно).

3. Дать чертеж соединения и отдельного вала и втулки и проставить на них два варианта исполнительных размеров:

- номинальный размер с буквой положения поля допуска относительно номинального размера и числа — квалитета точности.

- номинальный размер с предельными отклонениями в миллиметрах. (См. пример на рис.3, а также рис.9 на стр.31 и  рис.159 на стр.239(1).)

## Внимание!!! П.4,5 не выполнять!!!

4. Для деталей посадки с зазором построить схему расположения полей допусков на размеры  рабочих проходных и непроходных калибров по данным табл.2. (См. рис.4.) На границах полей допусков калибров проставить отклонения. Следует различать поля допусков  "1" на изготовление калибров  и поля допусков  "2"  на  их износ в процессе эксплуатации. Началом отсчета  отклонений  для размеров калибров служат  соответствующие предельные  размеры деталей.

Подсчитать, пользуясь схемой уменьшение табличного наименьшего зазора в %  от изношенных до предела проходных калибрах и возможное сужение поля допуска при новых калибрах также в % от табличного значения величины допуска, как это показано для примера на рис.4.

5.Дать эскизы калибров и указать на них исполнительные размеры и маркировку (рис.5).

(См. стр. 10...12; 266...272 (1))

Литература.

1 Тищенко О.Ф. , Валединский А.С. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. M. Машиностроение, 1997 г.