- С.И. Масленникова

РАСЧЕТ РЕЗОНАНСНЫХ РЕЖИМОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ

Дополнение к учебному пособию по выполнению курсовой работы

Рассмотрим расчет резонансных режимов (п.3 ТЗ КР) на примере расчета схемы (рис.1).

Рис.1

Дано: R=10 Ом, L=20 мГн, ω=1000 1/с.

Требуется:

3.1. Включить в схему четырехполюсника реактивное сопротивление (индуктивность или емкость) таким образом, чтобы  uвх   и iвх  совпадали по фазе (режим резонанса напряжений). Определить значение параметра реактивного элемента, а также входное сопротивление, входной ток, добротность и ширину полосы пропускания резонансного контура.

3.2.  Определить и построить амплитудно- и фазочастотную характеристики I(ω), z(ω), φ(ω). Частотные характеристики тока и сопротивления построить по оси ординат в относительных единицах.

3.3. Пользуясь этими характеристиками, определить добротность и ширину полосы пропускания цепи. Сравнить этот результат с результатом, полученным в п. 3.1.

Порядок расчета

1. Рассчитываем комплексное входное сопротивление исходной схемы (см. п. 2.1 ТЗ КР), определив предварительно комплексное сопротивление реактивного элемента ZВХ=jωL=20j Ом.

ZВХ=2RR+2R(2ZL+2R)4R+2ZL3R+2R(2ZL+2R)4R+2ZL=2041(23+2j)=RЭ+jxLЭ.

В соответствии с полученным выражением исходная схема может быть заменена эквивалентной схемой (рис.2), резонанс напряжений в которой может быть получен путем включения последовательно с сопротивлением и индуктивностью емкостного элемента (рис.3). Так как в режиме резонанса ток и напряжение на входе схемы совпадают по фазе, то реактивная часть входного сопротивления должна равняться нулю.

Рис.2						Рис.3

Следовательно,      ZВХ=RЭ+jxLЭ−jxС=RЭ+j(xLЭ−xC) → (xLЭ−xC)=0 → xLЭ=xC .        Откуда  xC=4041 Ом → xC=1ωC → C= 1025 Ом .

Входное сопротивление, добротность и ширина полосы пропускания равны соответственно:

ZВХ=RЭ=46041 Ом, Q=xС=xLЭR=0.087 , 1 Q=ω2−ω1ω0 → ω2−ω1=ω0 Q= 11494 1с .

2. Для построения частотных характеристик выведем их аналитические выражения:

ZВХ(jω)=RЭ+j(ωLЭ−1ωC)=RЭ2+(ωLЭ−1ωС)2ℓjarctg(ωLЭ−1ωC) → zВХ(ω)=RЭ2+(ωLЭ−1ωС)2=RЭ1+(ω2LЭC−1ωRЭC)2 ,  ϕ(ω)=arctg(ω2LЭC−1ωRЭC) . I(ω)=Uz(ω)=I01+(ω2LЭC−1ωRЭC)2 .

Построение амплитудно-частотных характеристик тока и сопротивления проводим в относительных единицах ( по оси ординат): II0(ω), где I0=URЭ; zВХzВх0(ω) , где zВХ0=RЭ .

3. Пользуясь этими характеристиками, определим добротность и ширину полосы пропускания колебательного контура и сравним с результатами расчета п.1.

Примечание. На частотных характеристиках следует указать граничные частоты полосы пропускания и частоту резонанса.