ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОКИ К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ №1

Дано: E=50 В, R1= R2 = 10 Ом,

L = 0.1 Гн.

- Операторным методом определить

ток i(t) и построить его график.

Дано: E1=40 В,  E2 = 20 B,

R = 2 Ом,  С = 5000 мкФ.

- Операторным методом определить

ток i(t) и построить его график.

Дано: R1= 60 Ом,  R2  =  40 Ом,

R3 = 100 Ом, L = 0.02 Гн.

- Рассчитать операторную передаточную

функцию  по  напряжению,   построить

АЧХ и ФЧХ комплексной передаточной

функции четырехполюсника.

Дано: R1 = 200 Ом, R2  = 200 Ом,

R3 = 800 Ом, С = 400 мкФ.

Рассчитать операторную передаточную

функцию  по  напряжению,   построить

АЧХ и ФЧХ комплексной передаточной

функции четырехполюсника.

# Дано: R =5 Ом, XL = 10 Ом, XС =5 Ом.

# Определить коэффициенты четырехпо-

# люсника  в  форме /А/. Пользуясь  ими,

# определить    входное    сопротивление

# четырехполюсника при сопротивлении

# нагрузки  Z2 = 5 Ом.

# Дано: R2 = XL = 400 Ом,  R1 =200 Ом.

# Определить коэффициенты четырехпо-

# люсника  в  форме /А/. Пользуясь  ими,

# определить    входное    сопротивление

# четырехполюсника при сопротивлении

# нагрузки  Z2 = 200 Ом.