- Задачи для подготовки к РК №2

Дано: E1=30 B, J5=5 А, R1=R2=R3=R4=6 Ом,ВАХ нелинейного элемента НЭзадана таблицей.Определить токи и напряжение UНЭ.

| U, В | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, A | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.7 | 0.85 | 0.95 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------Дано:E=15 B, J2=2 A, J3=3 A, R1=R5=10 Oм, R4=5 Ом.ВАХ нелинейного элемента НЭзадана таблицей.Определить токи и напряжение UНЭ.

| U, В | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, A | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 5.5 | 8 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Дано: R=30 Oм, I2=0.4 A,ВАХ одинаковых нелинейныхэлементов НЭ задана таблицей.Определить напряжение U и ток I.ВАХ НЭ построить по даннымтаблицы.

| U, В | 0 | 2.5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, A | 0 | 0.15 | 0.22 | 0.34 | 0.43 | 0.5 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Дано: Е=10 В, I2=2 A, ВАХ нелинейных элементов НЭ1 и НЭ2 заданы таблицами.Определить ток I.ВАХ НЭ построить по даннымтаблиц.

| U, В | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, A | 0 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 3.2 | 6 |

| U, В | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, A | 0 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 3.9 | 4.1 |