| # Московский Государственный Технический Университет им. Н. Э. Баумана # Домашнее задание№2 по курсу # «Теоретические основы электроники» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Ф.И.О | # Дата | # Подпись |  |  |
| # Выполнил | # Глуменко А.А | # 25.04.2004 |  |  | # Группа ИУ1-42 |
| # Проверил | # Баранов Е.Н. |  |  |  | # Вариант №4 |

# Условие

В схеме заданы действующие значения напряжений в вольтах и их начальные фазы, активные, индуктивные и емкостные сопротивления в Омах.

Требуется:

- Рассчитать все токи в комплексной форме

- Построить векторные диаграммы токов и напряжений для исходной схемы (без развязки)

- Определить показания вольтметров электромагнитной системы, предварительно определив Uv, в комплексной форме. Записать напряжение на вольтметре Uv(t).

- В схеме, полученной после устранения магнитной связи, изменить значение Xck таким образом, чтобы в цепи установился резонансный режим, определить добротность резонансного контура.

### Примечания

- В вариантах дано включение катушек(согласное или встречное) относительно указанных на схеме направлений токов в ветвях с индуктивностью.

- Зная направление токов и способ включения катушек указать на схеме одноимённые зажимы катушек.

### Исходные данные

U=200(В)    r1=5(Ом)            XC1=30(Ом)                XL1=10(Ом)       K=0.5

r2=15(Ом)          XC2=20(Ом)                 XL2=10(Ом)       ΨU=0

r3=10(Ом)                                               XL3=10(Ом)

Включение катушек: согласное

### Схема:

## Решение

Составлю расчетную схему, считая, что сопротивление вольтметров равно ∞.

Включении катушек согласное, следовательно, можно применить следующую схему развязки:

### Расчёт токов

Найду XM . Известно, что XM= K*XL1*XL2; XM= 0.5∗10∗10=5(Ом).

По правилу Кирхгофа обойду контур C1-R1-L1-Xm:

Ỉ1*(-j*XC1)+Ỉ1*r1+Ỉ1*(j*XL1-j*XM)+Ỉ3*(j*XM)-Ủ=0;

Применю правило Кирхгофа для контура C2-R2-L2-Xm-L1, учту при этом, что ток в цепи вольтметра V2 равен 0, следовательно, формула для напряжения на L1 UL1=±j∗I2±j∗XM∗I4

примет вид UL1=I2∗XL1

Ỉ2*r2+Ỉ2*(j*XL2-j*XM)+Ỉ3*(j*XM)+Ỉ2*(j*XL1)+Ỉ2*(-j*XC2)=0

Получаю следующую систему уравнений:

Ỉ1*(-j*XC1)+Ỉ1*r1+Ỉ1*(j*XL1-j*XM)+Ỉ3*(j*XM)-Ủ=0,

Ỉ2*r2+Ỉ2*(j*XL2-j*XM)+Ỉ3*(j*XM)+Ỉ2*(j*XL1)+Ỉ2*(-j*XC2)=0,

Ỉ3=Ỉ1+Ỉ2;

Ỉ1*(-j*30)+Ỉ1*5+Ỉ1*(j*10-j*5)+Ỉ3*(j*5)-200=0,

Ỉ2*15+Ỉ2*(j*10-j*5)+Ỉ3*(j*5)+Ỉ2*(j*10)+Ỉ2*(-j*20)=0,

Ỉ3=Ỉ1+Ỉ2;

>eq:={i1*Complex(0,30)+i1*5+i1*Complex(0,5)+(i1+i2)*Complex(0,5)-200,           i2*15+i2*Complex(0,5)+(i1+i2)*Complex(0,5)+i2*Complex(0,10)+i2*Complex(0,-20)=0};

> solve(eq);

Ỉ1=3+9*j;

Ỉ2=3-j;

### Расчет напряжений

Применю правило Кирхгофа для контура R1-L1-L2-R2:

Ỉ1*(j*XL1 –j*XM)+Ỉ1*r1-Ỉ2*(j*XL2-j*XM)-Ỉ2*r2-ỦV1=0;

(3+9*j)*(j*5)+ (3+9*j)*5-(3-j)*j*5-(3-j)*15= ỦV1;

> Complex(3,9)*Complex(5,5)-Complex(3,-1)*Complex(5,5);

ỦV1=-50+j*50;   UV1=502+5022=50B

UV1(t)=502sin(ωt+3π4)

Применю правило Кирхгофа для контура R3-L3:

Ỉ2*XM+ỦV2=0;

ỦV2=- Ỉ2*XM;

ỦV2=-(3-j)*j*5;

ỦV2=-5-15*j;

UV2=52+1522

UV2=11.8(B);

UV2(t)=510sin(ωt+arctan(3))

### Построение векторных диаграмм

Контур C1-R1-L1

Ỉ1*(-j*XC1)= (3+9*j)*j*(-30)=270-90*j;

Ỉ1*r1=15+45*j;

ỦL1= Ỉ1*j*XL1+Ỉ2*j *XM=-85+45*j;

Контур R2-L2-L1-C2

Ỉ2*r2=(3-j)*15=45-15*j;

UL2 =Ỉ2*j*XL1+Ỉ1*j *XM = -35+45*j;

Ỉ2*j*XL1=10+30*j; Ỉ2*(-j*XC2)=-20-60*j;

В контуре L3-R3   UL3-UV2=0

### Исследование резонанса

Найду полное сопротивление цепи, считая XC1=а неизвестной величиной.

zвх=−ja+r1+(jXL1−jXM)+11jXM+1jXL1−jXM+r2+jXL1−jXC2 zвх=−ja+5+j5+11j5+1j5+15+j10−j20

> z:=Complex(0,-a)+Complex(5,5)+1/(1/Complex(0,5)+1/(Complex(15,-5)));

> Im(Complex(0,-a)+20/3+10*I);

Im(Zвх)=-a+10;

Резонанс напряжений при фиксированном значении C2 при данной частоте тока возникнет при XC1=а=10 Ом. В режиме резонанса исходная схема эквивалентна следующей схеме:

r=20/3Ом, XL=10 Ом, XC=10 Ом. Добротность

Q=XLr=XCrQ=10203=1.5

Найду полное сопротивление цепи, считая XC2=b неизвестной величиной.

zвх=−j30+r1+(jXL1−jXM)+11jXM+1jXL1−jXM+r2+jXL1−jbC2

zвх=−j30+5+j5+11j5+1j5+15+j10−jb

> solve((825*b-13000-20*b*b)/(b*b-40*b+625));

Уравнение Im(z)=0 имеет два комплексных корня:  Физического смысла они не имеют, следовательно резонанс напряжений невозможен при С1=const.Рассмотрю случай резонанса токов. Это возможно только в случае (XL1 –XM )-  XС1=0.Найду Zab zвх=−jXC1+r1+(jXL1−jXM)+11jXM+1jXL1−jXM+r2+jXL1−jbC2zab=11j5+1j5+15+j10−jb

> 1/(1/Complex(0,5)+1/(Complex(15,15)-b*I));

> solve((2625-175*b+5*b*b)/(b^2-40*b+625),b);

Получены комплексные корни:  которые не имеют физического смысла, следовательно резонанс токов невозможен.

Ответ:  Ỉ1=3+9j; Ỉ2=3-j;

ỦV1=-50+j50;    UV1=50B;           UV1(t)=502sin(ωt+3π4)

ỦV2=-5-15*j;        UV2=11.8(B);        UV2(t)=510sin(ωt+arctan(3));

XC1=10 Ом;          Q=1.5.

При решении задачи использовалась программа: Maple 7.00 © Waterloo Maple inc.