На представленной на стр. 7 волновой диаграмме тока и напряжения на первичной катушке трансформатора ток отстает по фазе от напряжения на Π/2, что полностью соответствует физическому смыслу процесса, происходящего при протекании переменного тока через индуктивный элемент.

Вторичные катушки трансформатора включаются относительно первичной по-разному: катушка 9 - согласовано, а катушка 8 – встречно, что в дальнейшем обеспечивает согласованность по фазе напряжений, прошедших повторитель напряжения и компаратор, т.к. последний инвертирует фазу входного напряжения.

При подведении к входным клеммам четырехполюсника сигнала с повторителя напряжения в нём начинает течь ток, имеющий индуктивный характер (т.е. отстающий по фазе от входного напряжения). Этот факт напрямую объясняет отставание выходного напряжения от входного тем, что выходное напряжение снимается с последовательно включенного резистора, т.е. полностью совпадает по фазе с входным током.

Входной ток складывается из тока, текущего через резистор R  и через индуктивность L. Эти токи различаются по фазе на П/2, т.к. первый совпадает по фазе с напряжением между общими узлами a и b, а второй отстает от него на П/2.

Фаза входного тока зависит от соотношения амплитуд токов i   и i   . Этим объясняется характер ФЧХ. На малых частотах (при ω → 0) сдвиг фаз мал, т.к. напряжение на индуктивности мало, а на больших частотах (при ω → ∞) сдвиг фаз тоже стремится к нулю., т.к. доля индуктивного тока во входном токе уменьшается.

При рассмотрении переходной характеристики цепи по напряжению видно, что в начальный момент времени она численно равна значению АЧХ на бесконечности, а на бесконечности равна значению АЧХ в нуле.

При рассмотрении графиков переходного процесса видно, что при изменении полярности импульса скачок выходного напряжения равен 4 В, остальные 16 В расходуются на сопротивлениях R  и R  .

Поскольку запас энергии в катушке при начале переходного процесса и в квазиустановившемся режиме в начале периода приблизительно равны, графики переходного процесса и квазиустановившегося режима практически идентичны.