Работа № 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК В  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ

Цель работы – изучение экспериментальных методов исследования частотных свойств электрических цепей (передаточных функций).

- Основные положения теории

Основной задачей анализа электрической цепи является определение реакции цепи на заданное внешнее (входное) воздействие. Передаточную функцию определяют следующим образом:

W(jω) =  = A2(ω)A1(ω)ejϕ2ejϕ1=ej(ϕ2−ϕ1)= A(ω) e jφ(ω)

где А2 (j) - комплексная амплитуда отклика цепи, имеющая размерность напряжения или тока; А1 (j) - комплексная амплитуда входного воздействия (заданный ток или э.д.с.). Передаточная функция W может быть либо безразмерной, либо  иметь размерность сопротивления, либо проводимости. Модуль комплексной передаточной функции характеризует отношение амплитуд (действующих значений) отклика и воздействия и носит название амплитудно-частотной характеристики (АЧХ). Аргумент комплексной передаточной функции определяется разностью фаз между откликом и воздействием и называется фазочастотной характеристикой (ФЧХ).

Для наглядности амплитудно- и фазочастотную характеристики представляют в виде графиков. По оси      абсцисс откладывают частоту, а по оси ординат - модуль коэффициента передачи (АЧХ) или разность фаз между откликом и воздействием (ФЧХ). Для больших частотных диапазонов удобно применять полулогарифмический масштаб ( рис. 2.4, рис. 2.5), т.е. по оси абсцисс наносить значения логарифмов нормированной частоты lg f. В данной работе применяется нормирование на частоту 1 Гц (под знаком логарифма стоит безразмерная величина).

Реактивные элементы, входящие в исследуемую цепь, меняют свои символические сопротивления в зависимости от частоты по-разному. Например, индуктивный элемент имеет сопротивление ХL= L, и на малых частотах этим сопротивлением можно пренебречь (короткое замыкание – к.з.). Наоборот, в области высоких частот ХL, велико , что  побуждает в этом случае рассматривать участки с индуктивностями как разрыв цепи.

Емкостные сопротивления ведут себя обратно индуктивным сопротивлениям - на малых частотах сопротивление емкостного элемента  ХС = 1/С  близко к бесконечности (разрыв), а на больших  к нулю (к.з.). Эти свойства цепей позволяют качественно строить их амплитудно-частотные характеристики, не прибегая к расчетам.

U2

U1

C

L

r2

Рис. 2.1.

r1

U2

U1

r2

Рис. 2.2.

r1

U1

U2

r2

Рис. 2.3.

r1

Пример 2.1. Для схемы изображенной на рис. 2.1, в области малых частот  L  r схема замещения имеет вид, представленный на рис. 2.2. В этом случае коэффициент передачи  Для больших частот  (L ,  0 ) схема замещения имеет вид, представленный на рис. 2.3.  Следовательно, . В промежуточной области, если пренебречь резонансными эффектами, можно предположить, что характеристики плавно изменяются от одного крайнего значения до другого (рис. 2.4 ). Несколько сложнее оцениваются фазовые сдвиги.

lg ω

K(ω)

0,5

-π/2

-π

lg ω

Рис. 2.4.

α(ω)

Рис. 2.5.

Для схемы рис. 2.2 в области малых частот индуктивность эквивалентна короткому замыканию, а, следовательно, вход непосредственно соединен с выходом, поэтому фазы U1  и  U2   совпадают: () 0   21    .  На  больших  частотах,  когда   L ,   входное сопротивление носит индуктивный характер, входной ток отстает от входного напряжения на угол , далее этот ток разветвляется между резисторами и конденсатором, но в основном он проходит по емкостной ветви, сопротивление которой много меньше. Следовательно, напряжение U определяется  емкостной ветвью  и отстает от тока на конденсаторе  на угол  . В результате общий фазовый сдвиг равен  (мы условно положили,что фаза входного напряжения равна 0) (рис. 2.5).

- Предварительная подготовка

Рис. 2.6

Z1

Z2

Исследуемые схемы (r-L и r-C) представить в виде Г-образных четырёхполюсников (рис. 2.6). Для r-L цепи рассмотреть два варианта: Z1 – активное сопротивление r (Z1=r), Z2 – индуктивность L (Z2=jωL), и наоборот. Для r-C цепи выполнить аналогичный расчёт (всего четыре схемы – нарисовать в  отчете). Записать комплексную передаточную функцию (комплексный коэффициент передачи по напряжению) :            K(j) = UВЫХ(jω)UВХ(jω)=Z2Z1+Z2

Перейти к показательной форме записи :

K(j) = A+jBC+jD=A2+B2ejarctgBAC2+D2ejarctgDC=A2+B2C2+D2e j(arctg B/A – arctg D/C)  = KU () e j  ()

Найти   модуль и аргумент  при    0  и    .

- Задание на проведение эксперимента

Рис. 2.7.

«ИЗМ.φ»

«ОПОРН.»

RМ

LB

V2

φ

  - Включить  «СЕТЬ», «ГЕНЕРАТОР», «V2», «V3-φ».

Собрать схему (рис. 2.7, R M =  320 Ом ), UГ = 3 В  (если не устанавливается 3 В, установить 2 В).

Сначала собрать основную цепь: «ВЫХОД» генератора (верхнее гнездо) →      проводом на катушку LB → от LB на магазин сопротивлений RM → от RM на общий провод генератора «┴»(нижнее гнездо).

Подключить вольтметр V2 и фазометр по схеме, соединить «ВЫХОД» генератора с «ОПОРН.» фазометра.

Если светится индикатор «L»,  показания фазометра записывать со знаком «минус».

Исследовать   зависимости  UR ( f  и  i ( f .

На генераторе поменять местами провода «ВЫХОД» и «┴»; провод, соединяющий «ВЫХОД»  генератора с «ОПОРН.» фазометра, оставить на месте.

Исследовать зависимости  UL( f  и ( f .

Таблица 2.1.

| UВХ. = В , R M = 320 Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИЗМЕРЕНО |  |  |  | ВЫЧИСЛЕНО |  |  |  |
| f , Гц | UR , В | UL, В | i , град. | UL , град. | #### IВХ. мА | #### ZВХ.. кОм | KUr | KUL |
| 200 400 800 1600 3200 6400 12800 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 2.8.

«ИЗМ.φ»

«ОПОРН.»

RМ

CH

V2

φ

3.2.  Собрать схему r-C (выполнить параллельный перенос контактов с LB на ёмкость СН ).

Исследовать UС ( f , ( f , UR ( f ,  i (f .

Таблица 2.2.

| UВХ. = В , R M = 320 Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИЗМЕРЕНО |  |  |  | ВЫЧИСЛЕНО |  |  |  |
| f , Гц | UR , В | UС, В | i , град. | UC , град. | #### IВХ. мА | #### ZВХ.. кОм | KUr | KUC |
| 200 400 800 1600 3200 6400 12800 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3.    Выключить приборы и стенд (все переключатели на блоке питания БП вниз), схему разобрать после защиты.

4.  Обработка результатов измерений

  - Вычислить значения KUr=URUВХ.,  KUL=ULUВХ.,  KUС=UСUВХ.,IВХ.=URRM,    ZВХ.=UВХ.IВХ.

4.2.   Построить амплитудно-  и  фазочастотные характеристики   KU ( f ),  ( f ), каждую

зависимость подписать. Графики строить -  один комплект на бригаду (стенд).

5. Вопросы для самопроверки и защиты

5.1.   Какие напряжения (токи) называют гармоническими?

5.2.   Как связаны частота f, круговая частота  и период колебаний Т?

5.3.   Что такое амплитудное и действующее значения напряжения? Как они связаны?

5.4.  Как зависят от частоты активные и реактивные сопротивления основных пассивных       элементов цепи       r, L, C ? В чем разница понятий активного и реактивного сопротивления ?

  - Как рассчитать в комплексной форме полное сопротивление участка цепи ? Какова       связь между   полным комплексным сопротивлением и полным сопротивлением ?

5.6.   Что такое комплексная передаточная функция, какой смысл имеют её модуль и какой  – аргумент ?

5.7.   Что такое амплитудно- частотная и фазочастотная  характеристики цепи ?

5.8.   Как строятся частотные характеристики цепи в декартовой системе координат ?

5.9.   Как строятся частотные характеристики в полярной системе координат ?

5.10. Как сдвинуты по фазе ток и напряжение на пассивных элементах электрической цепи  (r, L, C) ?

5.11. Как качественно рассчитать передаточную характеристику цепи на малых частотах;       что при этом    понимают под    понятием малая частота ?

5.12. Как качественно рассчитать передаточную характеристику на больших частотах ?

5.13. Какими методами можно измерить напряжение (ток) в электрической цепи ? Из каких     соображений выбирается     сопротивление шунта ?

5.14. Какими соображениями руководствуются при подключении фазометра в электрическую цепь ?

5.15. С какой целью меняют местами провода на генераторе при исследовании частотных зависимостей?