Electronic  Word  Bench

Руководство  по  Эксплуатации

Интерфейс EWB подобен реальному рабочему месту разработчика электронных схем. Все что вам необходимо для разработки и тестирования электронных схем собрано вместе и находится прямо перед вами или под рукой и легко доступно.

Самая большая центральная область - рабочее пространство (workspace) - место, где вы будете собирать и тестировать схемы.

Рядом с рабочим пространством находится линейка элементов ( parts bin).

А вот сверху вы найдете меню, иконки приборов и переключатель питания для активизации собранной схемы. Все действия, необходимые для работы в пакете EWB, такие как перемещение элементов схемы, соединение элементов между собой, перемещение по рабочей области экрана и линейке элементов осуществляются с помощью манипулятора типа мышь, что существенно облегчает работу с пакетом.

--------------------------------------------------------------------------------

Рабочее пространство представляет собой самую большую центральную область экрана. Оно является подобием макетной платы, на которой вы собираете и отлаживаете схемы.

Сборка схем осуществляется помещением элементов из активной линейки элементов в рабочую область экрана, соединением этих элементов и, при необходимости, подключением измерительных приборов.

Рабочее пространство отображается в окне, которое может быть передвинуто, изменено в размерах и пролистано как и другие окна в EWB. Если рабочее пространство перекрывается другим окном, то вы можете переместить его на передний план нажатием левой кнопки мыши на заголовке окна или выбором Circuit (Схема) из пункта меню Window (Окно).

--------------------------------------------------------------------------------

Линейки элементов содержат неограниченный запас каждого из элементов. Подобно другим окнам, вы можете перемещать, изменять в размере и пролистывать их.

Выборка элемента из линейки осуществляется следующим образом: поместите указатель мыши на требуемый элемент и нажмите левую кнопку мыши, затем переместите мышью элемент на нужное вам место в рабочей области экрана и отпустите кнопку мыши. (Нажатие клавиши ALT блокирует выводы элементов, делая выделение и перемещение их более легкими.)

Для удаления элемента схемы из рабочего пространства переместите его обратно в линейку элементов. (Или, выделите его и выберите Delete (Удалить) из пункта меню Edit (Редактирование)).

Подсказка: Если вы переместили линейку элементов в правую часть экрана и выбрали команду Arrange (Упорядочить) из пункта меню Window (Окно) и линейка будет аккуратно размещена на экране.

--------------------------------------------------------------------------------

Для того чтобы собрать и протестировать схему необходимо:

1. Переместить с помощью мыши элементы схемы в рабочее пространство из линеек элементов.

2. Соединить элементы между собой.

3. Установить значения параметров элементов или их модели.

4. Присоединить измерительные приборы.

5. Включить собранную схему.

--------------------------------------------------------------------------------

Когда элементы схемы помещены в рабочее пространство вы легко можете соединить их между собой в схему.

Для соединения двух элементов схемы поставьте указатель мыши на вывод (короткая выступающая линия) одного из элементов - он выделится - и нажмите левую кнопку мыши. Не отпуская кнопку переместите указатель мыши к выводу другого элемента и, когда он выделится, отпустите кнопку. Соединение автоматически установится между этими выводами элементов.

Чтобы соединить более двух элементов используйте соединитель.

Чтобы вставить элемент схемы в линию соединения переместите этот элемент на линию соединения и отпустите кнопку мыши.

Для перемещения линии соединения поставьте указатель мыши на эту линию, нажмите левую кнопку мыши и перемещайте линию.

--------------------------------------------------------------------------------

Точки контроля создаются на тех линиях соединения, на которых вы планируете измерять сигнал.

Есть два способа для создания точки контроля:

1. Установите соединитель из линейки элементов на линию соединения. Затем присоедините измерительные приборы к контрольной точке.

2. Протяните линию соединения от вывода элемента или соединителя до пересечения с другой соединительной линией. Когда появится небольшой кружок в точке пересечения отпустите кнопку мыши. Соединитель будет автоматически включен в линию соединения.

Если вы добавили элементы схемы после того как схема была смоделирована, или если вы изменили электронные свойства схемы, активизируйте ее снова для получения точных результатов.

--------------------------------------------------------------------------------

Иконки измерительных приборов находятся на полке приборов, расположенной над рабочим пространством.

Чтобы воспользоваться измерительным прибором необходимо:

1. Переместить его иконку в рабочее пространство.

2. Присоединить иконку к схеме.

3. Открыть иконку чтобы увидеть измерительный прибор.

4. Переместить его если необходимо.

5. Установить его параметры.

Для удаления прибора переместите его иконку обратно на полку приборов. Все линии соединения, подходящие к нему, будут удалены.

--------------------------------------------------------------------------------

Когда вы соберете схему, включите ее для проверки ее работы.

Чтобы включить схему нажмите с помощью мыши переключатель питания в правом верхнем углу экрана. Также вы можете включить схему выбрав строку Activate (Включить) из пункта меню Circuit (Схема).

Когда моделирование закончится переключатель питания автоматически выключится и результаты измерения будут отображены на присоединенных измерительных приборах.

Для остановки работы схемы переведите с помощью мыши переключатель питания в положение выключено. Или выберите команду Stop (Выключить) или Pause (Приостановить) из пункта меню Circuit (Схема).

--------------------------------------------------------------------------------

Набор текста необходим только для таких операций как задание меток элементов, их значений или моделей; описания схемы; или введения значений в прибор.

В большинстве случаев, позиция ввода текста выбирается автоматически. Вы можете изменять позицию ввода используя клавиши управления курсором или нажатием кнопки мыши на какой-либо позиции окна.

--------------------------------------------------------------------------------

Если схема некорректно собрана или заземлена, то ее работа не может быть промоделирована. При этом вы увидите сообщение об ошибке, которое может помочь вам обнаружить источник проблемы.

Проверьте схему и устраните ошибку, затем снова включите ее.

--------------------------------------------------------------------------------

Приборы  и  их  краткое  описание

Мультиметр используется для измерения напряжения, тока, сопротивления или потери сигнала между двумя точками схемы;

Генератор - это источник напряжения, который выдает аналоговые сигналы в синусоидальной, прямоугольной и треугольной форме;

Осциллограф отображает изменение амплитуды и частоты электронных сигналов;

Графопостроитель используется для анализа частотной характеристики схемы;

Логический анализатор используется для наглядного представления и измерения параметров сигнала

Логический преобразователь - мощное устройство, производящее некоторые преобразования представления схем.