| # Типовой расчет № 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполн. | Рабаданов Г. Р. | 8.05.15 |  | МГТУ им. Н.Э.Баумана | Гр. ИУ2-41 |
| Пров. | Тарасенко И. А. | 8.05.15 |  |  | Вар. 10а |

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №2 (второй семестр)

Исследование двигателя постоянного тока

По заданным характеристикам двигателя постоянного (ДПТ) тока, заданным в таблице 1 требуется:

1. Нарисовать электрическую схему включения ДПТ с параллельным возбуждением. Определить номинальный электромагнитный момент двигателя, номинальный ток якоря и ток в обмотке возбуждения.

2. Рассчитать и построить естественные механическую 𝑛𝑛=𝑓𝑓(𝑀𝑀) и электромеханическую 𝑛𝑛=𝑓𝑓(𝐼𝐼я) характеристики. Определить пусковой момент, пусковой ток и скорость холостого хода двигателя, а также рассчитать скорость вращения 𝑛𝑛𝐷𝐷 при моменте сопротивления 𝑀𝑀𝐷𝐷=𝑀𝑀н𝑘𝑘 на валу двигателя.

3. Рассчитать и построить механические характеристики ДПТ при: 3.1 Якорном управлении (𝑈𝑈′=𝑈𝑈𝑈𝑈1);

3.2 Реостатном регулировании (𝑅𝑅я.доб.=𝑅𝑅я𝑞𝑞2);

3.3 Полюсном управлении (Ф′=Ф𝑞𝑞1).

4. Рассчитать и построить естественные и искусственные механические характеристики ДПТ при: 4.1 Генераторном торможении (𝑛𝑛т=𝑛𝑛нℎ1);

4.2 Динамическом торможении (𝑛𝑛т=𝑛𝑛𝐷𝐷);

4.3 Противовключении (𝑛𝑛т=𝑛𝑛𝐷𝐷),

При этом момент сопротивления на валу (тормозящий момент) 𝑀𝑀т=−𝑀𝑀н𝑘𝑘.

5. Сделать выводы.

Таблица 1

| Номер вар. | 𝑃𝑃н, Вт | 𝑈𝑈н, В | 𝑛𝑛н, об/мин | КПД | 𝑅𝑅я, Ом | 𝑅𝑅доб.п., Ом | 𝑅𝑅возб, Ом | k | q1 | q2 | h1 | h2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 3600 | 220 | 1400 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 150 | 0.6 | 0.8 | 2 | 1.2 | 0.3 |