Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.Э. БАУМАНА

Факультет ИУ

Кафедра РЛ6     .

# Отчет

## по лабораторной работе

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ИТНЕГРАЛЬНЫХ ГИБРИДНЫХ МИКРОСХЕМ

Выполнил студент гр. ИУ2-51

Попов Е.А..

Проверил преподаватель

Данилов И.И.

# ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1) изучит свойства исходных пластин (заготовок) для изготовления полупроводниковых интегральных микросхем

2) изучить подложки для гибридных интегральных микросхем

# ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

При изучении материала использована терминология стандарта[1]

Полупроводниковая интегральная микросхема  - микросхема, все элементы и межэлементные соединения которой выполнены в объёме и на поверхности полупроводника.

Полупроводниковая пластина – заготовка из полупроводникового материала, используемая для изготовления полупроводниковых ИМС.

Элемент интегральной микросхемы – часть микросхемы, реализующая функцию какого-либо электрорадиоэлемента, которая выполнена нераздельно от кристалла (подложки) и не может быть выделена как самостоятельное изделие. К электрорадиоэлементам относятся резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы и т.д.

Плёночная интегральная микросхема – интегральная микросхема, элементы которой выполнены в виде рисунка из плёнок с различными электрическими свойствами. Плёночные ИМС могут быть тонкоплёночными и толстоплёночными.

Тонкоплёночная интегральная микросхема – плёночная ИМС с толщиной плёнок до 10-6 м. Элементы тонкоплёночной ИМС наносятся преимущественно методами термовакуумного осаждения и катодного распыления.

Толстоплёночная интегральная микросхема – плёночная ИМС с толщиной плёнок свыше 10-6 м. Элементы толстоплёночной интегральной микросхемы наносятся на подложку методами трафаретной печати (толстоплёночной технологии) путём продавливания паст (проводящих, диэлектрических, резистивных) через специальный сетчатый трафарет. Нанесённые на подложку пасты высушиваются, а затем вжигаются в подложку.

Гибридная интегральная микросхема – это плёночная ИМС, в которой часть элементов имеет самостоятельное конструктивное оформление. Такие элементы называются навесными. Например, плёночная ИМС, как правило гибридная, в ней навесными являются активные элементы, а пассивные элементы (резистор, конденсатор) -из тонких или толстых плёнок.

Полупроводниковые материалы, применяемые для изготовления различных изделий микроэлектроники, должны отвечать ряду требований. Пригодность того или иного полупроводникового материала определяется его:

- кристаллической структурой,

- шириной запрещённой зоны,

- положением примесных уровней,

- однородностью распределения легирующих примесей по объёму.

Эксплуатационные характеристики готовых изделий определяются оптическими, термическими, термоэлектрическими и электрическими свойствами полупроводниковых материалов. Особые требования предъявляют к таким свойствам полупроводниковых материалов, как тип электропроводности, концентрации введённой примеси, подвижность и время жизни носителя заряда.

Требования однородности легирования примесями всего объёма полупроводникового материала вытекает из необходимости обеспечить одинаковые электрические параметры всей партии приборов и ИМС, изготовленных на пластинах из одного слитка исходного материала.

Требования температуростойкости диктуется максимальными и минимальными рабочими температурами, при которых должны работать приборы и ИМС. Верхний предел рабочих температур зависит от ширины запрещённой зоны материала: чем она больше, тем больше верхний предел. Так, температуростойкость германиевых приборов равна 80-1000С, кремниевых 180-2000С, из арсенида галлия 3500С, фосфида галлия 5000С, карбида кремния - до 7000С.

Нижний предел рабочих температур полупроводниковых приборов определяется энергией ионизации легирующих примесей, которая при температурах до –600С должна быть значительной.

Для изготовления высокочастотных приборов и ИМС необходим материал с высокой подвижностью носителей заряда, а для импульсных приборов – с малым временем жизни.

При выборе полупроводникового материала для фотоприборов руководствуются его спектральной чувствительностью. Основным параметром материалов для изготовления светоизлучающих приборов является длина волны излучения.

Требования к подложкам

- Высокая механическая прочность при малых толщинах;

- Высокие объёмное и поверхностное удельные сопротивления и малый тангенс угла диэлектрических потерь;

- Температурные коэффициенты линейного расширения подложки и плёнок должны быть предельно согласованы;

- Химическая инертность к осаждаемым веществам и травителям;

- Физическая и химическая стойкость при нагреве до высоких температур;

- Незначительное газовыделение в вакууме;

- Хорошая адгезия с осаждаемой плёнкой;

- Высокая теплопроводность;

- Хорошая полируемость;

- Низкая стоимость.