Лабораторная работа №1 «Знакомство с программным комплексом ANSYS – Расчет стержня растяжения-сжатия»

Цель работы:

Знакомство с основными элементами интерфейса программного комплекса ANSYS. Знакомство с основными этапами решения задачи МКЭ.

Условие задачи:

L=200 мм; A=50 мм2; P=1000 Н;

E= 2*105 МПа; MU = 0.3;

Список основных меню:

- Главное меню

- Меню пользователя

- Меню управления базой данных

- Меню управления экраном

Список основных этапов решения задачи:

- Подготовка ANSYS к решению задачи

- Препроцессор (Preprocessor)

- Решение задачи (Solution)

- Построцессорная обработка (Postprocessor)

Решение задачи

- Выбор типа решаемой задачи:  Preferences -> Structural

- Задание параметров: Parameters -> Scalar parameters

- Выбор конечного элемента: Preprocessor -> Element type -> Add/Edit/Delete

Элемент LINK180

- Задание геометрических параметров конечного элемента: Preprocessor -> Real Constants -> Add/Edit/Delete

- Свойства материала: Preprocessor -> Material props -> Material models

- Построение точек по координатам.: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Keypoints ->In Active CS

- Построение линий: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Lines -> Lines -> in Active CS

- Обновление изображения на экране: Plot - > Multiplots

- Принудительное изображение номеров: PlotCtrl - > Numbering

- Настройка сетки, атрибутов и разбиение на К.Э.: Preprocessor -> Meshing -> Mesh Tools

- Свойства КЭ – блок Mesh Attributes

- Размеры КЭ сетки – блок Mesh Size

- Разбиение на конечные элементы – кнопка Mesh

- Просмотр конструкции в натуральную величину: PlotCtrls -> Style-> Size and Shape -> <Display of elements> -> [Ok] -> Plot -> MultiPlot.

- Закрепление узлов: Solution -> Define Loads -> Apply -> Structural -> Displacement -> On Nodes

- Приложение сосредоточенных сил: Solution -> Define Loads -> Apply -> Structural -> Force/Moment -> On Nodes

- Запуск программы на счет: Solution -> Solve -> Current LS

- Просмотр деформированного состояния конструкции: General Postproc -> Plot Results -> Deformed Shape

- Просмотр таблицы результатов: List -> Results

- Построение эпюр:

- Help -> Help Topics -> работаем с таблицами Element output definitions, Items and seq numbers

- General Postproc -> Element Table -> Define Table -> [Add]

- General Postproc -> Plot Results -> Contour plot -> Line Elem Res ->

SEQ NUM для осевых напряжений:

Результаты расчета:

Аналитический расчет:

Максимальное перемещение: 9PL/(8EA) =

Максимальное напряжение: 3P/(4A) =

Расчет методом конечных элементов:

Максимальное перемещение:

Максимальное напряжение: