Лабораторная работа №10 «Динамический расчет простейшей модели»

Цель работы:

- Знакомство с решением динамических задач в программном комплексе ANSYS

- Знакомство с основами расчета на собственные частоты, гармонического расчета и изучение отклика системы при негармоническом воздействии  в методе конечных элементов

Условие задачи:

Размер L = 0.1 м

Размер d = 0.005 м

Модуль упругости E = 2·1011 Па

Коэффициент Пуассона MU = 0.25

Масса груза m = 1 кг

Амплитудное значение силы: F = 1000 Н.

Необходимо:

- Произвести модальный расчет конструкции: получить собственные частоты и формы конструкции.

- Произвести анализ конструкции на гармоническое воздействие. Построить АЧХ системы.

- Произвести расчет системы при импульсном нагружении.

Виды динамических расчетов с помощью метода конечных элементов

а) Расчет на собственные частоты:

б) Расчет при гармоническом воздействии:

в)Расчет при негармоническом воздействии

Построение конечно-элементной модели

- Выбор типа решаемой задачи:  Preferences -> Structural

- Задание параметров: Parameters -> Scalar parameters

- Выбор конечного элемента: Preprocessor -> Element type -> Add/Edit/Delete

Элемент BEAM188

Элемент MASS21

- Выбор реальных констант для элемента: Preprocessor -> Real Constant -> Add/Edit/Delete

- Свойства материала: Preprocessor -> Material props -> Material models

- Построение точек по координатам: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Keypoints ->In Active CS

- Построение прямых линий: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Lines -> Lines -> in Active CS

- Настройка сетки и разбиение К.Э.: Preprocessor -> Meshing -> Mesh Tools

- Настройка опций конечных элементов: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Elements -> Elem Attributes

- Построение конечных элементов: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Elements -> Auto Numbered -> thru Nodes

- Закрепление: Solution -> Define Loads -> Apply -> Structural -> Displacement -> On Keypoints

- Симметричные граничные условия: Solution -> Define Loads -> Apply -> Structural -> Displacement -> Symmetry B.C. -> on Nodes

Расчет на собственные частоты

F = 0;

- Выбор анализа на собственные частоты: Solution -> Analysis type -> New Analysis (Modal)

- Настройки анализа на собственные частоты: Solution -> Analysis type -> Analysis Options

- Запуск программы на счет: Solution -> Solve -> Current LS

- Просмотр результатов расчета: General Postproc -> List Results -> By Pick

Результаты расчета:

Первая собственная частота:   _______      Гц

Расчет при гармоническом воздействии

;

- Выбор гармонического анализа: Solution -> Analysis type -> New Analysis (Harmonic)

- Настройка гармонического анализа: Solution -> Analysis type -> Analysis options

- Опции записи результатов: Solution> Load Step Opts> Output Ctrls> Solu Printout

- Настройка нагружения: Main Menu> Solution> Load Step Opts> Time/Frequenc> Freq and Substeps

- Запуск программы на счет: Solution -> Solve -> Current LS

- Просмотр результатов расчета: Time History Postproc

Расчет при негармоническом воздействии

;

- Выбор анализа переходных процессов: Solution -> Analysis type -> New Analysis (Transient)

- Выбор настроек шага нагружения: Solution -> Analysis type -> Sol’n Controls

- Сохранение шага нагружения: Solution -> Load Step Opts -> Write LS

- Запуск программы на счет: Solution -> Solve -> From LS Files

- Просмотр результатов расчета: Time History Postproc