Лабораторная работа №11 «Нелинейная статика»

Цель работы:

- Знакомство с решением нелинейных статических задач в программном комплексе ANSYS

Задача №1: «Изгиб в кольцо стержня»

Параметры задачи:

L=300 мм B = 10 мм, H = 2 мм,

M >1000 Н/мм

E = 2·105 МПа, MU = 0.25.

Задача №2: «Прохлопывание арки»

Параметры задачи:

A=200 мм B = 10 мм С = 20 мм, H = 2 мм,

F = 1000Н

E = 2·105 МПа, MU = 0.25.

Требуется провести статический расчет в нелинейной постановке.

Задача №1

- Выбор типа решаемой задачи:  Preferences -> Structural

- Задание параметров: Parameters -> Scalar parameters

- Выбор конечного элемента: Preprocessor -> Element type -> Add/Edit/Delete

Элемент BEAM188

- Определение геометрических характеристик сечения: Preprocessor -> Sections -> Beam -> Common Sections

- Свойства материала: Preprocessor -> Material props -> Material models

- Построение точек по координатам: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Keypoints ->In Active CS

- Построение прямых линий: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Lines -> Lines -> in Active CS

- Настройка сетки и разбиение К.Э.: Preprocessor -> Meshing -> Mesh Tools

- Закрепление: Solution -> Define Loads -> Apply -> Structural -> Displacement -> On Keypoints

- Симметричные граничные условия: Solution -> Define Loads -> Apply -> Structural -> Displacement -> Symmetry B.C. -> on Nodes

- Приложение сосредоточенных сил и моментов: Solution -> Define Loads -> Apply -> Structural -> Force/Moment -> On KeyPoints

- Настройка нелинейного анализа: Solution -> Analysis type -> Sol’n Controls

- Запуск программы на счет: Solution -> Solve -> Current LS

- Просмотр результатов расчета: General Postproc -> List Results -> By Pick

- Просмотр поля напряжений: General Postproc -> Plot Results -> Contour plot -> -> Nodal Solution

- Просмотр результатов расчета: Time History Postproc

Задача №2

- Выбор типа решаемой задачи:  Preferences -> Structural

- Задание параметров: Parameters -> Scalar parameters

- Выбор конечного элемента: Preprocessor -> Element type -> Add/Edit/Delete

Элемент BEAM188

- Определение геометрических характеристик сечения: Preprocessor -> Sections -> Beam -> Common Sections

- Свойства материала: Preprocessor -> Material props -> Material models

- Построение точек по координатам: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Keypoints ->In Active CS

- Построение дуги по 3м точкам: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Lines -> Arcs -> By 3 Kps

- Построение нормали к линий: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Lines -> Lines -> Normal to Line

- Настройка сетки и разбиение К.Э.: Preprocessor -> Meshing -> Mesh Tools

- Закрепление: Solution -> Define Loads -> Apply -> Structural -> Displacement -> On Keypoints

- Симметричные граничные условия: Solution -> Define Loads -> Apply -> Structural -> Displacement -> Symmetry B.C. -> on Nodes

- Приложение сосредоточенных сил и моментов: Solution -> Define Loads -> Apply -> Structural -> Force/Moment -> On KeyPoints

- Настройка нелинейного анализа: Solution -> Analysis type -> Sol’n Controls

- Запуск программы на счет: Solution -> Solve -> Current LS

- Просмотр результатов расчета: General Postproc -> List Results -> By Pick

- Просмотр поля напряжений: General Postproc -> Plot Results -> Contour plot -> -> Nodal Solution

- Просмотр результатов расчета: Time History Postproc