Лабораторная работа №13 «Расчет винтовой конической пружины»

Цель работы:

- Знакомство с расчетом пространственных стержневых упругих элементов в программном комплексе ANSYS

- Знакомство построением упругих элементов с применением языка ADPL

Условие задачи:

Параметры задачи:

D1= 30 мм, d = 1.5 мм, D2= 3D1, H = 90 мм, Ip = 10.

E = 2·105 Па, MU = 0.25.

Требуется:

Определить собственные частоты и формы винтовой конической пружины.

Порядок решения задачи:

- Выбор типа решаемой задачи:  Preferences -> Structural

- Задание параметров: Parameters -> Scalar parameters

- Выбор конечного элемента: Preprocessor -> Element type -> Add/Edit/Delete Элемент BEAM188

- Определение геометрических характеристик сечения: Preprocessor -> Sections -> Beam -> Common Sections

- Свойства материала: Preprocessor -> Material props -> Material models

- Построение точек по координатам: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Keypoints ->In Active CS

- Цилиндрическая система координат: Workplace -> Change Active CS -> Global Cylindrical

- Построение модели с помощью языка ADPL:

*DO,J,1,41,1

K,J,0.5*D1+D1*(J-1)/40, 90*(J-1), H*(J-1)/40

*ENDDO

*DO,J,2,41,1

L, J-1,J

*ENDDO

- Построение дуг окружностей в цилиндрической системе координат: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Lines -> Lines -> in Active CS

- Декартовая система координат: Workplace -> Change Active CS -> Global Cartesian

- Закрепление линий: Solution -> Define Loads -> Apply -> Structural -> Displacement -> On Lines

- Настройка модального анализа: Solution -> Analysis type -> New Analysis (Modal)

- Запуск программы на счет: Solution -> Solve -> Current LS

- Просмотр результатов расчета: General Postproc -> List Results -> By Pick