Лабораторная работа №14 «Контактная задача»

Цель работы:

Знакомство с контактными задачами.

Решение задачи

- Выбор типа решаемой задачи:  Preferences -> Structural

- Задание параметров: Parameters -> Scalar parameters

- Выбор конечного элемента: Preprocessor -> Element type -> Add/Edit/Delete

Элемент PLANE42 – в ANSYS до 14й версии.

Элемент PLANE182 – в ANSYS начиная с 14й версии.

Опция K3 - Axis symmetric – осесимметричная задача.

- Свойства материала: Preprocessor -> Material props -> Material models

- Построение точек по координатам: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Keypoints ->In Active CS

- Построение прямых линий: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Lines -> Lines -> in Active CS

- Построение дуг: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Lines -> Arcs -> By End KP’s&Radius

- Построение площади по линиям: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Areas -> Arbitrary -> By Lines

- Настройка сетки и разбиение К.Э.: Preprocessor -> Meshing -> Mesh Tools

- Вызов менеджера контактного соединения.

- Закрепление: Solution -> Define Loads -> Apply -> Structural -> Displacement -> On Lines

- Нагрузка усилием: Solution -> Define Loads -> Apply -> Structural -> Force&Moments -> On KeyPoints

- Принудительное равенство перемещений: Preprocessor > Coupling/Ceqn > Couple DOFs >

- Настройка анализа: Solution -> Analysis Type -> Sol’s Controls

- Запуск программы на счет: Solution -> Solve -> Current LS

- Просмотр результатов: General Postproc -> Plot Results -> Contour plot -> Element Solution ->