Лабораторная работа №5 «Плоская задача теории упругости – расчет кронштейна»

Цель работы:

Знакомство с конечными элементами типа PLANE.

Знакомство с понятием рабочей плоскости, знакомство с булевыми операциями.

Условие задачи:

Размеры кронштейна: L = 400 мм, B =200 мм,  H = 3 мм.

Параметры отверстия: XR = 80 мм, YR = 120 мм, R = 50 мм.

Материал: E = 0.72 ·105   МПа, MU = 0.25.

Решение задачи

- Выбор типа решаемой задачи:  Preferences -> Structural

- Задание параметров: Parameters -> Scalar parameters

- Выбор конечного элемента: Preprocessor -> Element type -> Add/Edit/Delete

Элемент PLANE42 – в ANSYS до 14й версии.

Элемент PLANE182 – в ANSYS начиная с 14й версии.

Ke=veBTDBdveae

Типы задач, которые решаются с помощью конечного элемента PLANE42:

а) Plane stress - плосконапряженное состояние.

б) Plane strain - плосконапряженное состояние.

в) Axis symmetric – осесимметричная задача.

г) Plane stress with thickness - плосконапряженное состояние с заданной толщиной.

- Задание толщины конечного элемента: Preprocessor -> Real Constants -> Add/Edit/Delete

- Свойства материала: Preprocessor -> Material props -> Material models

- Построение точек по координатам: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Keypoints ->In Active CS

- Настройка рабочей плоскости: Workplace -> WP Settings ->

- Визуализация рабочей плоскости: Workplace -> ставим галочку на Display working place

- Построение точек на рабочей плоскости: Modeling -> Create -> Keypoints -> On Working Plane

- Построение прямых линий: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Lines -> Lines -> in Active Coord

- Построение сплайнов: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Lines -> Splines -> splines  thru KPs

- Построение площади по линиям: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Areas -> Arbitrary -> By Lines

- Построение круга: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Areas -> Circle -> Solid circle

- Вычитание площадей: Preprocessor -> Modeling -> Operate -> Booleans -> Subtract -> Areas

- Настройка сетки и разбиение К.Э.: Preprocessor -> Meshing -> Mesh Tools

- Закрепление: Solution -> Define Loads -> Apply -> Structural -> Displacement -> On Lines

- Нагрузка давлением: Solution -> Define Loads -> Apply -> Structural -> Pressure -> On Lines

- Перенос нагрузки в узлы: Solution> Define Loads> Operate> Transfer to FE> All Solid Lds

- Визуализация стрелок: PlotCtrl -> Symbols -> Surface Load Symbols меняем Contours на Arrows

- Запуск программы на счет: Solution -> Solve -> Current LS

- Просмотр результатов: General Postproc -> Plot Results -> Contour plot -> Element Solution ->

Результаты расчета:

Максимальное перемещение:

Максимальное напряжение: