Лабораторная работа №6 «Осесимметричная задача теории упругости – Расчет неравномерно нагретого вращающегося диска»

Цель работы:

Знакомство с решением осесимметричных задач в программном комплексе ANSYS.

Знакомство с инерционными и температурными нагрузками.

Условие задачи:

Геометрия диска Ri: R1 = 50 мм, R2 = 250 мм, R3 = 270 мм.

Геометрия диска Hi: H1 = 70 мм, H2 = 50 мм, H3 = 40 мм, H4 = 20 мм.

Давление: Р1 = 6·106 Па.

Температуры Ti: T1=100OС, T2=300OС, T3=400OС.

Угловая скорость Omega = 300 рад/с.

Материал: Коэффициент α = 12·10-5 1/с, Ro = 7800 кг/м3, E = 2 ·1011 Па, MU = 0.25.

Решение задачи

- Выбор типа решаемой задачи:  Preferences -> Structural

- Задание параметров: Parameters -> Scalar parameters

- Выбор конечного элемента: Preprocessor -> Element type -> Add/Edit/Delete

Элемент PLANE42 – в ANSYS до 14й версии.

Элемент PLANE182 – в ANSYS начиная с 14й версии.

Опция К3 (Element behavior) - Axis symmetric

- Свойства материала: Preprocessor -> Material props -> Material models

- Построение точек по координатам: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Keypoints ->In Active CS

- Настройка рабочей плоскости: Workplane -> WP Settings ->

- Визуализация рабочей плоскости: Workplane -> ставим галочку на Display working plane

- Построение точек на рабочей плоскости: Modeling -> Create -> Keypoints -> On Working Plane

- Отражение точек относительно плоскости: Preprocessor -> Modeling -> Reflect -> Keypoints ->

- Построение прямых линий: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Lines -> Lines -> in Active Coord

- Построение сплайнов: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Lines -> Splines -> splines  thru KPs

- Построение площади по линиям: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Areas -> Arbitrary -> By Lines

- Настройка сетки и разбиение К.Э.: Preprocessor -> Meshing -> Mesh Tools

- Особенности конечно-элементных сеток для плоских и объемных элементов:

- Свободное разбиение				Регулярное разбиение

- Операция условного объединения линий: Preprocessor -> Meshing -> Concatenate -> Lines

- Просмотр осесимметричной задачи в виде 3D модели: PlotCtrls -> Style -> Symmetry expansion -> 2D Axi-Symmetric

- Закрепление: Solution -> Define Loads -> Apply -> Structural -> Displacement -> On Lines

- Нагрузка инерционными силами: Solution -> Define Loads -> Apply -> Structural -> Inertia -> Angular Veloc -> Global ->

- Температура: Solution -> Define Loads -> Apply -> Structural -> Temperature -> On Areas ->

- Нагрузка давлением: Solution -> Define Loads -> Apply -> Structural -> Pressure -> On Lines

- Перенос нагрузки в узлы: Solution> Define Loads> Operate> Transfer to FE> All Solid Lds

- Визуализация стрелок: PlotCtrl -> Symbols -> Surface Load Symbols меняем Contours на Arrows

- Запуск программы на счет: Solution -> Solve -> Current LS

- Просмотр результатов: General Postproc -> Plot Results -> Contour plot -> Element Solution ->

Результаты расчета:

Максимальное перемещение:

Максимальное напряжение: