Лабораторная работа №7 «Расчет баллонного ключа»

Цель работы:

Знакомство с построением объемных тел методом протяжки.

Знакомство с объемными конечными элементами.

Условие задачи:

Нагрузка P = 1000 Н.

Модуль упругости E = 2·105 МПа, коэффициент Пуассона MU = 0.3.

Решение задачи

- Выбор типа решаемой задачи:  Preferences -> Structural

- Задание параметров: Parameters -> Scalar parameters

- Выбор конечного элемента: Preprocessor -> Element type -> Add/Edit/Delete

Элемент PLANE42 – в ANSYS до 14й версии.  ( Элемент PLANE182 – в ANSYS начиная с 14й версии).

Элемент SOLID45 – в ANSYS до 14й версии.  ( Элемент SOLID185 – в ANSYS начиная с 14й версии).

Конечный элемент SOLID45:

- Свойства материала: Preprocessor -> Material props -> Material models

- Построение точек по координатам: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Keypoints ->In Active CS

- Цилиндрическая система координат: Workplace -> Change Active CS -> Global Cylindrical

- Копирование точек Preprocessor -> Modeling -> Copy -> Keypoints

- Декартовая система координат: Workplace -> Change Active CS -> Global Cartesian

- Построение прямых линий: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Lines -> Lines -> in Active Coord

- Построение дуг окружностей Preprocessor -> Modeling -> Create -> Lines -> Arcs -> By End KPs & Radius

- Построение площади по линиям: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Areas -> Arbitrary -> By Lines

- Настройка сетки и разбиение К.Э.: Preprocessor -> Meshing -> Mesh Tools

- Настройка опций протяжки: Preprocessor -> Modeling -> Operate -> Extrude  -> Elem Ext Opt

- Протяжка линии по координатам: Preprocessor -> Modeling -> Operate -> Extrude -> Areas -> By XYZ Offset

- Операция Select: Select -> Entities

- Протяжка линии вдоль линии: Preprocessor -> Modeling -> Operate -> Extrude -> Lines -> Along Lines

- Выбор всей конструкции: Select -> Everything

- Слияние двойных элементов: Numbering Ctrls -> Merge Items

- Перенумерация: Numbering Ctrls -> Compress Number

- Закрепление: Solution -> Define Loads -> Apply -> Structural -> Displacement -> On Areas

- Приложение нагрузки: Solution -> Define Loads -> Apply -> Structural -> Force&Moments -> On Nodes->

- Запуск программы на счет: Solution -> Solve -> Current LS

- Просмотр результатов: General Postproc -> Plot Results -> Contour plot -> Nodal Solution ->

Результаты расчета:

Максимальное перемещение:

Максимальное напряжение: