Лабораторная работа №8 «Расчет пространственной тонкостенной конструкции – Расчет подкрепленной оболочки»

Цель работы:

Знакомство с построением тонкостенных пространственных конструкций.

Знакомство с комбинированием конечных элементов.

Условие задачи:

Размер A=1 м, размер B=0.5 м, размер L=1.5 м, толщина днища h = 0.01 м.

Размер W1=0.1 м, размер W2=0.1 м, размер T1=0.02 м, размер T2=0.02 м.

Модуль упругости E = 2·1011 Па, коэффициент Пуассона MU = 0.25.

Плотность воды Ro=103 кг/м3.

Решение задачи

- Выбор типа решаемой задачи:  Preferences -> Structural

- Задание параметров: Parameters -> Scalar parameters

- Выбор конечного элемента: Preprocessor -> Element type -> Add/Edit/Delete

Элемент BEAM189 – стержневой конечный элемент

Элемент SHELL93 – оболочечный конечный элемент

- Задание реальных констант для элемента SHELL93: Preprocessor -> Real Constant -> Add/Edit/Delete

- Выбор сечения: Preprocessor -> Sections -> Beam -> Common Sections

- Свойства материала: Preprocessor -> Material props -> Material models

- Построение точек по координатам: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Keypoints ->In Active CS

- Пользовательская система координат: WorkPlane ->Local Coordinate Systems> Create Local CS> At WP Origin

- Построение линии в активной системе координат: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Lines -> Lines -> In Active Coord

- Декартовая система координат: Workplace -> Change Active CS -> Global Cartesian

- Построение прямых линий: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Lines -> Lines -> in Active CS

- Протяжка линии вдоль линии: Preprocessor -> Modeling -> Operate -> Extrude -> Lines -> Along Lines

- Слияние двойных элементов: Numbering Ctrls -> Merge Items

- Перенумерация: Numbering Ctrls -> Compress Number

- Построение ориентационных точек копированием: Preprocessor -> Modeling -> Copy -> KeyPoints ->

- Разбиение на конечные элементы: Preprocessor -> Meshing -> Mesh Tools

- Закрепление по линиям:  Solution -> Define Loads -> Apply -> Structural -> Displacement -> On Lines

- Градиент нагрузки: Solution -> Define Loads -> Settings -> For Surface Ld -> Gradient ->

- Приложение давления: Solution -> Define Loads -> Apply -> Structural -> Pressure -> On Areas

- Запуск программы на счет: Solution -> Solve -> Current LS

Результаты расчета:

Максимальное перемещение:

Максимальное напряжение: