Лабораторная работа №9 «Определение собственных частот и форм колебаний камертона»

Цель работы:

- Знакомство с решением динамических задач в программном комплексе ANSYS

- Знакомство с основами расчета на собственные частоты в методе конечных элементов

Условие задачи:

Размер А = 0.05 м

Размер B = 0.002 м

Размер С = 0.002 м

Размер D = 0.005 м

Размер H = 0.005 м

Размер R = 0.003 м

Модуль упругости E = 1.5·1011 Па

Коэффициент Пуассона MU = 0.25.

Плотность материала Ro = 8000 кг/м3

Необходимо:

- произвести модальный расчет конструкции: получить собственные частоты и формы конструкции.

- Измените геометрические размеры камертона с целью получения первой собственной частоты равной 440 Гц (соответствующей ноте “Ля” первой октавы).

Контроль размерностей для динамических задач

| Номер набора | Длина | Сила | Модуль упругости | Масса | Плотность | 1 G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | м | Н | Па | Кг | Кг/м3 | 9.807 м/c2 |
| №2 | мм | Н | МПа | Т/Мг | Мг/мм3 | 9807 мм/c2 |

Основы динамических расчетов с помощью метода конечных элементов

Где:

- 			 - 			 -

Типы динамических задач:

а)

б)

в)

Основные допущения при расчете на собственные частоты:

а)

б)

в)

Каноническое уравнение расчета на собственные частоты:

Решение задачи

- Выбор типа решаемой задачи:  Preferences -> Structural

- Задание параметров: Parameters -> Scalar parameters

- Выбор конечного элемента: Preprocessor -> Element type -> Add/Edit/Delete

Элемент PLANE42 – в ANSYS до 14й версии.  ( Элемент PLANE182 – в ANSYS начиная с 14й версии).

Элемент SOLID45 – в ANSYS до 14й версии.  ( Элемент SOLID185 – в ANSYS начиная с 14й версии).

- Свойства материала: Preprocessor -> Material props -> Material models

- Построение точек по координатам: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Keypoints ->In Active CS

- Построение прямых линий: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Lines -> Lines -> in Active Coord

- Построение дуг окружностей Preprocessor -> Modeling -> Create -> Lines -> Arcs -> By End KPs & Radius

- Отражение линий: Preprocessor -> Modeling -> Reflect -> Lines

- Построение площади по линиям: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Areas -> Arbitrary -> By Lines

- Настройка сетки и разбиение К.Э.: Preprocessor -> Meshing -> Mesh Tools

- Настройка опций протяжки: Preprocessor -> Modeling -> Operate -> Extrude  -> Elem Ext Opt

- Протяжка линии по координатам: Preprocessor -> Modeling -> Operate -> Extrude -> Areas -> By XYZ Offset

- Слияние двойных элементов: Numbering Ctrls -> Merge Items

- Перенумерация: Numbering Ctrls -> Compress Number

- Операция Select: Select -> Entities

- Закрепление: Solution -> Define Loads -> Apply -> Structural -> Displacement -> On Areas

- Выбор всей конструкции: Select -> Everything

- Выбор анализа на собственные частоты: Solution -> Analysis type -> New Analysis

- Настройки анализа на собственные частоты: Solution -> Analysis type -> Analysis Options

- Запуск программы на счет: Solution -> Solve -> Current LS

- Просмотр результатов расчета: General Postproc -> List Results -> By Pick

Результаты расчета:

Первая собственная частота:   _______      Гц

Размер A, при котором собственная частота составляет 440±5Гц:    _______   м