МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Н.Э. БАУМАНА

РАСЧЕТ

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО

ПРИВОДА

Домашнее задание

По курсу ОКП

Рабаданов Г.Р.

ИУ2-59

3 курс 5 семестр

Задание

В соответствии с 10 номером варианта требуется:

| 1 | Подобрать двигатель | ДЗ№1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Выполнить кинематический расчет механизма. Составить кинематическую схему. |  |
| 3 | Провести силовой расчет редуктора. Рассчитать передачи на прочность, предварительно выбрав материалы и установив допустимые напряжения | ДЗ№2 |
| 4 | Провести проверочный расчет быстродействия механизма. |  |
| 5 | Провести расчет редуктора на точность. Определить кинематическую погрешность и погрешность мертвого хода механизма, приведенные к выходному валу. | ДЗ№3 |
| 6 | Выполнить рабочий чертеж выходного зубчатого колеса на формате А4. |  |

Дано:      nвых. = 15 об/мин;        εвых. = 1,2 сек-2;        Мвых. = 1 Нм;         Iн = 1,2 кг*м2;

Угол поворота выходного вала = ±800;

Угол поворота вала 2 = ±160;

Степень точности редуктора = 7G;

Критерий расчета: Минимальные масса и момент инерции.

Схема механизма

Выходной вал 1- силовой

Редуктор

Двигатель

Выходной вал 2- информационный

Домашнее задание №1

- Подбор двигателя (Рекомендовано ДИД и ДПР)

Рдвигателя                           Рнагрузки ;

Ррасчетное≥Рномŋ0;            ŋ0=0,8;

Рноминальное = Мнагрузки* ɷнагрузки ;

Рноминальное =1*1,5=1,5Вт;

Ррасчетное=1.50,8=1,875Вт;

ξmin=2,5                     ξmax=5;

ξmin*Ррасчетное≤Рпаспотрное≤ξmax*Ррасчетное;

2,5*1,875≤Рпаспотрное≤5*1,875;

4,6875Вт≤Рпаспотрное≤9,375Вт

По условию критерия расчета возьмем асинхронный двухфазовый двигатель типа ДИД-5Т. Асинхронные двухфазовые двигатели применяются в качестве исполнительных двигателей в следующих системах автоматики. Отличаются малой инерциальностью и малыми габаритами. Способны устойчиво и надежно работать в широком диапазоне температур в условиях длительного воздействия влажностью Устойчивы к вибрационным и ударным нагрузкам. Имеют длительный срок службы.

ДИД-5Т:       Рноминальная =5 Вт;

Мноминальный=120*10-2 Нсм  =   12 Нмм;

Мнагрузки=220*10-2 Нсм       =   22 Нмм;

nноминальная=6000 обмин ;

Jрасчетный =250*10-4 кг*см2=250*10-8 кг*м2 ;

Тэл-мех=52 мс ;

U=36 B ;

Масса=0,72 кг ;

Проверка:

Мноминальный≥Мстат.  приведенный;

Мn≥Мстат.  приведенный+Мдин.  приведенный;

Мстат.  приведенный=Мni0*ŋ ;	ŋ=0,8;

i0=ɷдвигателяɷнагрузки=nдвигателя*2πɷнагрузки*60=6000*2π1,5*60=418 ~ 420;

Мст. привед.=10,8*420=2,97*10-3Нм=3 Нмм;

Mдин.  привед.=Jпр.*εдв=Jротора+Jредуктора+Jнагрузкиi02*εнагрузки*iобщ.=

=Jротора*1+Км+Jнагрузкиi02*εнагрузки*iобщ.=

=250*10-8*1+0,7+24202)*1*420=6*10-3Нм=6 Нмм;

Условие выполнено, а значит двигатель ДИД-5Т подходит 12≥322≥3+6

- Кинематический расчет (Минимальные масса и момент инерции):

Будем использовать ступенчатый редуктор

i0=420;

Используем критерий минимизация массы:

n=3log10i0 ;

По геометрической прогрессии (bn=bn-1*q):

n=3*2,623=7,8 →8; (округляем до большего)

i1=1,5; 
i1*i2*i3*i4*i5*i6*i7*i8=420

i1q*i1q2*i1q3*i1q4*i1q5*i1q6*i1q7=420;

i18q30=420

q30=4201,58=42025,63=16,39

q=1,098;

i1=1,5;                             i5=2,18;

i2=i1*q=1,647;          i6=2,39;

i3=1,808;                        i7=2,628;

i4=1,986;                        i8=2,886;

ii=8420=2,128;

z1=z3=z5=z7=z9=17; (минимизация массы)

z2=z1*i1=17*1,5=25,5→26;

z4=z3*i2=17*1,674=27,9→28;

z6=z5*i3=17*1,808=30,7→32;

z8=z7*i4=17*1,986=33,7→34;

z10=z9*i5=17*2,18=37,06→38;

z12=z11*i6=17*2,39=40,63→42;

z14=z13*i7=17*2,628=44,67→45;

z16=z15*i8=17*2,886=49,06→50;

i0=26*28*32*34*38*42*45*50178=408;

Найдем погрешность:

Δ=408-420420*100%=2,8%

Наша погрешность <5%, а значит подбор зубьев просчитан верно!