### 2.ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДИОДЫ

- 2.1.Импульсные диоды

Имеют малую длительность переходных процессов и предназначены для работы в импульсных цепях. Они отличаются малыми ёмкостями p-n перехода (доли пФ), – за счет уменьшения площади перехода. Но из-за этого допустимые мощности невелики: 30-40 мВт.

- Основные параметры :

- Ёмкость СД;

- максимальное импульсное прямое напряжение Uпр.и.max

- максимальный импульсный ток  Iпр.и.max

- время установления прямого напряжения на диоде tуст

- время восстановления обратного сопротивления tвос

Время восстановления - от момента изменения полярности Uпр на Uобр до момента, когда Iобр не достигнет 0,1 Iпр. За время tвос должен быть “ликвидирован” накопленный в базе заряд Qn неосновных носителей при инжекции. Это происходит за счет рекомбинации и обратного перехода носителей в эмиттер.

На участке t1 ток Iобр const и ограничен внешним сопротивлением. За это время концентрация неосновных носителей в базе на границе перехода станет равновесной = pn, но в глубине базы ещё остаётся неравновесный заряд.

C момента t1l обратный ток уменьшается до своего статического значения. После полного рассасывания заряда Qn прекратится изменение обратного тока.

2.2.Полупроводниковые стабилитроны

– “опорные диоды” - предназначены для стабилизации напряжений. Их работа основана на использовании электрического пробоя p-n перехода при включении в обратном направлении.

Механизм пробоя:

- туннельный - у низковольтных, с низкоомной базой ;

- лавинный - у высоковольтных, с высокоомной базой.

Электрический пробой не переходит в тепловой.

Основные параметры:

- напряжение стабилизации Uст – падение напряжения на стабилитроне при заданном токе стабилитрона;

- максимальный ток стабилитрона  Iст.max;

- минимальный ток стабилитрона Iст.min;

- дифференциальное сопротивление на участке пробоя:

rст.диф=ΔUстΔIст ;

- температурный коэффициент напряжения стабилизации cm:

αcm=DUcmUcm∗DT∗100(%/ð)

Применяются в схеме параметрического стабилизатора напряжения параллельного типа: приращение напряжения питания U1 падает на балластном резисторе Rб, а выходное U2 остаётся неизменным.

Расчет коэффициента Кст :

Если U1  изменится на U1, то U2 изменится на U2.Токи изменятся на

I1 = Iст+ Iн

(U1 - U2 )/Rб = U2 /rст.диф+U2/Rн

U1 /U2 = Rб /rст.диф+Rб/Rн+1

Кст = U2/U1(Rб /rст.диф+Rб/Rн+1)

Пробойный режим не связан с инжекцией носителей и при переходе из области пробоя в область запирания и обратно нет инерционных явлений, связанных с накоплением или рассасыванием. Поэтому стабилитроны используют в импульсных схемах – фиксаторы уровня, ограничители.