### 3.БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

Биполярные транзисторы – полупроводниковые приборы с двумя взаимодействующими p-n–переходами: усилительные свойства транзистора обусловлены явлениями инжекции и экстракции неосновных носителей заряда. P–n–переходы образуются на границах чередующихся областей полупроводника с разными типами электропроводности: p-n-p либо n-p-n.

3.1. Устройство транзистора и физические процессы в нормальном активном режиме

Средний слой - база , эмиттер - сильно легированная наружная область. Эмиттерный переход смещен прямо. Второй переход,– коллекторный, смещен в обратном направлении.

Различают:

- бездрейфовые транзисторы с равномерным распределением примеси в базе.

- дрейфовые транзисторы с неравномерным распределением примеси в базе: более высокая концентрация на границе с эмиттером и убывающая в направлении коллектора.

Рассмотрим работу бездрейфового транзистора. Через эмиттерный переход происходит инжекция неосновных носителей в базу, поэтому на границе базы с эмиттерным переходом их концентрация выше равновесной. За счёт градиента концентрации эти носители переносятся к коллекторному переходу, работающему в режиме экстракции. Большинство носителей, инжектированных в базу, не успевают в ней рекомбинировать, если её толщина w<L, и, достигнув коллектора, втягиваются в него, создавая ток коллектора.

Таким образом, ток коллектора создаётся за счёт тока эмиттера:

Iк=Iэ+Iкб0;

 - коэффициент передачи тока эмиттера    (h21б   в схеме с ОБ).

Iкб0 - обратный ток коллекторного перехода при отключённом эмиттере, т.е. при Iэ=0.  меньше 1, т.е. ток  Iк – это часть тока  Iэ .Величина  учитывает, во-первых, потери в эмиттерном переходе, т.к. не весь ток эмиттера за счёт инжекции носителей в базу, часть его за счёт инжекции других носителей в эмиттер. Коэффициент инжекции:      g=Iý.ñIý<1;

Во-вторых, потери за счёт рекомбинации неосновных носителей на пути к коллектору:

Коэффициент переноса  c=I.ýðIý.ñ<1.

Чем тоньше база w, тем   1 . Таким образом, =. Для повышения 1, эмиттер легируют значительно сильнее, чем базу: область эмиттера - низкоомная, область базы - высокоомная.

Ток Iкб0,– неуправляемая часть коллекторного тока, невелик, зависит от температуры, т.к. определяется концентрацией неосновных носителей в области коллектора и базы.

Ток базы складывается из рекомбинированных в базе неосновных носителей, тока инжекции от базы к эмиттеру и тока Iкб0:

Iб=(1-)Iэ- Iкб0 .

Баланс токов (закон Кирхгофа): Iэ= Iк+ Iб.

Ток базы мал:  Iб << Iэ . Так как   1 (от 0,95 до 0,995),    Iк  Iэ.

3.2.Статические характеристики транзистора

3.2.1. Схема с общей базой (с ОБ)

Iэ			Iк

+

Uэб                Iб        Uкб          +     p-n-p

Выходные характеристики

- это семейство кривых Iк=f (Uкб) при Iэ=const.

В упрощенной формуле  Iк=Iэ+Iкб0, по которой Iк вообще не зависит от Uкб, нужно добавить ещё одно слагаемое, учитывающее небольшой рост тока коллектора при увеличении Uкб  за счёт расширения коллекторного перехода и соответствующего сужения базы:

Iк=αIэ+IКБ0+UКБrк.диф,

где rк.диф - дифференциальное сопротивление коллекторного перехода, или

Iк=αIэ+Iкб0+h22БUкб,

где h22б - выходная проводимость транзистора в схеме ОБ.

Входные характеристики

Iэ=(Uэб) при Uкб=const

Входные характеристики имеют экспоненциальный вид, так как на эмиттерный переход подано прямое напряжение. Его значение не превышает 0,3...0,5В для Ge, и 0,6...0,8В для Si.

3.2.2.Схема с общим эмиттером

Источники Uкэ  и Uбэ  обеспечивают нормальный активный режим работы транзистора. Оба источника имеют одинаковую полярность. Напряжение |Uбэ| < |Uкэ|, чтобы коллекторный переход был смещён обратно. Из уравнения

IК=αIЭ+IКБ0+UКБrк.диф ,

подставив уравнение Кирхгофа    Iэ = Iк + Iб, получим:

IК=α1−αIЭ+11−αIКБ0+11−αUКБrк.диф.

Обозначим β=α1−α - коэффициент передачи тока базы;

11−α=β+1;  (1−α)rк.диф=rк.дифβ+1=rк.диф - дифференциальное сопротивление коллекторной цепи в схеме с ОЭ.

Получим

Iк=Iб +(+1)Iкб0 +Uкэ/r*к.диф.

Второе слагаемое  (+1)Iкб0 =Iкэ0 - это “сквозной” ток коллектора в схеме с ОЭ. Он больше, чем в схеме с ОБ. Значение  r*к.диф , напротив, в (+1) раз меньше, чем rк.диф, т.е. влияние напряжения на коллекторе на величину тока коллектора значительно сильнее.

Значение  = 20...300.

Входные характеристики

При Uкэ=0 область насыщения. Если Uкэ > Uбэ, – нормальная активная область и ток базы практически не зависит от Uкэ.

Выходные характеристики

Iк=f(Uкэ)  при  Iб=const.

3.3. Дифференциальные параметры и малосигнальные эквивалентные схемы транзистора

Небольшие по величине изменения токов и напряжений по сравнению с полными их значениями U и  I называются малыми сигналами, или переменными составляющими токов и напряжений. Значения переменных составляющих между собой линейными соотношениями через дифференциальные параметры: коэффициенты, сопротивления, проводимости и др. В этих уравнениях и соответствующих эквивалентрых схемах игнорируются постоянные составляющие токов и напряжений и нелинейный характер связей между ними.

Малосигнальная схема с ОБ

Iк =диф Iэ + U/zк.диф;

rэ.диф – дифференциальное сопротивление эмиттерного перехода: rэ.диф=dUэбdIэ при  Uкб=0.     Это сопротивление зависит от положения рабочей точки (точка покоя Iэ.0):

rэ.диф=ϕmIэ.0.

αдиф=dIкdIэ при Uкб=const – дифференциальный коэффициент передачи тока эмиттера.

Ск - ёмкость коллекторного перехода, которая шунтирует генератор тока диф Iэ. Она проявляется при работе на высоких частотах сигнала.

Малосигнальная схема с ОЭ

Ik=дифIб+(Uкэ/Z*к.диф).

В этой схеме по аналогии с r*к.диф определяется и реактивное сопротивление

Xck*=Xck/(диф+1),

откуда       C*k=(диф+1)Ck  - емкость коллектора в схеме с ОЭ.

3.4.Н-параметры транзистора

Биполярный транзистор можно рассматривать как активный четырехполюсник, во входной цепи которого действует напряжение U1 и ток I1, а в выходной цепи - U2 и I2. Это переменные составляющие, или “малые сигналы”.

Для малых сигналов четырехполюсник является линейной системой, т.е. описывается системой линейных уравнений, в которой две переменные являются независимыми, а остальные две - их функциями. Существует несколько систем, но наиболее распространенной является система h-параметров, в которой независимыми являются входной ток I1 и выходное напряжение U2:

U1=h11I1+h12U2;

I2=h21I1+h22U2.

h11 = U1/I1 при U2=0 - входное сопротивление при к.з. на выходе;

h12 = U1/U2 при I1=0 - коэффициент внутренней обратной связи по напряжению при холостом ходе по входу;

h21 = I2/I1 при U2=0 - коэффициент передачи тока при к.з. на выходе;

h22 = I2/U2 при I1=0 - выходная проводимость при х.х. на входе.

Часто вместо U и I используют обозначения U и I, понимая под ними амплитудные или действующие значения переменных составляющих синусоидальной формы.

h-параметры транзистора зависят от схемы включения и помечаются индексами ‘Б’ или ‘Э’.

h11б       h11э

h21б= – диф             h21э=диф.

h22б1/rк.диф           h21э1/r*к.диф

3.5. Инерционные свойства биполярного транзистора. Работа транзистора на высоких частотах

В нормальной активной области накопленный в базе заряд неосновных носителей распределен по толщине базы по линейному закону: у эмитерного перехода p(0)=pneUэб/m, у коллекторного p(w)=pneUкб/m0.

Заряд в базе Qб.н зависит от напряжения на эмиттерном переходе:

Qб.н=qП(p(0)w/2).

Значение Iк зависит от заряда в базе:

Ik=2DQбн/w2=Qбн/D.

Здесь D=w2/2Dб - время диффузии неосновных носителей через базу. Каждому значению Uэб соответствует свое установившееся значение заряда Qбн и тока коллектора. При быстрых изменениях входного сигнала появляются инерционные свойства транзистора, обусловленные конечным временем “пролета” неосновных носителей через базу, т.е. временем на установление новой концентрации носителей в базе.

Процессы в схеме с общей базой

Если входной ток Iэ изменится скачком на Iэ , то ток коллектора изменится на величину Iк=дифIэ не мгновенно, а по экспоненциальному закону, с постоянной времени .

Это можно рассматривать как изменение коэффициента передачи тока во времени по экспоненте:

диф(t)=0(1-e-t/),

где 0 - установившееся значение. Если использовать преобразование Лапласа для функции диф(t), то коэффициент передачи тока в операторной форме равен   (р)=0/1+р, где  p - оператор Лапласа. Постоянная времени D равна времени диффузии, т.е. зависит от толщины базы.

Если переменная составляющая тока эмиттера имеет вид синусоидального колебания Iэ=Iэmcos t, коллекторный ток также имеет будет синусоидальным, при этом коэффициент диф может быть найден из (p) подстановкой p=j. Таким образом,  зависит от частоты

диф(j)=0/(1+j)=0/(1+j(/)) .

Здесь =1/ - предельная частота коэффициента передачи тока эмиттера, на которой модуль коэффициента  = 0.7 своего статического значения. С ростом частоты не только уменьшается модуль коэффициента :

диф()=α01+ωωα2,

но и увеличивается задержка (запаздывание по фазе) тока коллектора:

tg= – /.

При      диф0   -/2

Реальные зависимости ()  и  () совпадают с этими формулами только в диапазоне частот до 

Чем тоньше база, тем меньше D=w2/2Dб, тем выше предельная частота коэффициента диф.

Процессы в схеме с общим эмиттером

Если входной ток базы Iб изменить скачком на величину Iб , то ток коллектора получит приращение Iк=дифIб, но не мгновенно, а также по экспоненте с постоянной времени . Это равноценно тому, что коэффициент передачи тока базы диф  является функцией времени:

диф(t)=0(1-е-t/),

или в операторной форме

(p)=0/(1+p),

где 0 - установившееся значение.

Если же колебания базы имеют форму синусоиды, то коэффициент передачи диф является комплексной функцией частоты, т.е.

βдифjω=αjω1−αjω=α01+jωτα1−α01+jωτα=α01−α0⋅11+jωτα1−α0=β01+jωτβ.

=1/ - предельная частота коэффициента передачи тока базы, на которой коэффициент диф по модулю уменьшается до уровня 0.7 от 0.

Видно, что =/(1-0)=(0+1); где  в (0+1) раз больше  т.е. предельная частота  в (0+1) раз ниже, чем частота . Во сколько раз коэффициент 0 больше коэффициента 0, во столько же раз полоса рабочих частот в схеме с ОЭ уже, чем в схеме с ОБ. Быстродействие транзистора в схеме с ОЭ значительно хуже, чем в схеме с ОБ в режиме управления входным током.

В ряде случаев частотные свойства транзистора характеризуют граничной частотой гр, на которой модуль || становится равным 1.

При > формула для диф() упрощается:

диф()0/(/)=0/.

Отсюда гр найдем, приравнивая =1:    гр=0   т.е.   гр

В справочниках приводятся не круговые, а циклические частоты:

fh21б = f , fh21э = f, fгр, fmax.

fmax - максимальная частота генерации, на которой транзистор способен работать в схеме автогенератора, т.е. коэффициент усиления по мощности равен 1.