### 5.ЭЛЕКТРОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ

5.1. Общие сведения об электронных усилителях

Усилители предназначены для повышения мощности входного сигнала. Маломощный входной сигнал управляет передачей энергии от источника питания на нагрузку с помощью активных элементов. Активные элементы: транзисторы (биполярные или полевые), электронные лампы. Линейные усилители служат для усиления электрических сигналов (колебаний напряжения или тока) без искажения их формы.

Усилитель можно рассматривать как активный четырехполюсник, к входным зажимам которого подключается источник сигнала (генератор напряжения или тока), а к выходным – нагрузка. Часто (но не всегда) источник сигнала и нагрузка имеют общую точку (“землю”).

Источником сигнала и нагрузкой может служить и один усилитель для другого усилителя.

Со стороны выхода усилитель можно представить либо как управляемый генератор напряжения, либо как управляемый источник тока:

Сложный усилитель состоит из отдельных ступеней - каскадов, включенных последовательно. Каждый каскад отвечает специфичным требованиям. Особо выделяют входной, выходной, иногда предоконечный каскады.

Многокаскадные усилители различаются способами связи между каскадами, а также с источником сигнала и нагрузкой:

- Усилители с емкостной связью (или RC-связью) - для передачи переменного напряжения.

- Усилители с трансформаторной связью - также для усиления переменного напряжения.

- Усилители с непосредственной (гальванической) связью - для усиления очень медленных изменений напряжения или тока. Это - усилители постоянного тока.

Широко применяются усилители с обратной связью, в которых часть энергии с выхода усилителя подается на вход.

5.2.Основные параметры усилителей

Коэффициент усиления по напряжению:

Ku=UвыхUвх  или  Ku=UвыхUг

Коэффициент усиления по току:

KI=IвыхIвх  или  KI=IвыхIг

В многокаскадном усилителе общий коэффициент усиления равен:

Кобщ = К1К2 ... КN

Часто коэффициент усиления выражают в логарифмической мере - в Дб:

КU [Дб] = 20lg(KU);

Тогда в многокаскадном усилителе коэффициенты усиления суммируются:

Кобщ [Дб] = К1 [Дб] + ...+ КN [Дб];

Для усилителей с токовым входом и потенциальным выходом - сопротивление прямой передачи

Rп=UвыхIвх, кОм

Входное сопротивление:

Rвх=UвхIвх

Выходное сопротивление:

Rвых=UвыхIвых||Uг=0;R’Н=∞или Rвых=UвыхIвых||Iг=0;RН’=∞

5.3. Структурные схемы усилителей

- С потенциальным входом и потенциальным выходом - усилитель напряжения:

KU=U2Uвх=UвыхUвх||RН’=∞

- С токовым входом:

KI=I2Iвх=IвыхIвх||RН’=0

3.	C потенциальным входом и токовым выходом:

S=I2Uвх=IвыхUвх||RН=0

C токовым входом и потенциальным выходом:

RП=U2Iвх=UвыхIвх||RН=∞.

5.4. Искажения сигнала в усилителе

Идеальное усиление заключается в точном воспроизведении формы входного сигнала на выходе, например:

Uвых(t)=KUвх(t).

Допускается задержка выходного сигнала на время t:

Uвых(t)=KUвх(t−Δ t).

Отклонение формы выходного колебания Uвых или iвых от входного называется искажениями. В зависимости от причин появления различают нелинейные и линейные (частотные) искажения.

5.4.1.Нелинейные искажения

проявляются в том, что при усилении синусоидального колебания

Uвх(t)=Uвх.mcosω t.

выходной сигнал отличается от синусоидальной формы: в нем кроме гармонического колебания с частотой  (усиленного полезного сигнала), содержатся гармоники с частотами кратными основной, т.е. 2 , 3 , 4.... При усилении сложного сигнала, спектр которого содержит различные частотные составляющие, на выходе усилителя изменяется спектральный состав.

Нелинейные искажения возникают из-за нелинейности амплитудной (передаточной) характеристики. Эта нелинейность обусловлена нелинейными вольт-амперными характеристиками элементов схемы. Она сильнее проявляется при увеличении амплитуды усиливаемого сигнала.

Например, если напряжение на затворе полевого транзистора с квадратичной передаточной характеристикой равно

Uзи(t)=Uзи.o+Uвх.msinω t,

то ток стока имеет вид:

ic(t)=Ic.o+SUвх.msinωt+SUвх.m2Uзи.отс−SUвх.m2Uзи.отсsinωt.

Видно, что смещается среднее значение тока:

ΔIc=SU2вх.mUзи.отс

и появляется составляющая с удвоенной частотой, имеющая  амплитуду:

I2m=SUвх.m2Uзи.отс

Амплитуда полезной составляющей

I1m=SUвх.m

Уровень линейных искажений оценивается коэффициентом нелинейных искажений :

ν=n=2∞Un2U12=n=2∞In2I12=n=2∞Pn2P12

В нашем примере ν=I2mI1m=Uвх.mUзи.отс

Нелинейные искажения никак не связаны с частотой сигнала, а зависят от его амплитуды и формы амплитудной характеристики усилителя. В многокаскадном усилителе нелинейные искажения возникают в основном в выходном каскаде.

5.4.2. Линейные (частотные) искажения

Комплексный коэффициент усиления

K(jω)=UвыхUвх=Uвых.mejϕ2Uвх.mejϕ1=K(ω)ejϕ(ω)

Здесь Uвх - комплексная амплитуда входного сигнала

Uвх(t)=Uвх.mcos(t+1);

Uвых - то же, выходного сигнала:

Uвых(t)=Uвых.mcos(t+2),

K()=Uвых.m/Uвх.m - модуль коэффициента усиления ;

()=2-1 – фазовый сдвиг

Для оценки неравномерности АЧХ используют коэффициент частотных искажений

M(ω)=K(ω)K0.

K() - на рассматриваемой частоте, K0 – на некоторой “средней” частоте 0.

Рабочую частоту частот с заданной неравномерностью усиления определяют нижней граничной н и верхней граничной в частотами. Обычно допустимый спад усиления принимают равным 12»0.7 (т.е. -3 Дб).

По ширине полосы частот различают

- избирательные (узкополосные) усилители в - н <<0 ;

- широкополосные усилители в>>н.

Особо выделяют усилители постоянного тока: н = 0

При анализе усилителя на АЧХ различают 3 области частот: нижние, средние и верхние.

Фазовые искажения хотя и не изменяют спектральный состав сложного сигнала или соотношение амплитуд гармонических составляющих, но вызывают изменение формы сигнала из-за различных фазовых сдвигов у отдельных составляющих после прохождения через усилитель. Фазовый сдвиг () на частоте  соответствует задержке гармонии на время  ()/ :

cos(t-) = cos(t-/)

Поэтому фазовые искажения в усилителе будут отсутствовать не только тогда, когда нет фазовых сдвигов, но и в том случае, если фазовый сдвиг пропорционален частоте. При этом весь сигнал, сохранив свою форму, будет задержан на некоторое время. Причины фазовых искажений те же, что и частотных.

5.5.Усиление импульсных сигналов

Переходная функция усилителя

Импульсные сигналы могут быть одиночными или периодическими. Импульсы напряжения или тока могут иметь различную форму. Чаще используются прямоугольные импульсы. Они характеризуются длительностью tи, амплитудой Um, периодом Т.

Идеальный прямоугольный импульс можно представить как суперпозицию двух скачков равной величины, но противоположной полярности, причем второй скачок сдвинут относительно первого на время tи .

|  | После прохождения этого импульса через усилитель форма сигнала искажается: - растягиваются фронты (передний и задний) - спад вершины, - выбросы на вершине и после импульса |
| --- | --- |

Учитывая особенности формы входного импульсного сигнала, искажение формы импульса удобно анализировать с помощью переходной функции h(t) усилителя. Функция h(t) - это реакция усилителя Uвых(t) на его вход единичного скачка напряжения Uвх(t)=1(t). Единичный скачок 1(t) - временная функция, равная нулю при t<0 и единице при t0.

Линейные искажения импульсного сигнала проявляются в затягивании крутого участка импульса и спаде вершины (плоской части сигнала).

Выходной импульс можно представить как сумму реакций усилителя на первый скачок и сдвинутый на время tи второй скачок.   Для анализа удобен операторный метод (преобразование Лапласа). Изображение выходного сигнала L{Uвых}:

Uвых(p)=K(p) Uвх(p),

где K(p) - операторный коэффициент передачи усилителя, Uвх(p) - изображение входного сигнала. Изображение единичного скачка 1(t) имеет вид 1/p. Поэтому изображение переходной функции

H(p)=(1/p)K(p).

Коэффициент K(p) можно найти по комплексной АЧХ усилителя Кu(j) путем замены p=j. Оригинал h(t) переходной функции находится обратным преобразованием Лапласа изображения H(p).