### 6.УСИЛИТЕЛЬНЫЕ КАСКАДЫ НА БИПОЛЯРНОМ ТРАНЗИСТОРЕ

6.1. Статический режим каскада

6.1.1.Режимы работы усилителя. Точка покоя

Для усиления используются две схемы включения: с ОБ и с ОЭ.

| В статическом состоянии (в покое) рабочая точка характеризуется током коллектора покоя Iк0 и напряжением на коллекторе Uкб0 или Uкэ0. Эти значения связаны уравнением статической линии нагрузки: |  |
| --- | --- |

Uкэ0 = Uп – Iк0Rк

Для переменного тока (т.е. сигнала) реактивные сопротивления конденсаторов С1 и С2 малы и поэтому сопротивления нагрузки и коллектора включены параллельно: Rк.н. = Rк.|| Rн

Колебания тока коллектора и напряжения на коллекторе связаны динамической линией нагрузки, которая проходит через точку покоя под большим углом к оси Uкб  (Uкэ):

6.1.2.Расчет рабочей точки

Рассмотрим обобщенную схему каскада:

|  | Составим уравнение для контура Еб–Еэ: Еб+Еэ-Uбэ = IбRб+IкRэ+IбRэ Отсюда IБ=EБ+EЭ−UБЭRБ+Rэ−RэRБ+RIК. Обозначим б=Rэ/(Rб+Rэ) – коэффициент токораспределения в цепи базы. Определим ток коллектора по формуле: Iк = Iб + (+1)Iкб.0 IК=β1+βγБ⋅EБ+EЭ−UБЭRБ+Rэ+β+11+βγБIКБ0. |
| --- | --- |

В частности, в схеме с ОБ:

Rб=0;  Eб=0;  б=1;   IК=β1+β⋅EЭ−UБЭRБ+Rэ+IКБ0=αIэ+IКБ.0

В схеме с ОЭ:

Rэ=0;Eэ=0;  б=0;     IК=βEБ−UБЭRБ+Rэ+(β+1)IКБ0=βIБ+(β+1)IКБ.0

- 6.1.3.Стабильность рабочей точки

Стабилизация рабочей точки – важнейшая задача при проектировании транзисторных каскадов. При смещении точки покоя (Iк.0 и Uк.э.0) изменяются дифференциальные параметры транзистора, могут появиться нелинейные искажения.

Основные причины нестабильности тока Iк.: температурные изменения теплового тока Iк.б0, напряжения на эмиттерном переходе Uб.э. и интегрального коэффициента передачи тока  (или ).

Полное приращение тока коллектора:

ΔIК=β1+βγбΔIКБ0α−ΔUБЭRБ+Rэ+IБ+IКБ.0βΔβ,

Выражение S=β1+βγб называется коэффициентом нестабильности.

При повышении Т0К все слагаемые в скобках одного знака: Iк.б.0 и  растут, а входная характеристика смещается “влево”: Uб.э = Т , где  -1.5мВ/град.

Минимальный коэффициент нестабильности Smin=  при б =1, т.е. RЭ>>RБ, максимальный Smax=  при б =0, т.е. Rб>>Rэ. Обычно удовлетворяются соотношениями Rэ/ Rб=0,5...1, при этом б =0,3...0,5 ; S = 2..3 (т.е. S1/б).

6.1.4. Термостабилизация рабочей точки

Для снижения влияния температуры на положение точки покоя используется отрицательная обратная связь:

- по току,

- по напряжению,

- комбинированная.

При этом для устранения ООС по переменной составляющей тока или напряжения применяются специальные меры – блокировка конденсаторами.

Схема со стабилизацией точки покоя с помощью ООС по току

С увеличением (уменьшением) тока коллектора Iк, а следовательно и Iэ, возрастает (понижается) потенциал эмиттера Uэ.0, поэтому уменьшается (увеличивается) напряжение Uбэ = Uб.0 – Uэ.0, т.к. потенциал базы Uб.0 зафиксирован делителем напряжения Rб1, Rб2. В результате ток покоя Iк.0 изменяется в меньшей степени. Чем больше Rэ и чем низкоомнее делитель в цепи базы, тем стабильнее каскад.

Данная схема позволяет построить усилительный каскад и по схеме с ОЭ, и по схеме с ОБ. Блокировочный конденсатор Сэ (в первой схеме) устраняет ООС по переменному току.

Схема со стабилизацией точки покоя с помощью ООС по напряжению

С увеличением (уменьшением) тока Iк уменьшается (повышается) потенциал коллектора Uкэ, поэтому уменьшается (увеличивается) ток базы

IБ=UКЭ−UБЭRБ

В результате потенциал Uк изменяется в меньшей степени.

Коэффициент нестабильности:

S=β1+βRКRК+RБ

6.1.5. Термокомпенсация точки покоя

Термокомпенсация изменений режима производится с помощью нелинейных элементов, параметры которых зависят от температуры определенным образом:

- терморезисторы,

- полупроводниковые диоды,

- транзисторы.

У терморезистора большой отрицательный ТКС – около 3% / град. Его можно включить в цепь без базового делителя, вместо Rб2:

|  | при повышении температуры сопротивление Rб2 уменьшается, при этом уменьшается Uб.0, а следовательно и ток Iк. Можно не только обеспечить неизменность Iк.0, но и получить “перекомпенсацию”: уменьшение Iк.0 с ростом температуры, т.е. S<0. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | VD1 - для компенсации сдвига входной характеристики (Uбэ), а диод VD2 - для компенсации изменения обратного тока Iкб.0. В интегральных схемах для термокомпенсации вместо диода включают эмиттерный переход транзистора . |  |

Лучшие результаты при термокомпенсации дает применение в качестве термочувствительного элемента полупроводникового диода, включенного в прямом направлении. Напряжения на диоде и переходе база-эмиттер имеют близкие температурные коэффициенты, у них одинаковая тепловая инерционность.

6.2.Анализ работы усилительного каскада с ОЭ на переменном токе

Рассмотрим схему с ОЭ, широко применяемую в устройствах на дискретных компонентах.

6.2.1. Принципиальная схема и принцип работы

|  | Конденсатор С1 изолирует источник сигнала по постоянному току и соединяет его со входом каскада по переменному току. Конденсатор С2 - то же по отношению к выходу каскада и нагрузке. Сэ - шунтирует резистор Rэ и устраняет ООС на частоте сигнала. |
| --- | --- |

6.2.2. Анализ работы каскада в области средних частот

Биполярный транзистор - это управляемый источник тока. Источник сигнала - генератор Э.Д.С.

Пренебрегаем влиянием разделительных С1 и С2 и блокировочного СЭ конденсаторов.(т.к. ХС10, ХС20, ХСэ0), паразитных емкостей нагрузки СН и коллекторной цепи С*к, а также считаем коэффициент передачи тока h21э=0 вещественной величиной.

Найдем коэффициент усиления по напряжению

KU0=UвыхUвх=−I2(RК||RН||Rвых.Т)IБRвх.Т=−β0RК.Н’Rвх.Т(1+RК.НRвых.Т).

Здесь Rк.н.=Rк||Rн - обозначение для краткости параллельной цепи Rк и Rн .

Rвх.т.оэ =h11э - входное сопротивление транзистора.

Rвых.т - выходное сопротивление транзистора при Uвх=0 (или Uг=0).

Входное сопротивление транзистора  найдем, используя параметры физической модели транзистора

Rвх.Т=h11э=rб+(h21э+1)rэ.диф

Дифференциальное сопротивление эмиттерного перехода зависит от тока эмиттера:

rэ.диф=ϕmIэ.0.

Поэтому h11э зависит от рабочей точки. Например , rб=200 Ом, h21э= 50. Если Iэ.0=2мА , h11э = 450 Ом,  если Iэ.0=5мА, то  h11э = 850 Ом,.

Входное сопротивление каскада будет меньше

Rвх=h11э||Rб.

Выходное сопротивление транзистора

Rвых.т=U2/I2          при    Uвх=0;   Rк.н.=.

I2=(U2/r*к.диф.) – h21эIб;     в свою очередь, I=I2rý.r+rý.=gI2,

где б - коэффициент внутренней обратной связи по току.

Отсюда    Rвых.т= r*к.диф(1+h21эб).

Выходное сопротивление транзистора зависит от сопротивления источника сигнала Rr во входной цепи. В режиме холостого хода на входе, т.е. Rr    б0

Rвых.тr*к.диф

В режиме короткого замыкания на входе, т.е. Rr=0    б 0.1

Rвых.т5*к.диф

Если говорить о выходном сопротивлении усилителя, то к нему нужно отнести и Rк:

Rвых=Rвых.т||Rк

Если Rвых.т>>Rк, то RвыхRк

Коэффициент усиления по току

Kio=Iн/Ir=Rrh21эRвых/(Rr+Rвх)(Rвых+Rн)

Множитель Rr/(Rr+Rвх) учитывает потери тока во входной цепи, а второй Rвых/(Rвых+Rвх) – в выходной цепи. Видно, что коэффициент Kio<h21э и достигает максимума в режиме короткого замыкания по входу Rвх0 и выходу Rн0.

6.2.3.Работа каскада в области нижних частот

С понижением частоты колебаний входного сигнала возрастает реактивное сопротивление разделительных и блокировочного конденсаторов.

Цепи С1,Rвх и С2,Rн образуют делители напряжения, а цепь Сэh11б образует элемент ООС по току

Эти цепи уменьшают коэффициент усиления, а также создают дополнительный фазовый сдвиг напряжения в сторону опережения.  Действия этих трех цепочек можно заменить одной эквивалентной цепью с постоянной времени в области нижних частот н:

1/н=1/н.вх+1/н.э+1/н.вых

Коэффициент усиления на низких частотах

K(j)= Kuo/(1+1/jн)

АЧХ каскада в области нижних частот

Mн()=11+1jωτн.

Зависимость дополнительного сдвига фазы от частоты

н()=arctg (1/н)

Нижняя граничная частота, на которой усиление падает в 2 раз, н=1/н, а дополнительный фазовый сдвиг   н(н)=/4

При 0   Kuн0 , а сдвиг н/2

Таким образом, для обеспечения заданной частоты н необходимо выбирать

н=1/н

Расширение полосы усилителя в области нижних частот достигается за счет увеличения емкостей С1, С2, Сэ.  Емкость Сэ  шунтирует малое сопротивление

(rэ.диф+(rб+Rr)/(h21э+1)) ||  Rэ

поэтому величина Сэ должна быть значительно больше С1 и С2.

6.2.4.Работа каскада в области верхних частот

С повышением частоты сигнала сказываются изменения коэффициента

h21э(j)=0/(1+j)

и шунтирующее действие выходной емкости транзистора и емкости нагрузки, которые уменьшают комплексное сопротивление нагрузки:

Zк.н=Rк.н1+jωRк.нСвых+Сн.

Оба эти фактора приводят:

- к  уменьшению Uвых ,т.е. коэффициента усиления на верхних частотах;

- к дополнительному сдвигу фазы выходного напряжения в сторону запаздывания: ток Iк отстает от тока Iб, а Uвых запаздывает относительно тока Iк.

На верхних частотах из-за изменения h21э  уменьшается входное сопротивление транзистора, притом оно носит комплексный характер:

Zвх.т=б+(0/(1+j)+1)rэ.диф.

В пределе при         Zвх.тrб+rэ.диф.

С учетом указанных зависимостей коэффициент усиления на верхних частотах

Kujω=− β0Rк.нh11э1+Rк.нrк.диф(1+γбβ0)⋅11+jω⋅τβ1+γбβ0+Rк.н(Cвых+Сн)=Kuo1+jωτВ,

где В = /(1+б 0)+Rк.н(Свых.т+Сн) - постоянная времени усилительного каскада в области верхних частот.

Выходная емкость транзистора в схеме с ОЭ можно найти по аналогии с Rвых.т:

XCвых=XCк*(1+ б 0),

откуда

Свых.т=С*к/(1+ б 0)=Ск(0+1)/ (1+ б 0).

Таким образом:

В = /(1+б 0)+Rк.н(С*к/(1+ б 0)+Сн)

АЧХ усилителя в области верхних частот

MB()=11+ωτВ2,

а ФЧХ - дополнительный сдвиг фазы:

B()= – arctg(B)

С ростом частоты B  KuB0 , а   B() – /2

Верхняя граничная частота   B=1/В  зависит от параметров транзистора (=1/2f=(h21Э+1)/2f h21Э; Ck; rб ), его режима (rэ.диф , т.е. б) и параметров нагрузки (Сн,  Rн ). Более высокочастотный транзистор (с высокой f h21Э) обеспечивает большую верхнюю граничную частоту fB.

6.2.5.АЧХ и ФЧХ каскада с ОЭ

Выражение для комплексного коэффициента усиления во всей полосе частот

Kuo(j)=Ku.o1+1jωτН1+jωτВ=Ku.o1+jωτВ−1ωτН.

На некоторой “средней” частоте коэффициент усиления достигает максимального значения Kuo, а фазовый сдвиг 180, т.е. дополнительный сдвиг равен 0:

0B – 1/н = 0

Это частота квазирезонанса - среднегеометрическое значение граничных частот:

0=1/Bн=Bн

Полоса пропускания усилительного каскада определяется граничными частотами, на которых Мн=МB=1/2=0.707

н=1/н     B=1/B.

Дополнительный сдвиг фазы на границах этой полосы составляет +450 и -450.

6.3. Анализ работы усилительного каскада с ОБ

Сб - блокирующий на общую шину конденсатор.

Коэффициент усиления по напряжению

Представляя транзистор как управляемый генератор тока I2=h21БIэ, получим формулу для коэффициента  усиления по напряжению. На средних частотах

Kuo=UвыхUвх=Iк.mRк.нIэ.mh11Б1+Rк.нRвых.тр=h21БRк.нh11Б1+Rк.нRвых.тр.

Входное сопротивление транзистора:

Rвх.т.об  = h11б = UIý=Iýrý.+(1−h21)IýrIý.

h11б=rэ.диф+(1– h21б)rб

В схеме с ОБ Rвх.т. в h21э+1 раз меньше, чем в схеме с ОЭ:   h11б= h11э /(h21э+1)  и  составляет десятки Ом.

Выходное сопротивление транзистора:

Rвых.т= rк.диф(1-эh21б).

Здесь э=rб/( rб+ rэ.диф) - коэффициент токораспределения тока коллектора в цепь эмиттера.

Итак,

Kuo=h21R.rý.+(1−h21)r1+R.r.(1−gýh21).

Если принять Kuo=Uвых/Ur , то

Kuo=h21R.Rr+rý.+(1−h21)r1+R.r.(1−gýh21).

Усиление происходит без сдвига фазы. Коэффициент усиления можно получить высоким, если Rr0, а Rк.н. велико. Если же нагрузка низкоомная, например, вход другого каскада с ОБ, то Kuo<1.

При Rr=0 оба каскада (с ОБ и с ОЭ) дают одинаковое усиление.

Коэффициент усиления по току

Kio=Rr/(Rr+h11б)*h21б*Rк/(Rк+Rн) меньше 1.

Частотные свойства каскада

В области верхних частот усиление снижается из-за снижения коэффициента диф(j)=0/1+j и влияния паразитных емкостей (Свых.т + Сн).

Емкость Свых.т=Ск/(1– эh21б).

Постоянная времени в области верхних частот

B=/(1– эh21б)+Rк.н(Ск/(1– эh21б) + Сн),

а верхняя граничная частота

fB=1/2B.

Каскад с ОБ обладает более широкой полосой частот, чем каскад с ОЭ, т.к. <<, Ск<<C*к.

Чем больше Rr, тем меньше э=rб/(Rr+ rэ.диф+rб) и тем шире полоса частот (fB).

При Rr0 полоса сужается, приближаясь к полосе усилителя с ОЭ.

6.4.Каскад с ОК. Эмиттерный повторитель

По переменному току коллектор на общей шине - через источник Uп, емкость Сбл.

Нагрузка включена в цепь эмиттера. Делитель Rб1, Rб2 создает потенциал базы Uэ.о. меньше на величину Uбэ=0.25В для Ge (0.75В для Si).

Выходное напряжение совпадает по фазе с входным и близко к нему по величине.

Сравнительно большое r*к.диф ( 10 кОм) шунтируется небольшим сопротивлением Rэ.н = Rэ || Rн. Поэтому в дальнейшем можно пренебречь r*к. диф .

Входное сопротивление транзистора

Rвх.т=rб+(h21э+1)(rэ.диф+Rэ.н)

достигает значительной величины.

Для каскада   Rвх=Rвх.т || Rб

Выходное сопротивление транзистора

Rвых= U2/I2    при U1=0,   Rэ.н=.

I2 =U2 / (rэ.диф + rб) + [rб / (rб + rэ.диф)] h21эIб

Отсюда             Rвых.т = rэ.диф + rб/(h21э+1).

Кстати, оно равно Rвх.т в схеме с общей базой. Если учесть и внутреннее сопротивление источника сигнала:

Rвых. т = rэ. диф + (rб + R\r)/(h21э+1)

Rвых. т имеет небольшие значения. При I=5 mA, h21э=50, rб =200 Ом

Rвых. т= 25/5 + 200/50 =9 Ом

При учете Rr   величина Rвых. т  возрастает,  и при Rr  .  Rвых. т    r*к.диф   Практически при  Rr 2 кОм   Rвых.т 100 Ом

Коэффициент  передачи  по  напряжению

KU.o = Uвых/Uвх = Iэ Rэ.н / Iб Rвх.т = ((h21э+1) Iб Rэ.н) / Iб (rб + (h21э+1)(rэ.диф. + Rэ.н.))

KU.o = Rэ.н. /(Rэ.н +Rвых.т. ) < 1

Выходное напряжение по форме и по фазе повторяет входное. Напряжение на эмиттере  отслеживает изменения потенциала  базы, поэтому каскад допускает большие амплитуды входного сигнала без перегрузки транзистора.

Потенциал Uб.max ограничен сверху напряжением питания Un, а Uб.min – областью малых токов эмиттера, когда Rвых. сильно возрастает из-за уменьшения h21э и увеличения rэ.диф .

Коэффициент усиления по току

KIo = Iн/Iг =  Iб/Iг * Iэ/Iб * Iн/Iэ = Rг / (Rг + Rвх) * (h21э +1) * Rэ / (Rэ+Rн) .

Максимальное усиление по току при Rг   ,  Rб   ,  Rн     0

KIo max = h21э + I

Подытожим основные особенности эмиттерного повторителя:

- Высокое входное сопротивление. Удобно применять в качестве входного  каскада в многокаскадном усилителе при работе от высокоомного источника (согласование с источником).

- Низкое выходное сопротивление. Удобно применять в качестве выходного каскада при работе на низкоомную нагрузку, в частности,  кабель.

- Большой динамический диапазон    Uвх.max / Uвх. min .

- Низкий уровень нелинейных искажений.

- Коэффициент        К u < I.

- Высокая стабильность параметров при изменении температуры и напряжения питания.

- Прохождение импульсного сигнала через усилительный каскад

с  ёмкостной   связью

Прохождение прямоугольного импульса напряжения можно проанализировать с помощью операторного метода   (преобразования Лапласа).

Изображение по Лапласу выходного напряжения связано с изображением входного через передаточную функцию:

Uвых (p) = KU (p) Uвх (p)

Реакция усилителя h(t) на единичный скачок напряжения 1(t) на входе называется переходной характеристикой усилителя. Единичный скачок - это функция вида:

 если t < 0;

1(t) = 

  1, если t > 0.

Операторное изображение единичного скачка имеет вид:

1(t)  1/р

Тогда изображение переходной характеристики можно найти как:

H(p) = 1/р* KU (р)

Передаточную функцию KU(p) определяем через известную зависимость от частоты комплексного коэффициента передачи KU (j) путем замены j = p.

Так для одиночного усилительного каскада с ёмкостной связью

KU(j) = KUo/ (1 + 1/jн)(1 + jв)

KU(p) = KUo/ (1+1/pн)(1+pв)

Отсюда изображение переходной характеристики

H(p) = KU(p)/p = KUoн/ (1+pн)(1+pв)

Оригинал переходной характеристики

h(t) = KUoн *(ехр(-t/н) - ехр(-t/в)) KUo(ехр(-t/н) - ехр(-t/в))

h(t)=Ku.oτн⋅e−tτн−e−tτвτн−τв=Ku.oe−tτн−e−tτв

Здесь учтено, что обычно  н>> в.

Переходная характеристика является композицией двух экспонент: “быстрой” с постоянной времени в  и “медленной”  с постоянной н.

Передний фронт выходного скачка затянут из-за недостаточного усиления в области верхних частот: чем ниже верхняя частота в, тем больше постоянная времени в= 1/в. Плоская часть (“вершина”) не остаётся постоянной, происходит спад вершины из-за недостаточного усиления в области нижних частот: чем выше частота н , тем быстрее происходит завал вершины, так как

н = 1/н

Прямоугольный импульс входного напряжения можно представить на выходе как суперпозицию двух переходных характеристик.

Длительность фронта tф  = t0.9 - t0.1 2.2 в     					 					tф = 2.2/в

Задержка фронта на уровне 0.5 амплитуды импульса

tзд = 0.7в = 0.7/в

Спад вершины отсутствует только у УПТ (н = 0).