### 7.ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В ЭЛЕКТРОННЫХ УСИЛИТЕЛЯХ

7.1. Виды обратной связи. Структурные схемы

Обратной связью в усилителях называют связь между электрическими цепями, которая обеспечивает передачу сигналов из выходных цепей усилителя во входные цепи.

Цепь прямой передачи - это усилитель без обратной связи, характеризуется усилительным параметром А (коэффициентом усиления Ku или Ki, крутизной Sy или сопротивлением прямой передачи Rп). Цепь обратной связи характеризуется параметром  (либо коэффициентом передачи, показывающим, какая часть выходного напряжения или тока возвращается на вход усилителя, либо проводимостью, либо сопротивлением передачи).

На входе происходит сложение или вычитание входного сигнала и сигнала обратной связи, и результирующий сигнал поступает на вход цепи прямой передачи и усилителя.

Петлей обратной связи называют замкнутый контур, начинающийся от входа цепи прямой передачи и заканчивающийся выходом цепи обратной связи: входной сигнал петли Х1, а выходной - это Хо.с.

Обратную связь называют отрицательной, если она уменьшает усиление; сигнал обратной связи в противофазе с входным, т.е. Х1=Хвх – Хо.с. При  положительной обратной связи сигнал обратной связи в одной фазе с входным: Х1=Хвх+Хо.с и при этом усиление возрастает.

В усилителях применяют в основном отрицательную обратную связь для улучшения качественных показателей.

В зависимости от способа получения сигнала О.С. различают:

- обратную связь по напряжению, когда сигнал ОС пропорционален выходному напряжению:   Uо.с (или   Iо.с)  Uвых;

- обратную связь по току, когда сигнал ОС пропорционален току в нагрузке: Uо.с (или   Iо.с)  Iвых;

- комбинированную ОС, когда сигнал ОС содержит составляющие, пропорциональные Uвых   и  Iвых.

По способу введения во входную цепь усилителя сигнала обратной связи различают:

- последовательную ОС, при которой происходит сложение входного напряжения и напряжения ОС:   U1=UвхUо.с ;

- параллельную ОС, при которой происходит сложение входного тока и тока ОС: I1=IвхIо.с.

7.2. Влияние ООС на параметры усилителя

7.2.1.Коэффициент усиления

Рассмотрим влияние ООС на усилительный параметр А в общем случае.

Параметр  А=Yвых/Х1  характеризует  усилитель  без  обратной  связи, параметр =Хо.с/ Yвых характеризует цепь обратной связи.

А - коэффициент петлевого усиления, или коэффициент разомкнутой петли обратной связи, величина безразмерная, т.к. связывает однородные сигналы: Хо.с=АХ1.

Найдем усилительный параметр при наличии ООС:     Ао.с=Yвых/Хвх.

Подставим  Хвх=Х1+Хо.с=Х1(1+А):    Ао.с= Yвых/ Х1(1+А)=А/(1+А).

Видно, что при ООС усиление уменьшается в (1+А) раз. Чем больше петлевое усиление, тем больше глубина обратной связи.

Если А>>1, т.е. при очень глубокой ООС, то усилительный параметр Ао.с1/ определяется только цепью обратной связи и от параметров основного, усилительного четырехполюсника  практически не зависит. При этом возрастает стабильность параметра А. Если относительная нестабильность параметра А без обратной связи А=А/А, то при введении ООС нестабильность усиления уменьшается:

Ао.с=Ао.с/Ао.с=А/(1+А) в то же число (1+А) раз.

Полученные результаты справедливы для любого конкретного усилительного параметра:

усиления по напряжению или по току:

Ku.o.c=Ku/(1+uKu); KI.o.c=KI/(1+IKI) ;

крутизны прямой передачи

SYo.c=SY/(1+RSY) ;     в этом случае R=Uо.с/Iвых ;

сопротивление прямой передачи

RПо.с=RП/(1+SRП) ;     в этом случае  S=Iо.с/Uвых .

При глубокой ООС приближено: Kuо.с1/U; KIо.с1/I;

SYo.c=1/R ;    RПо.с1/S.

7.2.2. Входное сопротивление усилителя

Входное сопротивление усилителя зависит от способа подачи сигнала обратной связи ко входу усилителя.

Рассмотрим усилитель с последовательной ООС.

Без обратной связи  Rвх=U1/I1=U1/Iвх .

С отрицательной ОС    Rвх о.с=Uвх/Iвх=Uвх/Iвх .

Учитывая, что Uвх=U1+Uо.с=U1(1+Ku), получим

Rвх о.с= U1(1+Ku)/I1=Rвх(1+Ku).

Входное сопротивление возрастает в (1+А) раз, так в этой схеме при одном и том же входном токе, а значит,  и напряжении  U1, значение входного напряжения Uвх больше, чем без обратной связи.

Усилитель с параллельной ООС.

В этой схеме входной ток Iвх=I1+Iо.с больше, чем без обратной связи.

Если  Rвх=U1/I1=Uвх/I1 , то  Rвх о.с=Uвх/Iвх=Uвх/I1(1+А)=Rвх/(1+А).

Входное сопротивление уменьшается в (1+А) раз.

7.2.3. Выходное сопротивление усилителя с ООС

Выходное сопротивление усилителя с ООС зависит от способа получения сигнала связи.

Усилитель с ООС по напряжению

При изменении тока нагрузки изменяется выходное напряжение:

Uвых=IнRвых.

По петле ОС изменение Uвых создает компенсирующее слагаемое

Uвых о.с=IнRвых-KuUвых о.с, откуда

Uвых о.с=IнRвых/(1+Ku)= IнRвых о.с.

Следовательно, выходное сопротивление усилителя уменьшается:

Rвых о.с= Rвых/(1+Ku).

Усилитель с ООС по току

При изменении тока нагрузки  Iвых=Uвых /Rвых  в петле ОС появляется противодействие:

Iвых о.с=Uвых /Rвых – KIвых о.с, откуда

Iвых о.с=Uвых /Rвых(1+K)= Uвых /Rвых о.с, то есть выходное сопротивление усилителя увеличивается Rвых о.с= Rвых(1+K).

7.3. Влияние ООС на искажение сигнала

7.3.1. Нелинейные искажения

Амплитуда гармоники на выходе усилителя пропорциональна амплитуде сигнала:

Uвых=Uвых.сигн+Uвых. ,

причем Uвых.= Uвых.сигн , где  - коэффициент гармоник.

В схеме с ООС выходное напряжение паразитной гармоники при том же выходном сигнале будет уменьшено:

Uвых.= Uвых.сигн- KUвых.

Uвых.= Uвых.сигн/(1+K)

Это равносильно уменьшению коэффициента нелинейных искажений

о.с=/(1+K)

Аналогично происходит ослабление помех, которые появляются в усилителе по паразитным каналам, например, по цепям питания (“фон”).

7.3.2. Частотные и фазовые искажения

Приведенная АЧХ усилителя с ООС.

Mо.с()=Kо.с()/K0.о.с=K(ω)1+χK(ω)K01+χK0=M(ω)1+χK01+χK(ω)

Так  как  на любой частоте K(ω)<= K0 , то Мо.с()М() , т.е. АЧХ равномерна в более широкой полосе частот. Это лучше оценить по величине потерь 1 – М ():

I-Мо.с()=(1- М())/(1+K()).

Полоса частот расширяется во столько раз, во сколько уменьшается усиление.

Аналогично уменьшается дополнительный фазовый сдвиг

о.с()=()/(1+K()).

И ФЧХ становится ближе к линейной.

На практике применяют не только частотно независимую ООС, т.е. ()==const, но и частотно зависимую ООС, при которой  зависит от . Это позволяет получить желаемую форму АЧХ усилителя, т.к. при глубокой ООС (Ku>>1)

Ku(j)1/(j).

7.3.3. Устойчивость усилителя с ООС

Неустойчивость в работе проявляется в возникновении собственных колебаний на выходе усилителя даже при отсутствии сигнала на входе - самовозбуждение. Усилитель перестает реагировать на внешний сигнал. Причина самовозбуждения в том, что на некоторой частоте отрицательная ОС превращается в положительную.

В усилителе с ростом частоты появляется дополнительный сдвиг фазы () (отставание), в цепи обратной связи тоже может быть дополнительный сдвиг ().

Таким  образом, с  увеличением  частоты  уменьшается  модуль  петлевого  усиления | Ku()()| (даже, если  - частотно независима), и растет дополнительный фазовый сдвиг

о.с()=()+().

Из-за этого обратная связь будет отрицательной только в определенном диапазоне частот , в котором вектор сигнала Uо.с. = χKU1 вычитается из вектора Uвх, при этом U1< Uвх .

Найдется такая частота, на которой обратная связь становится положительной, т.е. вектор Uо.с суммируется с вектором Uвх .

При этом U1 >Uвх т.е. усиление возрастает по сравнению с усилителем без ОС. Если на этой частоте Ku <1 условие колебаний не выполняется, если же на частоте, где о.с ()=1800,  Ku >1, то происходит самовозбуждение.

Для устойчивой работы нужен запас по усилению и по фазе. На частоте, где Ku достигает 1, дополнительный фазовый сдвиг должен быть меньше 1800 (не меньше , чем на 600), а на частоте, где фазовый сдвиг равен 1800, петлевое усиление должно быть меньше 1, напр. 0,7.

На АЧХ устойчивого усилителя возможен подъем на частоте, где о.с ()=-1800, но есть запас по усилению.

Теоретически в одном каскаде дополнительный фазовый сдвиг при  не превышает -900. Чем больше число каскадов, тем больше и дополнительный фазовый сдвиг, поэтому опасность самовозбуждения выше в многокаскадном усилителе, охваченном общей ООС. Для исключения самовозбуждения ограничивают коэффициент петлевого усиления на средней частоте χ0KU0. В однокаскадном усилителе ограничения на χKU нет, при N=2 допускается χKU0<10..20, при N=3 χKU0<3..5. Усилитель с большим, чем 3 числом каскадов не рекомендуется охватывать общей ООС, применяют местную ООС. Для повышения устойчивости многокаскадного усилителя с общей глубокой ООС применяют коррекцию фазо–частотной характеристики как самого усилителя, так и цепи обратной связи.

7.4. Однокаскадные усилители с ООС

- Каскад с последовательной ООС по току

Схема на биполярном транзисторе

|  | Элементом ООС является Rо.с. , не зашунтированный конденсатором Cэ . Переменный ток Iэ создает на нем напряжение обратной связи Uо.с.=IэRо.с. в результате Uбэ=Uвх-Uо.с. |
| --- | --- |

Нужно учесть, что Iэ=h21э+1h21эIк.

При этом виде обратной связи удобно использовать параметр - крутизну:

S=IкUбэ=IкIбh11э=h21эh11э

А коэффициент усиления по напряжению:

Ku≃−SRк.н.=−h21эRкнh11э

Параметр цепи обратной связи :χR=Uо.с.Iк=IэRо.с.Iк=h21э+1h21эRо.с.

Петлевое усиление :

χRS=Uо.с.Uбэ=IэRо.с.Iбh11э=h21э+1h11эRо.с.

Все параметры усилителя найдем, используя петлевое усиление :

Sо.с.=S1+χS=h21эh11э(1+h21э+1h11эRо.с.)=h21эh11э+(h21э+1)Rо.с.

Коэффициент усиления по напряжению:

KUо.с.≈−Sо.с.Rк.н.=−h21эRк.н.h11э+(h21э+1)Rо.с.

При глубокой ООС:                 KUо.с.≈Rк.н.Rо.с.

Входное сопротивление транзистора:

Rвх.т.о.с=h11э(1+χRS)=h11э1+h21э+1h11эRо.с.

возрастает на величину (h21э+1)Rо.с.. Однако входное сопротивление каскада учитывает и шунтирующее действие базового делителя:

Rвх=Rвх.т.о.с.||Rб1||Rб2

Выходное сопротивление транзистора увеличивается:

Rвых.т.о.с=Rвых.т(1+χRS)=Rвых.т1+h21э+1h11эRо.с.

Однако выходное сопротивление каскада:    Rвых=Rвых.т.о.с.||Rк  изменяется мало, так как Rвых.т.о.с.>>Rк . Поэтому RвыхRk

В области верхних частот каскад имеет более широкую полосу. Уменьшается постоянная времени В за счет слагаемых, связанных с падением дифференциального коэффициента h21э и влиянием емкости Свых.т.:

τВ.о.с.=τβ(1+γбh21э)(1+χRS)+Cвых.т.1+γбh21э+Cн.Rк.н.

Этот же результат можно получить, включив Rо.с. вместе с rэ.диф в формулу:

γб=rэ.диф+Rо.с.rб+rэ.диф+Rо.с.

7.4.3. Каскад с параллельной ООС по напряжению

Усилитель удобно представить:

Параметром является сопротивление прямой передачи Rп=h21эRк:

Uвых=RпIб

Элементом ООС является  сопротивление Rо.с.

Коэффициент передачи цепи ООС

χs=Iо.с.Uвых≈1Rо.с.

Отсюда петлевое усиление:

χsRп=h21эRкRо.с.+Rк

Входное сопротивление транзистора:

Rвхт.о.с.=h11э1+h21эRкRо.с.+Rк≈rб+(h21э+1)rэ.диф.h21эRкRо.с.+Rк.н.≈rэ.диф.Rо.с.Rк.н.   мало   (100 Ом).

Выходное сопротивление:

Rвых.о.с.=Rк1+h21эRкRо.с.+Rк≈Rо.с.h21э значительно меньше, чем у каскада с ОЭ         (100 Ом).

Коэффициент усиления:

Kuо.с.=UвыхUг=−Iк(Rк.н.||Rо.с.)Iбh11э+(1+χsRп)Rг=−h21э(Rк.н.||Rо.с.)h11э+Rг(h21эRк.н.Rо.с.+Rк.н.+1)≈Rо.с.Rг   практически перестает зависеть от параметров транзистора.

В области нижних частот из-за изменения Rвх.т. ухудшаются условия передачи сигнала. Для сохранения АЧХ необходимо увеличить С1.

В области верхних частот - расширение полосы, т.к. уменьшается постоянная времени

τB.о.с.=τβ(1+γбh21э)(1+χsRп)+(Cвых.т+Cн)Rк.н.1+χsRп

Чем меньше Rо.с.(т.е. глубже ОС), тем выше граничная частота B.

Схема на полевом транзисторе

|  | Резистор Rи используется и как элемент в цепи автоматического смещения рабочей точки: Uзи = – Uи.0 = – Iс.0Rи и как элемент цепи ООС, если нет шунтирующего конденсатора. Напряжение ОС: Uо.с.=IиRи=IсRи |
| --- | --- |

Параметр цепи ОС: χR=Uо.с.Iс=Rи

Крутизна усилителя с ОС Sо.с. уменьшается в петлевое усиление RS+1 раз:

Sо.с.=S1+SRи

Коэффициент усиления по напряжению :

KUо.с.≈−Sо.с.Rс.н.=−SRc.н.1+SRи

7.4.2. Эмиттерный повторитель

|  | Это каскад с последовательной ООС по напряжению: все 100% Uвых участвуют в ООС: Uбэ=Uвх-Uвых т.е.  = 1. Если бы входной сигнал был подан ко входу транзистора, а выходной снимался с Rэ , то коэффициент усиления был бы равен: |
| --- | --- |

Ku=UвыхU=(h21э+1)Rэ.нh11э

Следовательно, петлевое усиление:

χKu=(h21э+1)Rэ.н.h11э

Отсюда можно найти все параметры каскада:

KUо.с.=Ku1+Ku=h21э+1h11эRэ.н.1+h21э+1h11эRэ.н.=Rэ.н.h11эh21э+1+Rэ.н.

Rвх.т.=h11э1+h21э+1h11эRэ.н.=h11э+h21э+1Rэ.н

Rвых=rк.диф.||Rэ1+h21э+1h11эRэ=rк.диф.||Rэh11эh21э+1h11эh21э+1+Rэ=rк.диф.||Rэ||h11б≈h11б

7.4.3. Каскад с параллельной ООС по напряжению

Усилитель удобно представить:

Параметром является сопротивление прямой передачи Rп=h21эRк:

Uвых=RпIб

Элементом ООС является  сопротивление Rо.с.

Коэффициент передачи цепи ООС

χs=Iо.с.Uвых≈1Rо.с.

Отсюда петлевое усиление:

χsRп=h21эRкRо.с.+Rк

Входное сопротивление транзистора:

Rвхт.о.с.=h11э1+h21эRкRо.с.+Rк≈rб+(h21э+1)rэ.диф.h21эRкRо.с.+Rк.н.≈rэ.диф.Rо.с.Rк.н.   мало   (100 Ом).

Выходное сопротивление:

Rвых.о.с.=Rк1+h21эRкRо.с.+Rк≈Rо.с.h21э значительно меньше, чем у каскада с ОЭ         (100 Ом).

Коэффициент усиления:

Kuо.с.=UвыхUг=−Iк(Rк.н.||Rо.с.)Iбh11э+(1+χsRп)Rг=−h21э(Rк.н.||Rо.с.)h11э+Rг(h21эRк.н.Rо.с.+Rк.н.+1)≈Rо.с.Rг   практически перестает зависеть от параметров транзистора.

В области нижних частот из-за изменения Rвх.т. ухудшаются условия передачи сигнала. Для сохранения АЧХ необходимо увеличить С1.

В области верхних частот - расширение полосы, т.к. уменьшается постоянная времени

τB.о.с.=τβ(1+γбh21э)(1+χsRп)+(Cвых.т+Cн)Rк.н.1+χsRп

Чем меньше Rо.с.(т.е. глубже ОС), тем выше граничная частота B.